PROYECTO:

“Solucion de movilidad del sector Norte de Cumbaya:

Enlace Santa Ines / Pillagua – Nayon con Cumbaya”

Diseño Geometrico

Ing. Francisco Bueno

Noviembre 2018

Solucion de movilidad del sector Norte de Cumbaya:

Enlace Barrio Santa Ines / Pillagua – Via Nayon con Cumbaya

- ANTECEDENTES

El trafico que va y viene de Quito por Nayon hacia los sectores poblados del Barrio Santa Ines y Pillagua no tiene un enlace directo sino a traves de la calle Manuela Saenz y que soporta un fuerte trafico sobre todo en horas pico ya que es utilizada por colegios y zonas comerciales aledañas, razon  por la cual se ha estudiado este enlace que es importante para aliviar la movilidad del sector.

0+720

INICIO

| ABSCISA | NORTE (m) | ESTE (m) | COTA PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio 0+000.00 | 9978472.39 | 787681.80 | 2339.00 m |
| Final 0+720 | 9979034.25 | 787260.64 | 2352.28 m |

2.-   DISEÑO GEOMETRICO

Normas y Especificaciones

Las Normas y Especificaciones aplicadas a estos proyectos constituyen una guía, mas no una exigencia que hay que cumplir y son: “Normas de Diseño Geométrico de Carretera – 2003” del MTOP y “A Policía on Gemetric Design of Highways and Streets 2011” de la AASHTO

Estas normas en general son para carreteras las mismas que son usadas en proyectos rurales nuevos y en lo posible en sectores urbanos y semiurbanos aplicando las soluciones técnicas que más se adopten a las realidades encontradas. En ningún caso son de obligatoria aplicación

Criterios Generales

En las calles urbanas y semiurbanas se han efectuado ligeras adecuaciones a las curvas horizontales y a los anchos existentes normalizando sus valores, de igual forma se ha procedido con el proyecto vertical el mismo que deberá reajustarse en la construcción cuando se replanteen y se nivelen geométricamente los ejes de las vías.

Este proyecto se ha diseñado con las Normas del MTOP, para velocidades de 40 Km/h que incluyen todo tipo de tráfico para flujo continuo, sin embargo, se han tomado en cuenta las recomendaciones de la AASTHO en lo referente a la no utilización de peraltes en sectores urbanos los mismos que se pueden usar en contadas excepciones y de igual forma se ha procedido con los sobreanchos en las curvas, ya que existe un ancho suficiente para que los conductores operen sin dificultad. Y las curvas de transición.

Pendiente Transversal

Las necesidades de drenaje y limpieza determinan un valor mínimo de pendiente transversal o bombeo aplicable a la calzada, este valor en general es del 2% el mismo que ha sido empleado en esta vía

Peraltes

Según la AASTHO hay varios factores que se combinan para hacer impracticable el uso     práctico del peralte en zonas urbanas de baja velocidad:

- Vías de pavimento amplias

- Necesidad de cumplir con el nivel de las propiedades contiguas

- Consideraciones de drenaje superficial

- A veces se mantiene la operación a bajas velocidades por interrupciones urbanas

- La frecuencia de intersecciones con calles transversales, pasajes y accesos a propiedades

Caracteristicas Geometricas de la via

El proyecto se ha diseñado en rasante y se inicia desde la via a Santa Ines utilizando el espacio abierto dejado por los cables de alta tension, se desciende con gradientes del 14%, 9.98%, 6.8% y 11.74%  hasta cruzar la quebrada con una alcantarilla en la abscisa 0+518 y luego sacender con el 11.6%  enlazadas las gradientes con curvas verticales amplias de  40, 60 y 180 metros de longitud  hasta empalmar en la 0+720 con la via Quito - Nayon - Cumbaya.

EL proyecto horizontal se ha ceñido a los linderos en la parte derecha hasta la estacion 0+450 para luego con una alineacion recta cruzar la quebrada y empalmar con la via a Nayon, para este efecto se han unido las tangentes con curvas horizontales coirculares de 60 metros de radio y la curva de enlace con la via a Nayon de 120 metros de radio

Secciones Tipicas

Calzada	 8.00 m.

Carriles	 2 de 4.00 m. c/u

Pendiente transversal                                                         -  2 %

Aceras	2 de 2.00 m. c/u encepadas

Puntos de Control de Campo

Adjuntamos las coordenadas y las cotas de los puntos en el campo con códigos DR4 Y DR5

|  | PUNTOS DE CONTROL DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NUMERO | NORTE | ESTE | COTA | CODIGO |  |  |
|  | 1003 | 9978841,5 | 787426,21 | 2296,184 | DR4 | MARCA DE CAMPO |  |
|  | 2004 | 9978447 | 787675,09 | 2339,374 | DR5 | MARCA DE CAMPO |  |

Curvas Horizontales y Verticales

Se adjuntan cuadros de valores de las curvas empleadas en el diseño

3.-   PRESUPUESTO

En base a los principales rubros se adjunta un presupuesto del proyecto, se ha tomado como referencia para el pavimento espesores de base clase 2 de 0.20 m. subbase clase 3 de 0.30 m. y carpeta asfáltica de 2 pulgadas, para lo cual se incluye la excavación, faltan los rubros del drenaje que son materia de otro estudio, sin embargo, se ha estimado en el presupuesto un 5% del valor total de las demás actividades para el rubros drenaje.

ANEXO.   EJE VIAL - CALCULO DE VOLUMENES

LATERALES Y PLANOS

| Informe del Eje Vial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enlace Santa Inés/Pillagua - Nayon con Cumbayá |  |  |  |
| Fecha: 17/11/2018 20:07:11 |  |  |  |
| Nombre de alineación: Alignment - (3) |  |  |  |
| Descripción: |  |  |  |
| Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.000, fin: 750+000.000 |  |  |  |
| Incremento de P.K.: 10.00 |  |  |  |
| P.K. | Ordenada | Abscisa | Orientación de tangente |
| 0+000.000 | 9,978,472.3900m | 787,681.8081m | N36° 36' 32.90"O |
| 0+010.000 | 9,978,480.4172m | 787,675.8446m | N36° 36' 32.90"O |
| 0+020.000 | 9,978,488.4444m | 787,669.8811m | N36° 36' 32.90"O |
| 0+030.000 | 9,978,496.4716m | 787,663.9176m | N36° 36' 32.90"O |
| 0+040.000 | 9,978,504.4989m | 787,657.9540m | N36° 36' 32.90"O |
| 0+050.000 | 9,978,512.5445m | 787,652.0159m | N34° 45' 20.48"O |
| 0+060.000 | 9,978,521.1964m | 787,647.0245m | N25° 12' 23.01"O |
| 0+070.000 | 9,978,530.5565m | 787,643.5377m | N15° 39' 25.54"O |
| 0+080.000 | 9,978,540.3653m | 787,641.6519m | N6° 06' 28.08"O |
| 0+090.000 | 9,978,550.3445m | 787,641.0238m | N3° 08' 27.34"O |
| 0+100.000 | 9,978,560.3294m | 787,640.4758m | N3° 08' 27.34"O |
| 0+110.000 | 9,978,570.2273m | 787,639.1333m | N12° 29' 49.35"O |
| 0+120.000 | 9,978,579.7653m | 787,636.1677m | N22° 02' 46.82"O |
| 0+130.000 | 9,978,588.6792m | 787,631.6609m | N31° 35' 44.28"O |
| 0+140.000 | 9,978,597.0058m | 787,626.1240m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+150.000 | 9,978,605.3058m | 787,620.5465m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+160.000 | 9,978,613.6059m | 787,614.9690m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+170.000 | 9,978,621.9060m | 787,609.3915m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+180.000 | 9,978,630.2061m | 787,603.8139m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+190.000 | 9,978,638.5061m | 787,598.2364m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+200.000 | 9,978,646.8062m | 787,592.6589m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+210.000 | 9,978,655.1063m | 787,587.0814m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+220.000 | 9,978,663.4064m | 787,581.5038m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+230.000 | 9,978,671.7064m | 787,575.9263m | N33° 54' 01.80"O |
| 0+240.000 | 9,978,679.5391m | 787,569.7279m | N43° 07' 32.00"O |
| 0+250.000 | 9,978,686.2356m | 787,562.3167m | N52° 40' 29.46"O |
| 0+260.000 | 9,978,691.6098m | 787,553.8973m | N62° 13' 26.93"O |
| 0+270.000 | 9,978,695.5345m | 787,544.7106m | N70° 11' 08.78"O |
| 0+280.000 | 9,978,698.9242m | 787,535.3026m | N70° 11' 08.78"O |
| 0+290.000 | 9,978,702.3139m | 787,525.8947m | N70° 11' 08.78"O |
| 0+300.000 | 9,978,705.7036m | 787,516.4867m | N70° 11' 08.78"O |
| 0+310.000 | 9,978,709.1726m | 787,507.1089m | N67° 08' 23.90"O |
| 0+320.000 | 9,978,713.8055m | 787,498.2599m | N57° 35' 26.44"O |
| 0+330.000 | 9,978,719.8423m | 787,490.3021m | N48° 02' 28.97"O |
| 0+340.000 | 9,978,727.1156m | 787,483.4561m | N38° 29' 31.50"O |
| 0+350.000 | 9,978,735.2146m | 787,477.5925m | N35° 24' 19.02"O |
| 0+360.000 | 9,978,743.3654m | 787,471.7989m | N35° 24' 19.02"O |
| 0+370.000 | 9,978,751.5161m | 787,466.0054m | N35° 24' 19.02"O |
| 0+380.000 | 9,978,759.6669m | 787,460.2118m | N35° 24' 19.02"O |
| 0+390.000 | 9,978,767.7552m | 787,454.3339m | N38° 47' 37.35"O |
| 0+400.000 | 9,978,774.9923m | 787,447.4497m | N48° 20' 34.82"O |
| 0+410.000 | 9,978,780.9871m | 787,439.4603m | N57° 53' 32.28"O |
| 0+420.000 | 9,978,785.9294m | 787,430.7682m | N60° 49' 45.20"O |
| 0+430.000 | 9,978,790.8035m | 787,422.0365m | N60° 49' 45.20"O |
| 0+440.000 | 9,978,795.8058m | 787,413.3802m | N56° 47' 42.54"O |
| 0+450.000 | 9,978,801.9525m | 787,405.5071m | N47° 14' 45.08"O |
| 0+460.000 | 9,978,809.3201m | 787,398.7627m | N37° 41' 47.61"O |
| 0+470.000 | 9,978,817.7045m | 787,393.3340m | N28° 08' 50.14"O |
| 0+480.000 | 9,978,826.8733m | 787,389.3715m | N18° 35' 52.67"O |
| 0+490.000 | 9,978,836.5601m | 787,386.9204m | N11° 43' 55.58"O |
| 0+500.000 | 9,978,846.3512m | 787,384.8870m | N11° 43' 55.58"O |
| 0+510.000 | 9,978,856.1423m | 787,382.8536m | N11° 43' 55.58"O |
| 0+520.000 | 9,978,865.8889m | 787,380.6319m | N16° 20' 04.23"O |
| 0+530.000 | 9,978,875.2071m | 787,377.0346m | N25° 53' 01.70"O |
| 0+540.000 | 9,978,883.7994m | 787,371.9413m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+550.000 | 9,978,891.9493m | 787,366.1466m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+560.000 | 9,978,900.0992m | 787,360.3518m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+570.000 | 9,978,908.2491m | 787,354.5571m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+580.000 | 9,978,916.3990m | 787,348.7624m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+590.000 | 9,978,924.5489m | 787,342.9676m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+600.000 | 9,978,932.6988m | 787,337.1729m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+610.000 | 9,978,940.8487m | 787,331.3781m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+620.000 | 9,978,948.9986m | 787,325.5834m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+630.000 | 9,978,957.1485m | 787,319.7886m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+640.000 | 9,978,965.2984m | 787,313.9939m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+650.000 | 9,978,973.4483m | 787,308.1992m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+660.000 | 9,978,981.5983m | 787,302.4044m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+670.000 | 9,978,989.7482m | 787,296.6097m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+680.000 | 9,978,997.8981m | 787,290.8149m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+690.000 | 9,979,006.0480m | 787,285.0202m | N35° 24' 48.84"O |
| 0+700.000 | 9,979,014.1903m | 787,279.2148m | N36° 15' 32.18"O |
| 0+710.000 | 9,979,021.9982m | 787,272.9716m | N41° 02' 00.91"O |
| 0+720.000 | 9,979,029.2593m | 787,266.1000m | N45° 48' 29.65"O |

| CALCULO DE VOLUMENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enlace Santa Inés / Pillagua - Nayon con Cumbayá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alienación: Alignment - (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de líneas de muestreo: SLG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.K. inicial: 0+000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.K. final: 0+720.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.K. | Área de desmonte m2 | Volumen de desmonte m2 |  | Volumen reutilizable m2 |  | Área de terraplén m2 |  | Volumen de terraplén m3 |  | Vol. desmonte acumul. m3 |  | Vol. reutilizable acumul m3 |  | Vol. terraplén acumul.. m3 |  |  |
| 0+000.000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 0+020.000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.09 |  | 160.9 |  | 0 |  | 0 |  | 160.9 |  |  |
| 0+040.000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.33 |  | 224.22 |  | 0 |  | 0 |  | 385.11 |  |  |
| 0+048.059 | 0.12 | 0.47 |  | 0.47 |  | 2.93 |  | 37.3 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 422.42 |  |  |
| 0+050.000 | 0.42 | 0.49 |  | 0.49 |  | 3.9 |  | 7.08 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 429.5 |  |  |
| 0+060.000 | 1.13 | 7.17 |  | 7.17 |  | 12.14 |  | 86.49 |  | 8.13 |  | 8.13 |  | 515.99 |  |  |
| 0+065.583 | 0.92 | 5.29 |  | 5.29 |  | 14.22 |  | 79.41 |  | 13.42 |  | 13.42 |  | 595.4 |  |  |
| 0+070.000 | 0.14 | 2.16 |  | 2.16 |  | 17.55 |  | 74.95 |  | 15.57 |  | 15.57 |  | 670.34 |  |  |
| 0+080.000 | 0.78 | 4.16 |  | 4.16 |  | 16.01 |  | 178.3 |  | 19.73 |  | 19.73 |  | 848.64 |  |  |
| 0+083.107 | 1.37 | 3.03 |  | 3.03 |  | 14.21 |  | 50.05 |  | 22.76 |  | 22.76 |  | 898.69 |  |  |
| 0+100.000 | 4.03 | 45.63 |  | 45.63 |  | 3.56 |  | 150.13 |  | 68.39 |  | 68.39 |  | 1048.82 |  |  |
| 0+100.202 | 4.12 | 0.82 |  | 0.82 |  | 3.43 |  | 0.71 |  | 69.22 |  | 69.22 |  | 1049.52 |  |  |
| 0+110.000 | 6.37 | 54.31 |  | 54.31 |  | 0.62 |  | 18.19 |  | 123.52 |  | 123.52 |  | 1067.72 |  |  |
| 0+116.308 | 8.84 | 50.09 |  | 50.09 |  | 0.25 |  | 2.49 |  | 173.61 |  | 173.61 |  | 1070.21 |  |  |
| 0+120.000 | 9.35 | 34.89 |  | 34.89 |  | 0.31 |  | 0.93 |  | 208.5 |  | 208.5 |  | 1071.14 |  |  |
| 0+130.000 | 7.07 | 84.78 |  | 84.78 |  | 0.09 |  | 1.82 |  | 293.28 |  | 293.28 |  | 1072.95 |  |  |
| 0+132.414 | 5.19 | 15.24 |  | 15.24 |  | 0.43 |  | 0.57 |  | 308.51 |  | 308.51 |  | 1073.53 |  |  |
| 0+140.000 | 4.43 | 36.46 |  | 36.46 |  | 0.8 |  | 4.65 |  | 344.98 |  | 344.98 |  | 1078.17 |  |  |
| 0+160.000 | 1.8 | 62.25 |  | 62.25 |  | 1.72 |  | 25.13 |  | 407.23 |  | 407.23 |  | 1103.3 |  |  |
| 0+180.000 | 5.14 | 69.44 |  | 69.44 |  | 0.59 |  | 23.06 |  | 476.67 |  | 476.67 |  | 1126.36 |  |  |
| 0+200.000 | 8.27 | 134.15 |  | 134.15 |  | 0.04 |  | 6.25 |  | 610.82 |  | 610.82 |  | 1132.61 |  |  |
| 0+220.000 | 8.9 | 171.74 |  | 171.74 |  | 0.03 |  | 0.7 |  | 782.55 |  | 782.55 |  | 1133.31 |  |  |
| 0+230.340 | 10.07 | 98.1 |  | 98.1 |  | 0.04 |  | 0.39 |  | 880.65 |  | 880.65 |  | 1133.7 |  |  |
| 0+240.000 | 12.08 | 110.08 |  | 110.08 |  | 0 |  | 0.18 |  | 990.73 |  | 990.73 |  | 1133.88 |  |  |
| 0+249.338 | 14.52 | 128.18 |  | 128.18 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 1118.91 |  | 1118.91 |  | 1133.95 |  |  |
| 0+250.000 | 14.38 | 9.56 |  | 9.56 |  | 0 |  | 0 |  | 1128.47 |  | 1128.47 |  | 1133.95 |  |  |
| 0+260.000 | 9.93 | 127.14 |  | 127.14 |  | 1.05 |  | 4.96 |  | 1255.61 |  | 1255.61 |  | 1138.92 |  |  |
| 0+268.337 | 2.31 | 54.3 |  | 54.3 |  | 0.32 |  | 5.35 |  | 1309.91 |  | 1309.91 |  | 1144.26 |  |  |
| 0+280.000 | 5.96 | 48.22 |  | 48.22 |  | 0 |  | 1.85 |  | 1358.14 |  | 1358.14 |  | 1146.12 |  |  |
| 0+300.000 | 7.61 | 135.7 |  | 135.7 |  | 0 |  | 0 |  | 1493.84 |  | 1493.84 |  | 1146.12 |  |  |
| 0+306.810 | 3.21 | 36.85 |  | 36.85 |  | 0.2 |  | 0.68 |  | 1530.69 |  | 1530.69 |  | 1146.8 |  |  |
| 0+310.000 | 3.53 | 10.11 |  | 10.11 |  | 1.03 |  | 2.12 |  | 1540.81 |  | 1540.81 |  | 1148.92 |  |  |
| 0+320.000 | 4.77 | 39.36 |  | 39.36 |  | 0.51 |  | 8.35 |  | 1580.17 |  | 1580.17 |  | 1157.27 |  |  |
| 0+325.021 | 4.62 | 22.38 |  | 22.38 |  | 1.22 |  | 4.73 |  | 1602.55 |  | 1602.55 |  | 1162 |  |  |
| 0+330.000 | 4.92 | 22.45 |  | 22.45 |  | 2.23 |  | 9.34 |  | 1624.99 |  | 1624.99 |  | 1171.34 |  |  |
| 0+340.000 | 6.66 | 54.6 |  | 54.6 |  | 3.02 |  | 28.6 |  | 1679.59 |  | 1679.59 |  | 1199.95 |  |  |
| 0+343.232 | 6.52 | 20.04 |  | 20.04 |  | 3.28 |  | 11.1 |  | 1699.63 |  | 1699.63 |  | 1211.05 |  |  |
| 0+360.000 | 6.08 | 105.67 |  | 105.67 |  | 1.98 |  | 44.09 |  | 1805.3 |  | 1805.3 |  | 1255.14 |  |  |
| 0+380.000 | 9.2 | 152.83 |  | 152.83 |  | 0 |  | 19.78 |  | 1958.13 |  | 1958.13 |  | 1274.92 |  |  |
| 0+386.452 | 8.89 | 58.35 |  | 58.35 |  | 0.34 |  | 1.08 |  | 2016.48 |  | 2016.48 |  | 1276 |  |  |
| 0+390.000 | 6.45 | 27.57 |  | 27.57 |  | 0 |  | 0.54 |  | 2044.05 |  | 2044.05 |  | 1276.54 |  |  |
| 0+399.764 | 1.38 | 38.47 |  | 38.47 |  | 0 |  | 0 |  | 2082.51 |  | 2082.51 |  | 1276.54 |  |  |
| 0+400.000 | 1.39 | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 |  | 0 |  | 2082.84 |  | 2082.84 |  | 1276.54 |  |  |
| 0+410.000 | 0.27 | 8.31 |  | 8.31 |  | 0.92 |  | 4.87 |  | 2091.15 |  | 2091.15 |  | 1281.41 |  |  |
| 0+413.076 | 0.22 | 0.72 |  | 0.72 |  | 1.5 |  | 3.89 |  | 2091.87 |  | 2091.87 |  | 1285.3 |  |  |
| 0+420.000 | 0.67 | 3.07 |  | 3.07 |  | 1.13 |  | 9.09 |  | 2094.95 |  | 2094.95 |  | 1294.39 |  |  |
| 0+435.776 | 6.61 | 57.37 |  | 57.37 |  | 0 |  | 8.88 |  | 2152.32 |  | 2152.32 |  | 1303.27 |  |  |
| 0+440.000 | 10.17 | 35.9 |  | 35.9 |  | 0 |  | 0 |  | 2188.21 |  | 2188.21 |  | 1303.27 |  |  |
| 0+450.000 | 18.33 | 144.31 |  | 144.31 |  | 0 |  | 0 |  | 2332.53 |  | 2332.53 |  | 1303.27 |  |  |
| 0+460.000 | 21.88 | 203.16 |  | 203.16 |  | 0 |  | 0 |  | 2535.69 |  | 2535.69 |  | 1303.27 |  |  |
| 0+461.483 | 21.96 | 32.78 |  | 32.78 |  | 0 |  | 0 |  | 2568.47 |  | 2568.47 |  | 1303.27 |  |  |
| 0+470.000 | 19.76 | 179.13 |  | 179.13 |  | 0 |  | 0 |  | 2747.59 |  | 2747.59 |  | 1303.27 |  |  |
| 0+480.000 | 14.27 | 171.37 |  | 171.37 |  | 0 |  | 0 |  | 2918.97 |  | 2918.97 |  | 1303.27 |  |  |
| 0+487.190 | 7.05 | 76.87 |  | 76.87 |  | 0 |  | 0 |  | 2995.84 |  | 2995.84 |  | 1303.27 |  |  |
| 0+500.000 | 8.39 | 98.91 |  | 98.91 |  | 0 |  | 0 |  | 3094.75 |  | 3094.75 |  | 1303.27 |  |  |
| 0+515.180 | 2.31 | 81.22 |  | 81.22 |  | 22.62 |  | 171.71 |  | 3175.97 |  | 3175.97 |  | 1474.98 |  |  |
| 0+520.000 | 0 | 5.92 |  | 5.92 |  | 47.89 |  | 157.31 |  | 3181.89 |  | 3181.89 |  | 1632.29 |  |  |
| 0+527.580 | 0 | 0 |  | 0 |  | 78.84 |  | 476.36 |  | 3181.89 |  | 3181.89 |  | 2108.64 |  |  |
| 0+530.000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 59.77 |  | 172.69 |  | 3181.89 |  | 3181.89 |  | 2281.33 |  |  |
| 0+539.980 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.34 |  | 435.82 |  | 3181.89 |  | 3181.89 |  | 2717.15 |  |  |
| 0+540.000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.33 |  | 0.5 |  | 3181.89 |  | 3181.89 |  | 2717.65 |  |  |
| 0+560.000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.57 |  | 469.03 |  | 3181.89 |  | 3181.89 |  | 3186.68 |  |  |
| 0+580.000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.5 |  | 310.69 |  | 3181.89 |  | 3181.89 |  | 3497.37 |  |  |
| 0+600.000 | 1.52 | 15.17 |  | 15.17 |  | 0.54 |  | 90.39 |  | 3197.06 |  | 3197.06 |  | 3587.76 |  |  |
| 0+620.000 | 0.18 | 17.01 |  | 17.01 |  | 0.85 |  | 13.93 |  | 3214.07 |  | 3214.07 |  | 3601.69 |  |  |
| 0+640.000 | 1.56 | 17.43 |  | 17.43 |  | 0 |  | 8.53 |  | 3231.51 |  | 3231.51 |  | 3610.22 |  |  |
| 0+660.000 | 4.09 | 56.47 |  | 56.47 |  | 0 |  | 0 |  | 3287.98 |  | 3287.98 |  | 3610.22 |  |  |
| 0+680.000 | 8.98 | 130.69 |  | 130.69 |  | 0 |  | 0 |  | 3418.66 |  | 3418.66 |  | 3610.22 |  |  |
| 0+698.229 | 11.16 | 183.55 |  | 183.55 |  | 0 |  | 0 |  | 3602.21 |  | 3602.21 |  | 3610.22 |  |  |
| 0+700.000 | 11.43 | 19.99 |  | 19.99 |  | 0 |  | 0 |  | 3622.2 |  | 3622.2 |  | 3610.22 |  |  |
| 0+710.000 | 10.62 | 110.4 |  | 110.4 |  | 0 |  | 0 |  | 3732.6 |  | 3732.6 |  | 3610.22 |  |  |
| 0+720.000 | 6.18 | 83.6 |  | 83.6 |  | 0.03 |  | 0.18 |  | 3816.19 |  | 3816.19 |  | 3610.4 |  |  |

| Informe de Laterales de la obra lineal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enlace Santa Inés / Pillagua - Nayon con Cumbayá |  |  |  |  |  |

Nombre de obra lineal: Corridor - (2) 
Descripción: 
Nombre de alineación base: Alignment - (3) 
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.000, fin: 0+720.000 

CADENADA 0+000.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,676.6710 | 9,978,468.5735 | 2,339.9186 | -6.400m | Daylight |
| 2 | 787,676.9915 | 9,978,468.8116 | 2,339.1200 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,678.5969 | 9,978,470.0043 | 2,339.1200 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,681.8081 | 9,978,472.3900 | 2,339.0000 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,685.0194 | 9,978,474.7756 | 2,339.1200 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,686.6248 | 9,978,475.9683 | 2,339.1200 | 6.000m | Hinge_Fill |
| 7 | 787,686.7409 | 9,978,476.0546 | 2,339.0236 | 6.145m | Daylight |

CADENADA 0+020.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,663.1712 | 9,978,483.4595 | 2,335.7476 | -8.359m | Daylight |
| 2 | 787,665.0644 | 9,978,484.8661 | 2,337.3200 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,666.6699 | 9,978,486.0588 | 2,337.3200 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,669.8811 | 9,978,488.4444 | 2,337.2000 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,673.0923 | 9,978,490.8301 | 2,337.3200 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,674.6977 | 9,978,492.0228 | 2,337.3200 | 6.000m | Hinge_Fill |
| 7 | 787,675.7618 | 9,978,492.8133 | 2,336.4363 | 7.326m | Daylight |

CADENADA 0+040.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,652.0330 | 9,978,500.1001 | 2,333.6029 | -7.376m | Daylight |
| 2 | 787,653.1374 | 9,978,500.9205 | 2,334.5200 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,654.7428 | 9,978,502.1132 | 2,334.5200 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,657.9540 | 9,978,504.4989 | 2,334.4000 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,661.1652 | 9,978,506.8845 | 2,334.5200 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,662.7707 | 9,978,508.0772 | 2,334.5200 | 6.000m | Hinge_Fill |
| 7 | 787,662.9301 | 9,978,508.1957 | 2,334.3876 | 6.199m | Daylight |

CADENADA 0+060.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,638.0936 | 9,978,516.9926 | 2,329.1397 | -9.871m | Daylight |
| 2 | 787,641.5955 | 9,978,518.6410 | 2,331.7200 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,643.4051 | 9,978,519.4927 | 2,331.7200 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,647.0245 | 9,978,521.1964 | 2,331.6000 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,650.6440 | 9,978,522.9001 | 2,331.7200 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,652.4536 | 9,978,523.7519 | 2,331.7200 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,652.6654 | 9,978,523.8516 | 2,332.1883 | 6.235m | Daylight |

CADENADA 0+080.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,631.4068 | 9,978,539.2690 | 2,326.0512 | -10.304m | Daylight |
| 2 | 787,635.6856 | 9,978,539.7268 | 2,328.9200 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,637.6742 | 9,978,539.9396 | 2,328.9200 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,641.6519 | 9,978,540.3653 | 2,328.8000 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,645.6296 | 9,978,540.7909 | 2,328.9200 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,647.6182 | 9,978,541.0037 | 2,328.9200 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,648.1572 | 9,978,541.0614 | 2,330.0041 | 6.542m | Daylight |

CADENADA 0+100.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,632.5300 | 9,978,559.8934 | 2,325.0161 | -7.958m | Daylight |
| 2 | 787,634.4845 | 9,978,560.0007 | 2,326.3210 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,636.4815 | 9,978,560.1102 | 2,326.3210 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,640.4758 | 9,978,560.3294 | 2,326.2010 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,644.4702 | 9,978,560.5486 | 2,326.3210 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,646.4672 | 9,978,560.6582 | 2,326.3210 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,647.1349 | 9,978,560.6948 | 2,327.6584 | 6.669m | Daylight |

CADENADA 0+120.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,630.1206 | 9,978,577.3164 | 2,323.7749 | -6.524m | Daylight |
| 2 | 787,630.6061 | 9,978,577.5130 | 2,324.1240 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,632.4598 | 9,978,578.2637 | 2,324.1240 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,636.1677 | 9,978,579.7653 | 2,324.0040 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,639.8756 | 9,978,581.2669 | 2,324.1240 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,641.7294 | 9,978,582.0176 | 2,324.1240 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,642.4050 | 9,978,582.2912 | 2,325.5819 | 6.729m | Daylight |

CADENADA 0+140.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,620.5434 | 9,978,593.2557 | 2,321.6559 | -6.724m | Daylight |
| 2 | 787,621.1437 | 9,978,593.6590 | 2,322.1380 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,622.8037 | 9,978,594.7745 | 2,322.1380 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,626.1240 | 9,978,597.0058 | 2,322.0180 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,629.4444 | 9,978,599.2370 | 2,322.1380 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,631.1044 | 9,978,600.3525 | 2,322.1380 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,631.4352 | 9,978,600.5748 | 2,322.9352 | 6.399m | Daylight |

CADENADA 0+160.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,609.1903 | 9,978,609.7228 | 2,319.7393 | -6.962m | Daylight |
| 2 | 787,609.9886 | 9,978,610.2592 | 2,320.3805 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,611.6486 | 9,978,611.3747 | 2,320.3805 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,614.9690 | 9,978,613.6059 | 2,320.2605 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,618.2893 | 9,978,615.8372 | 2,320.3805 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,619.9494 | 9,978,616.9527 | 2,320.3805 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,620.1532 | 9,978,617.0896 | 2,320.8716 | 6.246m | Daylight |

CADENADA 0+180.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,598.3510 | 9,978,626.5350 | 2,318.5433 | -6.582m | Daylight |
| 2 | 787,598.8336 | 9,978,626.8593 | 2,318.9309 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,600.4936 | 9,978,627.9748 | 2,318.9309 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,603.8139 | 9,978,630.2061 | 2,318.8109 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,607.1343 | 9,978,632.4373 | 2,318.9309 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,608.7943 | 9,978,633.5528 | 2,318.9309 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,609.1771 | 9,978,633.8101 | 2,319.8533 | 6.462m | Daylight |

CADENADA 0+200.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,587.5655 | 9,978,643.3836 | 2,317.4800 | -6.137m | Daylight |
| 2 | 787,587.6785 | 9,978,643.4595 | 2,317.5708 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,589.3385 | 9,978,644.5750 | 2,317.5708 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,592.6589 | 9,978,646.8062 | 2,317.4508 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,595.9792 | 9,978,649.0375 | 2,317.5708 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,597.6393 | 9,978,650.1530 | 2,317.5708 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,598.1696 | 9,978,650.5093 | 2,318.8486 | 6.639m | Daylight |

CADENADA 0+220.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,576.4418 | 9,978,660.0048 | 2,316.1450 | -6.099m | Daylight |
| 2 | 787,576.5235 | 9,978,660.0596 | 2,316.2106 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,578.1835 | 9,978,661.1751 | 2,316.2106 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,581.5038 | 9,978,663.4064 | 2,316.0906 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,584.8242 | 9,978,665.6376 | 2,316.2106 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,586.4842 | 9,978,666.7531 | 2,316.2106 | 6.000m | Daylight |

CADENADA 0+240.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,565.2880 | 9,978,675.3806 | 2,315.0162 | -6.083m | Daylight |
| 2 | 787,565.3485 | 9,978,675.4372 | 2,314.8505 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,566.8082 | 9,978,676.8044 | 2,314.8505 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,569.7279 | 9,978,679.5391 | 2,314.7305 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,572.6477 | 9,978,682.2738 | 2,314.8505 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,574.1074 | 9,978,683.6410 | 2,314.8505 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,574.8292 | 9,978,684.3170 | 2,316.8285 | 6.989m | Daylight |

CADENADA 0+260.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,551.0343 | 9,978,686.1740 | 2,313.3948 | -6.144m | Daylight |
| 2 | 787,551.1010 | 9,978,686.3008 | 2,313.4903 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,552.0331 | 9,978,688.0703 | 2,313.4903 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,553.8973 | 9,978,691.6098 | 2,313.3703 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,555.7616 | 9,978,695.1492 | 2,313.4903 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,556.6936 | 9,978,696.9188 | 2,313.4903 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,557.1839 | 9,978,697.8497 | 2,315.5947 | 7.053m | Daylight |

CADENADA 0+280.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,533.2181 | 9,978,693.1386 | 2,312.4287 | -6.150m | Daylight |
| 2 | 787,533.2687 | 9,978,693.2791 | 2,312.1302 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,533.9466 | 9,978,695.1607 | 2,312.1302 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,535.3026 | 9,978,698.9242 | 2,312.0102 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,536.6587 | 9,978,702.6878 | 2,312.1302 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,537.3366 | 9,978,704.5694 | 2,312.1302 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,537.4350 | 9,978,704.8423 | 2,312.7104 | 6.291m | Daylight |

CADENADA 0+300.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,514.3497 | 9,978,699.7725 | 2,311.3780 | -6.304m | Daylight |
| 2 | 787,514.4527 | 9,978,700.0585 | 2,310.7700 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,515.1307 | 9,978,701.9401 | 2,310.7700 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,516.4867 | 9,978,705.7036 | 2,310.6500 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,517.8427 | 9,978,709.4672 | 2,310.7700 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,518.5207 | 9,978,711.3488 | 2,310.7700 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,518.6607 | 9,978,711.7374 | 2,311.5962 | 6.413m | Daylight |

CADENADA 0+320.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,494.8435 | 9,978,708.4241 | 2,309.1606 | -6.374m | Daylight |
| 2 | 787,495.0439 | 9,978,708.7398 | 2,309.4098 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,496.1158 | 9,978,710.4282 | 2,309.4098 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,498.2599 | 9,978,713.8055 | 2,309.2898 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,500.4040 | 9,978,717.1828 | 2,309.4098 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,501.4759 | 9,978,718.8713 | 2,309.4098 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,501.7227 | 9,978,719.2601 | 2,310.3308 | 6.461m | Daylight |

CADENADA 0+340.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,477.1501 | 9,978,722.1010 | 2,306.5860 | -8.057m | Daylight |
| 2 | 787,478.7596 | 9,978,723.3809 | 2,307.9569 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,480.3250 | 9,978,724.6257 | 2,307.9569 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,483.4561 | 9,978,727.1156 | 2,307.8369 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,486.5872 | 9,978,729.6055 | 2,307.9569 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,488.1526 | 9,978,730.8503 | 2,307.9569 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,488.7355 | 9,978,731.3138 | 2,309.4463 | 6.745m | Daylight |

CADENADA 0+360.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,465.7902 | 9,978,739.0944 | 2,305.2701 | -7.372m | Daylight |
| 2 | 787,466.9082 | 9,978,739.8890 | 2,306.1845 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,468.5383 | 9,978,741.0477 | 2,306.1845 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,471.7989 | 9,978,743.3654 | 2,306.0645 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,475.0596 | 9,978,745.6830 | 2,306.1845 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,476.6897 | 9,978,746.8417 | 2,306.1845 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,477.3000 | 9,978,747.2756 | 2,307.6821 | 6.749m | Daylight |

CADENADA 0+380.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,455.2559 | 9,978,756.1442 | 2,304.2420 | -6.080m | Daylight |
| 2 | 787,455.3210 | 9,978,756.1905 | 2,304.0822 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,456.9512 | 9,978,757.3492 | 2,304.0822 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,460.2118 | 9,978,759.6669 | 2,303.9622 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,463.4724 | 9,978,761.9845 | 2,304.0822 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,465.1026 | 9,978,763.1432 | 2,304.0822 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,465.4754 | 9,978,763.4083 | 2,304.9971 | 6.458m | Daylight |

CADENADA 0+400.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,443.4014 | 9,978,770.4417 | 2,301.9234 | -6.091m | Daylight |
| 2 | 787,443.4614 | 9,978,770.5092 | 2,301.7428 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,444.7908 | 9,978,772.0034 | 2,301.7428 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,447.4497 | 9,978,774.9923 | 2,301.6228 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,450.1087 | 9,978,777.9811 | 2,301.7428 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,451.4380 | 9,978,779.4754 | 2,301.7428 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,451.4914 | 9,978,779.5355 | 2,301.9036 | 6.081m | Daylight |

CADENADA 0+420.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,427.5418 | 9,978,780.1495 | 2,298.9805 | -6.619m | Daylight |
| 2 | 787,427.8435 | 9,978,780.6900 | 2,299.3932 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,428.8183 | 9,978,782.4364 | 2,299.3932 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,430.7682 | 9,978,785.9294 | 2,299.2732 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,432.7180 | 9,978,789.4224 | 2,299.3932 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,433.6928 | 9,978,791.1688 | 2,299.3932 | 6.000m | Hinge_Fill |
| 7 | 787,433.8721 | 9,978,791.4898 | 2,299.1480 | 6.368m | Daylight |

CADENADA 0+440.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,409.8112 | 9,978,790.3527 | 2,298.0771 | -6.517m | Daylight |
| 2 | 787,410.0942 | 9,978,790.7851 | 2,297.0435 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,411.1895 | 9,978,792.4586 | 2,297.0435 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,413.3802 | 9,978,795.8058 | 2,296.9235 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,415.5710 | 9,978,799.1530 | 2,297.0435 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,416.6663 | 9,978,800.8264 | 2,297.0435 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,416.7915 | 9,978,801.0178 | 2,297.5010 | 6.229m | Daylight |

CADENADA 0+460.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,393.2773 | 9,978,805.0810 | 2,296.8179 | -6.932m | Daylight |
| 2 | 787,394.0148 | 9,978,805.6510 | 2,294.9537 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,395.5973 | 9,978,806.8739 | 2,294.9537 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,398.7627 | 9,978,809.3201 | 2,294.8337 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,401.9280 | 9,978,811.7662 | 2,294.9537 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,403.5106 | 9,978,812.9892 | 2,294.9537 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,403.9591 | 9,978,813.3358 | 2,296.0875 | 6.567m | Daylight |

CADENADA 0+480.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,383.1095 | 9,978,824.7662 | 2,294.5970 | -6.607m | Daylight |
| 2 | 787,383.6844 | 9,978,824.9596 | 2,293.3838 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,385.5800 | 9,978,825.5975 | 2,293.3838 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,389.3715 | 9,978,826.8733 | 2,293.2638 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,393.1630 | 9,978,828.1491 | 2,293.3838 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,395.0586 | 9,978,828.7870 | 2,293.3838 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,395.4889 | 9,978,828.9318 | 2,294.2920 | 6.454m | Daylight |

CADENADA 0+500.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,378.9587 | 9,978,845.1200 | 2,292.4425 | -6.055m | Daylight |
| 2 | 787,379.0120 | 9,978,845.1311 | 2,292.3338 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,380.9702 | 9,978,845.5377 | 2,292.3338 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,384.8870 | 9,978,846.3512 | 2,292.2138 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,388.8038 | 9,978,847.1646 | 2,292.3338 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,390.7620 | 9,978,847.5713 | 2,292.3338 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,391.1927 | 9,978,847.6607 | 2,293.2135 | 6.440m | Daylight |

CADENADA 0+520.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,368.9283 | 9,978,862.4589 | 2,287.6732 | -12.196m | Daylight |
| 2 | 787,374.8737 | 9,978,864.2014 | 2,291.8035 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,376.7930 | 9,978,864.7638 | 2,291.8035 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,380.6319 | 9,978,865.8889 | 2,291.6835 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,384.4708 | 9,978,867.0140 | 2,291.8035 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,386.3901 | 9,978,867.5765 | 2,291.8035 | 6.000m | Hinge_Fill |
| 7 | 787,387.4860 | 9,978,867.8977 | 2,291.0422 | 7.142m | Daylight |

CADENADA 0+540.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,366.9543 | 9,978,880.2535 | 2,291.7140 | -6.119m | Daylight |
| 2 | 787,367.0511 | 9,978,880.3223 | 2,291.7931 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,368.6810 | 9,978,881.4813 | 2,291.7931 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,371.9413 | 9,978,883.7994 | 2,291.6731 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,375.2016 | 9,978,886.1175 | 2,291.7931 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,376.8316 | 9,978,887.2765 | 2,291.7931 | 6.000m | Hinge_Fill |
| 7 | 787,380.0897 | 9,978,889.5930 | 2,289.1280 | 9.998m | Daylight |

CADENADA 0+560.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,353.6459 | 9,978,895.3311 | 2,290.8173 | -8.228m | Daylight |
| 2 | 787,355.4616 | 9,978,896.6221 | 2,292.3026 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,357.0916 | 9,978,897.7811 | 2,292.3026 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,360.3518 | 9,978,900.0992 | 2,292.1826 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,363.6121 | 9,978,902.4173 | 2,292.3026 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,365.2421 | 9,978,903.5763 | 2,292.3026 | 6.000m | Hinge_Fill |
| 7 | 787,367.4772 | 9,978,905.1655 | 2,290.4742 | 8.743m | Daylight |

CADENADA 0+580.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,343.0358 | 9,978,912.3273 | 2,292.6477 | -7.027m | Daylight |
| 2 | 787,343.8721 | 9,978,912.9219 | 2,293.3318 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,345.5021 | 9,978,914.0809 | 2,293.3318 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,348.7624 | 9,978,916.3990 | 2,293.2118 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,352.0226 | 9,978,918.7171 | 2,293.3318 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,353.6526 | 9,978,919.8761 | 2,293.3318 | 6.000m | Hinge_Fill |
| 7 | 787,354.4280 | 9,978,920.4274 | 2,292.6976 | 6.952m | Daylight |

CADENADA 0+600.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,332.0643 | 9,978,929.0665 | 2,294.7024 | -6.268m | Daylight |
| 2 | 787,332.2826 | 9,978,929.2217 | 2,294.8809 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,333.9126 | 9,978,930.3807 | 2,294.8809 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,337.1729 | 9,978,932.6988 | 2,294.7609 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,340.4332 | 9,978,935.0169 | 2,294.8809 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,342.0631 | 9,978,936.1759 | 2,294.8809 | 6.000m | Hinge_Fill |
| 7 | 787,342.1502 | 9,978,936.2378 | 2,294.8097 | 6.107m | Daylight |

CADENADA 0+620.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,320.3636 | 9,978,945.2873 | 2,296.6803 | -6.405m | Daylight |
| 2 | 787,320.6931 | 9,978,945.5216 | 2,296.9499 | -6.000m | Hinge_Fill |
| 3 | 787,322.3231 | 9,978,946.6805 | 2,296.9499 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,325.5834 | 9,978,948.9986 | 2,296.8299 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,328.8437 | 9,978,951.3168 | 2,296.9499 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,330.4737 | 9,978,952.4757 | 2,296.9499 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,330.4926 | 9,978,952.4891 | 2,296.9963 | 6.024m | Daylight |

CADENADA 0+640.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,309.0917 | 9,978,961.8128 | 2,299.3081 | -6.015m | Daylight |
| 2 | 787,309.1036 | 9,978,961.8214 | 2,299.2787 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,310.7336 | 9,978,962.9803 | 2,299.2787 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,313.9939 | 9,978,965.2984 | 2,299.1587 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,317.2542 | 9,978,967.6166 | 2,299.2787 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,318.8842 | 9,978,968.7755 | 2,299.2787 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,318.8906 | 9,978,968.7801 | 2,299.2945 | 6.008m | Daylight |

CADENADA 0+660.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,297.4428 | 9,978,978.0705 | 2,301.7826 | -6.088m | Daylight |
| 2 | 787,297.5142 | 9,978,978.1212 | 2,301.6076 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,299.1441 | 9,978,979.2801 | 2,301.6076 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,302.4044 | 9,978,981.5983 | 2,301.4876 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,305.6647 | 9,978,983.9164 | 2,301.6076 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,307.2947 | 9,978,985.0753 | 2,301.6076 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,307.4163 | 9,978,985.1618 | 2,301.9059 | 6.150m | Daylight |

CADENADA 0+680.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,285.9011 | 9,978,994.4043 | 2,303.9942 | -6.029m | Daylight |
| 2 | 787,285.9247 | 9,978,994.4210 | 2,303.9365 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,287.5547 | 9,978,995.5799 | 2,303.9365 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,290.8149 | 9,978,997.8981 | 2,303.8165 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,294.0752 | 9,979,000.2162 | 2,303.9365 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,295.7052 | 9,979,001.3751 | 2,303.9365 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,296.1589 | 9,979,001.6977 | 2,305.0498 | 6.557m | Daylight |

CADENADA 0+700.000

| PUNTO | X | Y | Z | Desfase | CADENA DE CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 787,274.1348 | 9,979,010.4642 | 2,306.7782 | -6.300m | Daylight |
| 2 | 787,274.3764 | 9,979,010.6414 | 2,306.1788 | -6.000m | Hinge_Cut |
| 3 | 787,275.9891 | 9,979,011.8243 | 2,306.1788 | -4.000m | Top_Curb |
| 4 | 787,279.2148 | 9,979,014.1903 | 2,306.0588 | 0.000m | Crown |
| 5 | 787,282.4406 | 9,979,016.5562 | 2,306.1788 | 4.000m | Top_Curb |
| 6 | 787,284.0533 | 9,979,017.7391 | 2,306.1788 | 6.000m | Hinge_Cut |
| 7 | 787,284.4617 | 9,979,018.0387 | 2,307.1919 | 6.507m | Daylight |

PLANOS

Se adjunta imágenes de los planos del estudio en formato MTOP a escalas H 1:1000 y V 1:100, incluye diseño horizontal y vertical.