CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE INGENIERÍA Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LAS ESCOMBRERAS: SANTA ANA, EL TROJE FASE II, CARAPUNGO ETAPA E, OYACOTO FASE I.

CONTRATO DE CONSULTORÍA: CDC-EPMMOP-028-2011. No. 2011-0359 EPMMOP

CONTIENE:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA TROJE II. PARROQUIA TURUBAMBA. DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PROVINCIA DE PICHINCHA

PREPARADO POR:

Marcelo Castillo Pazmiño

ING. CIVIL – MSc. INGENIERÍA AMBIENTAL

MSc. PLANIFICACIÓN REGIONAL Y DESARROLLO LOCAL

CONSULTOR

PREPARADO PARA:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

FEBRERO DE 2013

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	2

2.	OBJETIVOS	2

2.1.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	2

2.1.1.	Objetivo general del proyecto	2

2.1.2.	Objetivos específicos del proyecto	2

2.2.	OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	2

2.2.1.	Objetivo general del estudio de impacto ambiental	2

2.2.2.	Objetivos específicos del estudio de impacto ambiental	2

3.	FICHA  TÉCNICA DEL PROYECTO	2

4.	ALCANCE	2

5.	ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	2

5.1.	Alternativa Cero (No operación del Proyecto)	2

5.2.	Alternativa Uno (Operación del Proyecto en el predio seleccionado por el EPMMOP-Q)	2

5.3.	Conclusiones:	2

6.	MARCO LEGAL	2

6.1.	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR	2

6.2.	LEYES	2

6.3.	REGLAMENTOS	2

6.4.	ORDENANZAS PROVINCIALES	2

6.5.	ORDENANZAS METROPOLITANAS	2

6.6.	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	2

6.7.	MARCO INSTITUCIONAL Y COMPETENCIAS	2

7.	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.	2

7.1.	UBICACIÓN	2

7.2.	TOPOGRAFÍA	2

7.3.	ESTABILIDAD DE ESCOMBRERA	2

7.3.1.	Cálculo de estabilidad utilizando los ábacos de HOEK y BRAY (1977)	2

7.3.2.	Cálculo de estabilidad utilizando los ábacos de HUANG, Y. H. (1977)	2

7.3.3.	Cálculo de estabilidad utilizando Programas Computacionales SLOPE/W	2

7.3.4.	Estudio de alternativas	2

7.3.4.1.	ALTERNATIVA 1 (Muro de contención de escollera en pie de escombrera)	2

7.3.4.2.	ALTERNATIVA 2 (Presa de tierra en pie de escombrera)	2

7.3.4.3.	ALTERNATIVA 3 (Presa de tierra en pie de escombrera)	2

7.3.4.4.	Conclusiones y recomendaciones	2

7.4.	ACTIVIDADES PARA EL  FUNCIONAMIENTO DE LA ESCOMBRERA	2

7.4.1.	Ingreso	2

7.4.2.	Materiales que se pueden depositar	2

7.4.3.	Días de servicio y horarios	2

7.4.4.	Tarifas	2

7.4.5.	Ingreso al frente de descarga	2

7.4.6.	Área de selección de materiales	2

7.4.7.	Conformación de la escombrera	2

7.4.8.	Área de almacenamiento de reciclados	2

7.4.9.	Estadísticas y otras actividades	2

7.4.10.	Recursos humanos y equipos	2

7.4.11.	Registros y controles	2

8.	ÁREA DE INFLUENCIA	2

8.1.	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO (AID)	2

8.2.	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	2

9.	LINEA BASE - MEDIO FÍSICO	2

9.1.	CLIMA	2

9.1.1.	Características Generales	2

9.1.2.	Región Húmeda Temperada	2

9.1.3.	Temperatura del aire	2

9.1.4.	Precipitación	2

9.1.5.	Humedad Relativa	2

9.1.6.	Nubosidad	2

9.1.7.	Viento	2

9.1.8.	Clasificación Climática	2

9.1.9.	Calidad del aire	2

9.1.10.	Ruido	2

9.2.	USO DEL SUELO	2

9.3.	GEOLOGIA	2

9.3.1.	Objetivo	2

9.3.2.	Metodología	2

9.3.3.	Geología Regional	2

9.3.4.	Geología estructural	2

9.3.5.	Geología Local	2

9.3.6.	Riesgos naturales	2

9.3.6.1.	Metodología	2

9.3.6.2.	Evaluación de riesgos naturales	2

9.3.6.3.	Monitoreo	2

9.4.	EVALUACION HIDRAULICA DEL SITIO  DE UBICACION DE LA ESCOMBRERA DEL TROJE II	2

9.4.1.	Introducción	2

9.4.2.	Información básica utilizada	2

9.4.2.1.	Información topográfica	2

9.4.2.2.	Información  cartografía	2

9.4.2.3.	Información meteorológica	2

9.4.3.	Caracterización hidrológica	2

9.4.3.1.	Cuencas de aportación	2

9.4.3.2.	Tiempo de concentración	2

9.4.3.3.	Intensidad de precipitación	2

9.4.4.	Estimación de caudales de crecida	2

9.4.5.	Conclusiones y recomendaciones	2

9.5.	CALIDAD DEL AGUA	2

9.5.1.	Canal de agua El Troje	2

9.5.2.	Canal de agua Pita	2

10.	MEDIO BIÓTICO	2

10.1.	FLORA Y FAUNA	2

10.1.1.	Introducción	2

10.1.2.	Objetivos	2

10.1.3.	Área de Estudio	2

10.1.4.	Metodología	2

10.1.4.1.	Fase de Campo	2

10.1.4.2.	Flora	2

10.1.4.3.	Fauna	2

10.1.5.	Resultados	2

10.1.5.1.	Flora	2

10.1.5.2.	Fauna	2

10.1.5.3.	Aves	2

10.1.6.	Mamíferos	2

10.1.7.	Anfibios y Reptiles	2

10.2.	ECOSISTEMAS FRÁGILES	2

10.3.	CONCLUSIONES SOBRE EL VALOR BIOLÓGICO	2

10.4.	RECOMENDACIONES	2

10.4.1.	Objetivos	2

10.4.2.	Descripción y procedimiento de trabajo	2

10.5.	DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	2

11.	LÍNEA BASE - MEDIO SOCIOECONÓMICO Y SALUD	2

11.1.	ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES DEL CANTÓN QUITO,        PROVINCIA DE PICHINCHA.	2

11.1.1.	Datos Generales	2

11.1.2.	Zonas Distritales	2

11.1.3.	Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito	2

11.1.4.	Extensión, Relieve y División Territorial	2

11.1.5.	Demografía	2

11.1.6.	Composición  de la población por edad y sexo	2

11.1.7.	Actividades Económicas y Población Económicamente Activa	2

11.1.8.	Pobreza y extrema pobreza en el cantón	2

11.1.9.	Aspectos educativos	2

11.1.10.	Infraestructura	2

11.1.11.	Servicios básicos	2

11.2.	ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA.	2

11.2.1.	Documentación fotográfica del levantamiento de información	2

11.3.	Componente Arqueológico	2

11.3.1.	Introducción	2

11.3.2.	Conclusiones y recomendaciones	2

12.	IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO	2

12.1.	FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS	2

12.2.	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	2

12.2.1.	Introducción	2

12.2.2.	Identificación de impactos ambientales	2

12.2.3.	Calificación y cuantificación de los Impactos Ambientales	2

12.2.4.	Categorización de Impactos Ambientales	2

12.3.	DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AL AMBIENTE	2

12.3.1.	Discusión y valoración de los impactos ambientales negativos	2

12.3.2.	Discusión y valoración de los impactos ambientales positivos	2

12.3.3.	Conclusión de impactos detectados	2

13.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	2

13.1.	OBJETIVOS	2

13.1.1.	Objetivo general	2

13.1.2.	Objetivos específicos	2

13.2.	ALCANCE	2

13.3.	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	2

13.4.	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	2

13.4.1.	Objetivo	2

13.4.2.	Meta	2

13.4.3.	Alcance	2

13.4.4.	Responsable	2

13.4.5.	Actividades	2

13.5.	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS	2

13.5.1.	Objetivo	2

13.5.2.	Meta	2

13.5.3.	Alcance	2

13.5.4.	Responsable	2

13.5.5.	Actividades	2

13.6.	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	2

13.6.1.	Objetivo	2

13.6.2.	Meta	2

13.6.3.	Alcance	2

13.6.4.	Responsable	2

13.6.5.	Actividades	2

13.6.5.1.	Botiquín de primeros auxilios	2

13.6.5.2.	Medidas para recicladores	2

13.6.5.3.	Condiciones de seguridad vehicular	2

13.6.5.4.	Señalización	2

13.7.	PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS	2

13.7.1.	Objetivo	2

13.7.2.	Meta	2

13.7.3.	Alcance	2

13.7.4.	Responsable	2

13.7.5.	Actividades	2

13.8.	PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO	2

13.8.1.	Objetivo	2

13.8.2.	Meta	2

13.8.3.	Alcance	2

13.8.4.	Responsable	2

13.8.5.	Actividades	2

13.9.	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – PREVENCIÓN DE RIESGOS	2

13.9.1.	Objetivo	2

13.9.2.	Meta	2

13.9.3.	Alcance	2

13.9.4.	Responsable	2

13.9.5.	Actividades	2

13.10.	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2

13.10.1.	Objetivo	2

13.10.2.	Meta	2

13.10.3.	Alcance	2

13.10.4.	Responsable	2

13.10.5.	Actividades	2

13.11.	PROGRAMA DE MONITOREO	2

13.11.1.	Objetivo	2

13.11.2.	Meta	2

13.11.3.	Alcance	2

13.11.4.	Responsable	2

13.11.5.	Actividades	2

13.12.	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	2

13.12.1.	Objetivo	2

13.12.2.	Meta	2

13.12.3.	Alcance	2

Construcción, operación  y cierre de la escombrera.	2

13.12.4.	Responsable	2

13.12.5.	Actividades	2

13.13.	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	2

13.13.1.	Objetivo	2

13.13.2.	Meta	2

13.13.3.	Alcance	2

13.13.4.	Actividades	2

13.14.	MATRIZ DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO	2

14.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	2

15.	EQUIPO CONSULTOR	2

16.	BIBLIOGRAFÍA	2

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1. Coordenadas	2

Cuadro No. 2. Cuadro comparativo selección de alternativas	2

Cuadro No. 3. Recurso humano y equipo	2

Cuadro No. 4. Ubicación geográfica de la estación meteorológica	2

Cuadro No. 5. Valores Promedios Multianuales de Temperatura	2

Cuadro No. 6. Valores promedios multianuales de Temperatura	2

Cuadro No. 7. Valores promedios multianuales de humedad relativa	2

Cuadro No. 8. Nubosidad	2

Cuadro No. 9. Velocidad del Viento en el año 2008	2

Cuadro No. 10. Estructuras Cuaternarias	2

Cuadro No. 11. Correspondencia geológica línea sísmica LS-1 y LS-2	2

Cuadro No. 12. Parámetros para peligro geológico	2

Cuadro No. 13. Frecuencia y probabilidad	2

Cuadro No. 14. Vulnerabilidad	2

Cuadro No. 15 . Características de los volcanes en el área de influencia del proyecto	2

Cuadro No. 16. Los peligros volcánicos	2

Cuadro No. 17. Procesos morfoclimáticos	2

Cuadro No. 18. Análisis de riesgos geofísicos cualitativos	2

Cuadro No. 19. Amenaza morfoclimática	2

Cuadro No. 20. Evaluación de riesgos morfoclimáticos	2

Cuadro No. 21. Parámetros dinámicos	2

Cuadro No. 22. Gradientes del terreno	2

Cuadro No. 23.  Cálculo de intensidades de lluvia y caudales máximos	2

Cuadro No. 24. Resultado de muestras de laboratorio del agua cruda que ingresa a la Planta	2

Cuadro No. 25. Lista de especies de plantas registradas en el área del proyecto de escombrera El Troje II	2

Cuadro No. 26. Lista de especies de aves registradas en el área del proyecto propuesto sector de sector el Troje II	2

Cuadro No. 27. Especies de mamíferos registrados en área del proyecto propuesto sector el Troje II	2

Cuadro No. 28. Listado de anfibios y reptiles registrados en el área del proyecto propuesto sector  el Troje II	2

Cuadro No. 29. Población del Cantón Quito por su ubicación	2

Cuadro No. 30. Composición por Sexo, población del Cantón Quito	2

Cuadro No. 31. Composición por grandes Grupos de Edad del Cantón Quito	2

Cuadro No. 32. Clasificación por grupos ocupacionales	2

Cuadro No. 33. Clasificación por ramas de actividad	2

Cuadro No. 34. Pobreza y Extrema Pobreza en  el Cantón Quito	2

Cuadro No. 35. Aspectos Educativos	2

Cuadro No. 36. Barrios de la parroquia urbana Turubamba	2

Cuadro No. 37. Factores Ambientales considerados para la caracterización ambiental del área de influencia de la Escombrera El Troje II	2

Cuadro No. 38. Acciones consideradas durante la fase de construcción	2

Cuadro No. 39. Acciones consideradas durante la fase de operación	2

Cuadro No. 40. Acciones consideradas durante la fase de cierre	2

Cuadro No. 41. Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados	2

Cuadro No. 42. Impactos en la fase de construcción	2

Cuadro No. 43. Impactos en fase de operación	2

Cuadro No. 44. Impacto en fase de abandono	2

Cuadro No. 45. Contenido botiquín de primeros auxilios	2

Cuadro No. 46. Cronograma de capacitaciones (tiempo en trimestres)	2

Cuadro No. 47. Matriz del Plan de Manejo Ambiental	2

Cuadro No. 48. Cronograma de Aplicación del Plan de Manejo Ambiental	2

Cuadro No. 49. Matriz de resumen del presupuesto ambiental	2

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico No. 1. Ubicación de la Escombrera El Troje II	2

Gráfico No. 2.  Plano topográfico – Planta. Escombrera El Troje II	2

Gráfico No. 3. Plano topográfico – corte. Escombrera El Troje II	2

Gráfico No. 4. Vista 3D del terreno donde se ubicará la escombrera Troje II	2

Gráfico No. 5. Avance de la escombrera al 1/04/2012	2

Gráfico No. 6. Ábacos de HOEK y BRAY	2

Gráfico No. 7. Características geométricas del muro de escollera	2

Gráfico No. 8. Resultado de modelación Alternativa 1	2

Gráfico No. 9.	Dique retención en pie	2

Gráfico No. 10. Presa de tierra de pie de talud ALT. 2	2

Gráfico No. 11. Resultado de modelación Alternativa 2	2

Gráfico No. 12.	Presa de tierra de pie de talud ALT. 3	2

Gráfico No. 13.	Resultado de modelación Alternativa 3	2

Gráfico No. 14.	Diseño de la escombrera en planta	2

Gráfico No. 15.	Diseño de la escombrera en corte	2

Gráfico No. 16. Diagrama de operación	2

Gráfico No. 17.  Esquema general de funcionamiento de la escombrera	2

Gráfico No. 18. Área de Influencia Directa. R= 500m.	2

Gráfico No. 19. Temperatura	2

Gráfico No. 20. Precipitación	2

Gráfico No. 21. Humedad Relativa Media Multianual	2

Gráfico No. 22. Nubosidad	2

Gráfico No. 23. Velocidad media anual del viento	2

Gráfico No. 24. Diagrama Ombrotérmico	2

Gráfico No. 25. Concentraciones Mensuales Máximas partículas sedimentables (mg/cm2 durante 30 días) año 2011 por estaciones	2

Gráfico No. 26. Promedios anuales PM10 (µg/m3) año 2011 por estación*	2

Gráfico No. 27. Distribución espacial de la concentración media anual de ozono (O3)	2

Gráfico No. 28. Distribución espacial de la concentración media anual dióxido de nitrógeno (NO2)	2

Gráfico No. 29. Distribución espacial de la concentración media anual dióxido de azufre (SO2)	2

Gráfico No. 30. Resumen mensual Estación Camal	2

Gráfico No. 31. Perfiles de los cortes geosísmicos	2

Gráfico No. 32. Diagrama de peligro procesos geofísicos	2

Gráfico No. 33. Matriz de riesgo.	2

Gráfico No. 34. Áreas de aportación del terreno de El Troje II	2

Gráfico No. 35. Canal de recolección de aguas de escorrentía	2

Gráfico No. 36. Administraciones zonales	2

Gráfico No. 37. Población de Quito según su Etnia	2

Gráfico No. 38. Impactos fase de construcción	2

Gráfico No. 39. Impactos fase de operación	2

Gráfico No. 40. Impactos fase de abandono	2

ÍNDICE DE FOTOS

Foto No. 1. Vista del acceso a la escombrera Troje I desde la Av. Simón Bolívar.	2

Foto No. 2. Vista del cuerpo de la escombrera Troje I, desde el sitio donde se implantará la escombrera Troje II.	2

Foto No. 3. Vista del sitio donde se implantará la escombrera Troje II.	2

Foto No. 4. Vista del avance de la escombrera. Obsérvese el vertido directo sobre la capa de vegetación, incluyendo árboles.	2

Foto No. 5 Vista avance de la escombrera, al 2 de abril de 2012	2

Foto No. 6. Vista panorámica del Troje, se observa los flancos externos de la vaguada	2

Foto No. 7. Vista desde el norte del terreno para la escombrera y ubicación del canal del Troje.	2

Foto No. 8. Vista desde la Planta de Tratamiento de agua EL Troje, hacia el lote de la escombrera.	2

Foto No. 9. Toma de muestra en la rápida de desfogue de la planta de tratamiento el Troje	2

Foto No. 10. Toma de muestra en el canal Pita Tambo.	2

Foto No. 11. Mosaico flora y fauna característica de la zona	2

Foto No. 12. Sector de la escombrera	2

Foto No. 13. Material reciclado y covachas de descanso	2

Foto No. 14. Recicladora de la escombrera	2

Foto No. 15. Entrevista con la presidenta de la Aso. de Recicladores La Ecuatoriana	2

Foto No. 16. Grupo de recicladores que trabajan en la escombrera	2

Foto No. 17.  Servicio de guardianía de la escombrera	2

Foto No. 18. Sector alto del barrio  Músculos Y Rieles	2

Foto No. 19. Sector Bellavista del Sur,  ubicado fuera del Área de influencia directa	2

Foto No. 20. Urb. Ciudad Jardín en construcción	2

ANEXOS:

- Anexo 1. Mapas Temáticos

- Anexo 2. Análisis de laboratorio de agua.

- Anexo 3. Estudio de Sísmica de Refracción.

- Anexo 4. Informe Prospección arqueológica e informe de aprobación INPC.

- Anexo 5. Especificaciones técnicas ambientales.

- Anexo 6. Registro de los miembros de la Asociación de minadores y su permiso de la Secretaría de Ambiente.

- Anexo 7. Hoja de vida biólogo.

- Anexo 8. Aprobación del informe de participación ciudadana.

# INTRODUCCIÓN

El Distrito Metropolitano de Quito, tiene un índice de crecimiento poblacional (2001 – 2010) del orden de 1,65%, donde actualmente viven 2’239.191 habitantes en 764.180 viviendas de acuerdo al Censo del INEC del 2010.

Al observar el crecimiento de las viviendas de los datos reportados en los censos 1990, 2001 y 2010 en el área urbana del DMQ, se observa que existe un crecimiento anual de 13.106 viviendas, existiendo para el año 2010 en el área urbana aproximadamente 545.946 viviendas.

Así mismo, según la información del Municipio del DMQ, en el reporte de Unidades y Áreas con licencia de construcción por tipo de uso según Administración zonal, de junio 2005 a noviembre de 2011, se reporta 35.690 viviendas registradas en este período, reportando un total  construido de aproximadamente 4 millones de m2. Así mismo de esta última fuente, se reportaron 8.690 comercios (490.660 m2), 3.344 oficinas (350.912 m2), 560 bodegas comerciales (194.424 m2), 100 industrias (282.527 m2) y 173 equipamientos (escuelas y deporte con 508.015 m2).

En todas las actividades constructivas se generan escombros que deben ser manejados adecuadamente en cumplimiento del marco legal vigente.

A más delo descrito, se debe tomar en cuenta gran cantidad de metros cúbicos removidos en las obras de infraestructura de servicios para atender a esa creciente población, como proyectos viales, de agua potable, alcantarillado, etc., que incrementan la cantidad de escombros a manejarse en el DMQ y especialmente en el área urbana.

Según las Guías Ambientales para Escombreras desarrollado por la EMMOPQ – UCPC en el año 2009, se establecía para esa época una generación de 1.100 m3/día de materiales de desalojo de grandes obras públicas y 26.0 m3/día de obras pequeñas, con un total de 411.000 m3. En el mismo documento se establecía un déficit de 760.000 m3, para disposición de escombros en la zona norte de Quito.

De acuerdo a la Ordenanza 213 del DMQ, se establecen como servicios especiales de escombros, tierras y asimilables a escombros: el manejo de escombros producto de construcciones, demoliciones y obras civiles: tierra de excavación, madera, materiales ferrosos y vidrio mezclado con escombros; ceniza producto de erupciones volcánicas y chatarra de todo tipo.  Así mismo se establece en la mencionada Ordenanza la obligación de disponerlos de manera adecuada en sitios autorizados y que debe ser manejado por gestores calificados.

En la Resolución Nº A-0055, de 28 de junio de 2007, en la que el Alcalde Metropolitano de Quito resuelve:   encargar a la Empresa Metropolitana de Obras Públicas EMOP-Q (hoy Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP), para que asuma la responsabilidad de la disposición final de los escombros en el Distrito Metropolitano de Quito, y de su gestión, administración, manejo financiero, y en general de todas las funciones necesarias para el correcto funcionamiento de esta actividad.

De acuerdo al reporte del año 2011 de la EPMMOP, se menciona que llegaron a siete escombreras manejadas por esta Empresa Pública: 148.195 vehículos con un valor estimado en aproximadamente 900.000 m3 (a razón de un promedio de 6 m3 por vehículo).

Por lo indicado proyectos de este tipo son urgentes, dado que existe una gran demanda de espacio para la disposición actual de escombros, en escombreras técnicamente manejadas, mismas que deben estar ubicadas estratégicamente en el área del DMQ, para facilitar el transporte hacia estos sitios. Al momento se observa en sectores o zonas donde no existen estas facilidades, la tendencia a arrojar de manera clandestina escombros a quebradas, lotes baldíos e incluso cursos hídricos, con las consecuentes afectaciones ambientales que esto ocasiona. El tema se vuelve más crítico dado que al momento varias de las actuales escombreras han cumplido su vida útil.

Uno de los problemas más críticos en cuanto a la demanda de sitios para escombros se da en la zona sur del DMQ, por lo que se implementó una escombrera denominada El Troje I en la parroquia Turubamba en el sector del Troje, junto a la Av. Simón Bolívar. Esta escombrera ha cumplido su vida útil, por lo que se piensa implementar otra escombrera autorizada en el terreno sur adjunto a la Escombrera Troje I.

Esta nueva escombrera de tipo depósito lateral sobre terreno, se piensa implementar en cumplimiento con el marco legal vigente, implementando un adecuado manejo, basado en un estudio técnico que garantice estabilidad, máximo aprovechamiento y con el respectivo estudio de impacto ambiental, que permita ejecutar medidas de mitigación ambiental de acuerdo a un Plan de Manejo Ambiental.

Por lo mencionado, se desarrolla a continuación los Estudios de Impacto Ambiental, conforme los términos de referencia aprobados, como un requisito previo a la obtención de la licencia ambiental. Así mismo el presente documento contempla también las observaciones del oficio Nro. MAE-DPAPCH-2012-0972 del 1 de agosto del 2012 y las observaciones solicitadas con oficio Nro. MAE-DPAPCH-2013-0006 del 3 de enero del 2013.

A continuación se presenta el Estudio de Impacto Ambiental de la Escombrera El Troje Fase II, ubicado en la parroquia urbana de Turubamba del Cantón Quito Provincia de Pichincha, conteniendo las observaciones indicadas, con el fin de cumplir con los requisitos previos al licenciamiento ambiental.

# OBJETIVOS

# OBJETIVOS DEL PROYECTO

# Objetivo general del proyecto

El principal objetivo del proyecto es contar con una escombrera técnicamente manejada y que cumpla con toda legislación vigente, con el fin de contener los escombros y afines a escombros, generados en la zona sur oriental de la ciudad de Quito.

# Objetivos específicos del proyecto

- Cubrir parcialmente la demanda de un sitio adecuado para el depósito de escombros en la zona sur de la ciudad de Quito, especialmente para grandes proyectos viales y de otro tipo que está ejecutando o se ejecutarán en el DMQ.

- Contar con una escombrera que cuente con todos los componentes para una adecuada confinación de los escombros y afines, en cumplimiento del marco legal vigente y con las debidas medidas de protección y seguridad para los operadores del servicio y los usuarios del mismo.

- Cumplir con la normatividad ambiental existente aplicando el Plan de Manejo Ambiental y buenas prácticas ambientales.

# OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

# Objetivo general del estudio de impacto ambiental

El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental, es cumplir con la legislación ambiental existente tanto a nivel nacional como local, con el fin de obtener el licenciamiento ambiental para la escombrera El Troje Fase II.

# Objetivos específicos del estudio de impacto ambiental

Los principales objetivos del Estudio de Impacto Ambiental de la Escombrera El Troje Fase II son:

- Describir la situación ambiental actual y socio económico del área de influencia del proyecto de escombrera, mediante el levantamiento de la línea base en cuanto a aspectos físicos, bióticos y sociales del área de influencia del proyecto de escombrera El Troje Fase II.

- Especificar los aspectos técnicos bajo los cuales se desarrollará el proyecto y las actividades que se llevaran a cabo en cada fase del mismo.

- Evaluar y jerarquizar los posibles impactos que se puedan generar en la construcción y operación de la escombrera.

- Describir y recomendar  medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales significativos identificados, mediante la formulación de un Plan de Manejo Ambiental.

- Facilitar la participación ciudadana en los momentos que determine las autoridades y la normativa ambiental vigente.

- Identificar los riesgos que las actividades representan para el ambiente, la comunidad local y el personal involucrado en la operación y mantenimiento de la escombrera.

- Aportar a la preservación del ambiente del sector, la seguridad y salud del personal de la escombrera.

# FICHA  TÉCNICA DEL PROYECTO

| 1 | Nombre del estudio | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA EL TROJE FASE II, PARROQUIA TURUBAMBA. CANTÓN QUITO. PROVINCIA DE PICHINCHA |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ubicación | Provincia de Pichincha. Cantón Quito. Parroquia: Turubamba. Coordenadas del Proyecto: Punto; E; S; msnm. 1; 776055; 996317; 3.100. 2; 776090; 996317; 3.101. 3; 776537; 9963010; 3.024. 4; 776528; 9962811; 3.026. |
| 3 | Empresa o Institución | Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP. Actividad: Obras Públicas del Distrito Metropolitano de Quito. Representante Legal: Ing. Germánico Pinto. Gerente General Dirección: Calle 9 de Octubre N26-56 entre Santa María y Marieta de Veintimilla. Teléf./FAX: 022907005, 022225262, comunicacion@epmmop.gob.ec Personal de contacto: Andrés Jara Miranda. Email: andres.jara@epmmop.gob.ec Erick Rodríguez. Email: erick.rodriguez@epmmop.gob.ec |
| 4 | Consultora | Nombre: MSc. Ing. Marcelo Castillo Pazmiño, CONSULTOR AMBIENTAL MAE-104-CI Dirección: Calle Estados Unidos N13-173 y Habana. Teléfono: (02) 2953993, (02) 2581007 E-mail: marcas@andinanet.net |
| 5 | Permiso de acceso a especies | De acuerdo al tipo de estudio no aplica la obtención de este permiso, por cuanto no se recolectaron muestras durante las visitas de campo |
| 6 | Equipo Técnico Responsable de la Elaboración del Estudio | Nombre/Profesión; Responsabilidad en el Proyecto. Marcelo Castillo Pazmiño: Ing. Civil. MSc. Ingeniería Ambiental; Director del Proyecto Coordinación técnica, diseño de ingeniería y evaluación de impacto ambiental. Miguel Cando Cajas Ingeniero Ambiental, Máster en Seguridad, Salud y Ambiente.; Apoyo en calificación, evaluación de impactos ambientales y Plan de Manejo Ambiental. Lcda. María Moreira Arqueóloga; Prospección arqueológica. Dr. Efraín Freire Biólogo. MSc. Ingeniería Ambiental; Especialista en Flora y Fauna. Ing. Carlos Aguilar MSc. Ingeniería Hidráulica; Diseño hidráulico. Ing. Galo Albán Soria MSc. Recursos Naturales. Geólogo; Estudios geológicos – geotécnicos. Lcdo. Edwar Chamorro. Especialista social; Estudios sociales. |
| 7 | Firma Responsabilidad Consultor | Ing. MSc. Marcelo Castillo Pazmiño CONSULTOR AMBIENTAL – DIRECTOR DEL ESTUDIO |

# ALCANCE

El presente estudio de acuerdo a lo estipulado en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS) abarca el levantamiento de información de la línea base, evaluación de la significancia de impactos ambientales potenciales existentes y futuros con la implementación de la escombrera técnicamente manejada, evaluación de riesgos y definición del Plan de Manejo Ambiental (PMA), como un capítulo adicional a la memoria técnica del diseño de ingeniería de implementación de la Escombrera el Troje Fase II, donde se detallan las estimaciones, cálculos y justificaciones de los diferentes componentes de esta importante obra que permitirá cubrir la demanda de este tipo de infraestructura en el sector, evitando del bote indiscriminado de escombros en toda la parroquia de Turubamba.

En este sentido, con la información de los aspectos técnicos considerados en el dimensionamiento y diseño de la escombrera, en el estudio de impacto ambiental se describirá la línea base del área donde se ubicara la escombrera, en los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales, así como un detalle de las acciones presentes (botadero sin control) y del proyecto de escombrera técnicamente manejada en sus fases de implementación, operación y abandono; analizándose las interacciones de las acciones del proyecto con el ambiente, como consecuencia de las afectaciones potenciales negativas o aspectos positivos derivados de las actividades del manejo de la escombrera. Con la valoración de los impactos ambientales, para aquellos impactos significativos y muy significativos se plantearán medidas de mitigación con el fin de minimizar estos, de manera tal de enmarcar el proyecto en el contexto de la legislación ambiental vigente.

El alcance geográfico del presente estudio corresponde al área junto a la Escombrera el Troje Fase II, en la parroquia de Turubamba del DMQ.

# ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

El lugar elegido para la implantación del proyecto, ha sido determinado por la EPMMOP-Q,  en base  a sus necesidades y problemas actuales, para la toma de esta decisión se realizó los correspondientes estudios  técnicos  relacionados  con  el  manejo  de  los  escombros producidos en esta ciudad, las cuales podrían ser tratados de una manera ambientalmente adecuada, lo que conllevaría a la gestión ambientalmente sustentable de los recursos naturales.

La  escombrera es un método de disposición final  de escombros, es el sistema más seguro y eficaz que se lleva a cabo mediante la aplicación de técnicas de ingeniería ambientalmente  adecuadas, a través del empleo de los controles necesarios para evitar la contaminación del suelo, por ende la vegetación, como también molestias y daños paisajísticos en el entorno de la ciudad.

Seguidamente  se presenta las alternativas referentes a la puesta o no en marcha del proyecto Escombrera El Troje Fase II:

# Alternativa Cero (No operación del Proyecto)

La no operación del proyecto (Alternativa CERO) asume que los factores presentados en la descripción del entorno o línea base, son aquellos que permanecerán en la zona, es  decir  sin  contar  con  la  operación  o  puesta  en  marcha  del  proyecto,  sus condiciones actuales permanecerán intactas.

Mantener la alternativa cero, conlleva a una decisión fundamental, especialmente si se toma en cuenta que en el país, la mayoría de ciudades disponen incorrectamente  sus escombros a la intemperie, manteniendo una pésima práctica en el manejo de sus escombros, es así que presentan soluciones mínimas de disposición final, lo que ocasiona que las municipalidades recurran para eliminar sus escombros a prácticas que van en contra de la conservación de los recursos naturales, sin embargo el proyecto a ejecutar por parte de la EPMMOP-Q, se enfoca en el  manejo de los escombros mediante técnicas y procesos viables de disposición final como son las escombraras controladas.

Por tal razón, la opción de no operación o puesta en marcha del proyecto, contrario a ser considerada como la mejor alternativa para mantener inalterables las condiciones del bosque del sitio podría convertirse en la alternativa menos elegible desde la óptica del desarrollo sostenible y responsable de la ciudad.

De aquí podemos describir los siguientes impactos negativos que se generaran si no se ejecutara el proyecto:

- Presencia de pasivos ambientales  que ocasionan alteraciones en los paisajes.

- Contaminación  de suelo aire y aguas superficiales.

- Destrucción de la flora y fauna en lugares inadecuados.

- Deslizamientos del suelo.

- Paisaje  en muy  mal  estado,  por  la presencia  de los escombros en sitios inadecuados.

# Alternativa Uno (Operación del Proyecto en el predio seleccionado por el EPMMOP-Q)

Considerando el desarrollo  y la gestión ambiental que desarrollan las ciudades que gestionan adecuadamente  sus escombros, el proyecto  a implementar  en el predio ubicada junto a la escombrera el Troje Fase, en el sector del DMQ,  parroquia Turubamba,  se convierte  en una solución viable para contrarrestar los problemas de contaminación generados por el mal manejo de los escombros, producto de las Obras Civiles, Municipales y Constructoras que operan en  los diferentes lugares de la ciudad.

La operación del proyecto Escombrera el Troje Fase II, traerá como resultado lo siguiente:

- Factor Socio Económico

Sin  lugar  a dudas  el  factor  principal  recaerá  en  su  desarrollo  sustentable  y en  la gestión  ambiental  motivo  del correcto  manejo  de sus  escombros,    por  tal motivo la Escombrera  se  convierte   en  un  método ambientalmente  adecuada   para disponer correctamente los escombros; razón principal para que el proyecto se convierta en una solución ambientalmente viable a los problemas de contaminación  generados por la inadecuada  disposición  de los escombros, los cuales mal dispuestos son contaminantes para su entorno (Social y Biótico).

- Factor ambiental

La puesta en marcha de la Escombrera El Troje Fase II, se lo realizará considerando  normas ambientales  que permitirán  tomar todas las medidas necesarias para evitar posibles afectaciones a la situación actual de los componentes  ambientales (Físicos, Bióticos y Socioeconómicos).

Cabe señalar que el motivo de la operación de este tipo de proyectos, es disminuir el grado de contaminación por escombros y evitar que la vista panorámica del paisaje en la región sigan deteriorándose, y de esta forma satisfacer  las demandas de manejo de los escombros en la ciudad de Quito.

Las ventajas ambientales debido a la puesta en marcha de la Escombrera El Troje Fase II:

- Depósito de escombros en lugares apropiados, con un adecuado manejo.

- Gestión de los escombros, sobre la base de una escombrera diseñada de manera técnica.

- Mitigación de la contaminación por los escombros, en base al cumplimiento de un Plan de Manejo Ambiental.

- Control de lugares clandestinos donde depositan los escombros.

# Conclusiones:

Al  no  considerar   la  implementación   del  citado  proyecto   se  estaría  evitando el manejo adecuado de los escombros, la gestión adecuada y se negaría la creación de nuevas fuentes de trabajo e ingresos a los pobladores que intervienen en su operación y como recicladores calificados en la Secretaría de Ambiente, como gestores artesanales.

La mejor alternativa  es la operación  de la Escombrera El Troje Fase II,  por cuanto se permitiría un mejor control ambiental de los escombros de la zona sur de la ciudad, además con la ejecución y cumplimiento a cabalidad de los programas dispuestos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto se lograría minimizar los posibles impactos producto de su operación.

Considerando  que  el  lugar  fue  adquirido  con  anterioridad  por  el  EPMMOP-Q para el proyecto y considerando la complejidad de  adquirir  otro  predio  que  preste  las  facilidades  técnicas,  ambientales  y sociales, la Alternativa Uno se presenta como la más adecuada para  gestionar sus escombros.

# MARCO LEGAL

Con el fin de conocer la base legal sobre la calidad ambiental,  en la cual se enmarca el proyecto, se hace referencia a los aspectos jurídicos relacionados con el manejo ambiental  para proyectos de este tipo.

# CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

La Carta Magna establece en el Art. 3, Título I, de los Principios Fundamentales, indica que son deberes primordiales, entre otros: “7: defender el patrimonio natural y cultural del país”.

En el Título II de los “Derechos”, en la sección segunda, Art. 14, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano,  y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales.

Art. 15, menciona que el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en el detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.

El Art. 32, menciona que la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir.

El Artículo 66, capitulo sexto, “Derechos de libertad”, Título ll “Derechos”, se reconoce y garantiza a las personas, numerales:

2.    El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social  y otros servicios sociales necesarios.

15.  El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

El Art. 83, capítulo noveno de “Responsabilidades”, en el Título ll “Derechos”, menciona que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la constitución y la ley, numeral:

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

Del Título VI, Régimen de desarrollo, Capítulo primero, Principios generales, Art. 276: El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos, numeral:

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

Del Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo 3, correspondiente a Biodiversidad y cursos naturales, Sección primera: Naturaleza y ambiente: Art. 395: La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales, numerales:

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

En el Art. 396: El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.

Del Art. 397: Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a, numeral:

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.

Del Artículo 398: Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

# LEYES

- Ley de Gestión Ambiental

El Art. 12 del Capítulo IV De la participación de las Instituciones del Estado, define como obligaciones de las instituciones del Estado del sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, numeral:

2. Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del Ambiente.

Según el capítulo II, Art. 19 sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que pueden causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.

El Art. 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base, evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de manejo de riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono.

El Art. 23 define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los siguientes aspectos:

1. La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;

2. Las condiciones de tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 3. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico escénico y cultural.

Por su parte, el Artículo 28 establece los lineamiento que se deben considerar para viabilizar los proceso de participación ciudadana y consulta previa.

- Ley forestal de conservación de áreas naturales y vida silvestre

Esta Ley Publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004, detalla en su Título II, los aspectos relacionados con el Manejo de las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres, en el Capítulo I, se mencionan los aspectos relacionados con el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, en el Capítulo II, relacionado con la Administración del Patrimonio de Áreas Naturales, en el Capítulo III, el articulado de la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres.

De igual forma en el Título IV, se presentan las infracciones a la presente ley y su juzgamiento.

Art.  73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

a)	Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres;

b)	Prevenir  y  controlar  la  contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del medio ambiente;

c)	Proteger  y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en proceso de extinción;

d)	Establecer   zoocriaderos,  viveros,  jardines  de  plantas silvestres  y  estaciones  de  investigación  para  la  reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres;

e)	Desarrollar    actividades    demostrativas   de   uso   y aprovechamiento  doméstico  de  la  flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad;

f)	Cumplir   y   hacer  cumplir  los  convenios  nacionales  e internacionales  para la conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y,

g)	Las  demás  que  le  asignen  la  Ley  y el reglamento.

Art.  75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras  del patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la  demarcación de las unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas existentes.

Se  prohíbe  igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático  o  aéreo,  o  atentar  contra  la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo.

- Código de Salud

Los aspectos principales de esta ley con respecto al proyecto son:

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:

- 13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente;

- 16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo;

LIBRO II.  Salud y seguridad ambiental - Disposición común:

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto.

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.

CAPITULO V. Salud y seguridad en el trabajo.

Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales.

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art. 120.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y controlará las condiciones de trabajo, de manera que no resulten nocivas o insalubres durante los períodos de embarazo y lactancia de las mujeres trabajadoras.

- Código Penal

Publicado en el Registro Oficial No. 2 del 25 de enero del 2000. Título V “De los Delitos Contra la Seguridad Pública”, Capítulo X-A, De los delitos contra el Medio Ambiente. Artículo 437 A, Artículo 437 B, Artículo 437 C, Artículo 437 D.

Art. 437 Aa.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años.

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas químicas o biológicas

Art. 437 b.- El que infringiera las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido.

Art. 437 c.- 	La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: a) los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus bienes;

b) el perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;

c) el acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,

d) los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica.

Art. 437 d.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un delito más grave. En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del código penal.

Art. 437 e.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado

Art. 437 i.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o elaboración de materiales de construcción

Art. 437 k.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental

Contravenciones ambientales:

- Son competentes para conocer y juzgar las contravenciones los comisarios e intendentes de policía

- Las contravenciones ambientales son de cuarta clase

- Tienen a diferencia de las otras clases sanción de prisión y multa

- Prisión de 5 a 7 días y multa de 5 a 10 SMVG

Quienes:

- Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de los escapes de los vehículos.

- Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o edificios.

- Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana.

- Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito.

- Ley de Patrimonio Cultural

La Ley de Patrimonio Cultural, codificada en el Registro Oficial suplemento 465 del 19 de noviembre de 2004, expresa:

Art. 7.- Declárase bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos en las siguientes categorías:

a)  Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas;

i)  Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por la intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la fauna y la paleontología; y,

j)  En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas particulares.

- Ley de Aguas

Publicada en el Registro Oficial 339 del 20 de Mayo del 2004. Menciona lo siguiente:

CAPITULO II

DE LA CONTAMINACION

Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta disposición.

Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo.

- Ley de Prevención y control de la contaminación

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004. En la parte pertinente menciona lo siguiente:

CAPITULO I

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE

Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin  sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  sus  respectivas  áreas  de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia.

Art.  2.-  Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación del aire:

Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la  acción  del  hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor,  talleres,  plantas  termoeléctricas,  refinerías  de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema  a  cielo  abierto  de  basuras  y  residuos,  la explotación de materiales  de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y,

Las  naturales,  ocasionadas  por fenómenos naturales, tales como  erupciones,  precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra  y  otros.

Art.  3.-  Se  sujetarán  al estudio y control de los organismos determinados   en   esta   Ley  y  sus  reglamentos,  las  emanaciones provenientes  de  fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica.

Las  actividades  tendientes  al  control  de  la  contaminación provocada  por fenómenos naturales, son atribuciones directas de todas aquellas  instituciones  que tienen competencia en este campo.

Art.  4.- Será responsabilidad de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, en coordinación con otras  Instituciones,  estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos  relacionados  con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención   y  control  de  la  contaminación  atmosférica.

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación  de  proyectos  industriales,  o  de  otras  que  pudieran ocasionar  alteraciones  en  los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan  producir  contaminación  del  aire,  deberán  presentar  a los Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente,  según  corresponda, para su aprobación  previa,  estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de  control  que se proyecten aplicar.

CAPITULO II

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS

Art.   6.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  normas  técnicas  y  regulaciones,  a  las  redes de alcantarillado,  o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales,  o  en  las  aguas  marítimas,  así  como  infiltrar  en terrenos,  las  aguas  residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.

Art.  8.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  áreas de competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban  tener  los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera  sea  su  origen.

Art.  9.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  áreas  de  competencia,  también,  están  facultados para supervisar  la  construcción  de  las  plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito de  lograr  los objetivos de esta Ley.

CAPITULO III

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS

Art.  10.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  normas  técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de contaminantes  que  puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos naturales y otros bienes.

Art.  11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes  potenciales  de contaminación, las substancias radioactivas y los  desechos  sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria,  municipal  o doméstica.

Art.  13.-  Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el  área  de  su competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán,   regularán,  normarán,  limitarán  y  supervisarán  los sistemas  de recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural.

Art.  16.-  Se  concede  acción  popular para denunciar ante las autoridades   competentes,  toda  actividad  que  contamine  el  medio ambiente.

# REGLAMENTOS

- Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y sus correspondientes Anexos de Normas Técnicas Ambientales

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) del Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial N° E 2, de 31 de marzo de 2003

El contenido de este reglamento es:

- Título I: Del Sistema Único de Manejo Ambiental

- Título II: Políticas Nacionales de Residuos Sólidos

- Título III: Comité de Coordinación y Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos

- Título IV: Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

- Título V: Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos

- Título VI: Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos

- Título VII: Del Cambio Climático

Libro VI de la Calidad Ambiental, en donde se dan las directrices nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a través del reglamento denominado Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, define los elementos regulatorios del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en aspectos de prevención y control de contaminación ambiental y promulga las nuevas Normas de Calidad Ambiental.

- Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social de la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040.

Publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008, el objeto principal de este Reglamento es garantizar la participación social en el ciclo de la evaluación del impacto ambiental y contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.

Los principales aspectos que señala el Reglamento son:

TITULO III

DE LA PARTICIPACION SOCIAL

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.

Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los siguientes:

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo;

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación;

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;

g) Mecanismos de información pública;

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;

i) Página web;

j) Centro de información pública; y,

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.

Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social es un elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de las características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación.

Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social se efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental.

- Acuerdo Ministerial 112. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación social establecido en la Ley de Gestión Ambiental.

Establece la obligatoriedad de incorporar la participación social en todos los proyectos o actividades que requieran licenciamiento ambiental.

El instructivo detalla el procedimiento de la participación social, estableciendo plazos entre la convocatoria, la disponibilidad de los documentos del EsIA, la recepción de criterios y observaciones por parte de la comunidad, hasta la sistematización del proceso de participación.

Establece la independencia del moderador del proceso de facilitación del equipo ambiental y los valores de honorarios por las actividades profesionales.

- Acuerdo Ministerial No. 026

Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso en particular del proyecto se podría considerar que,  se regula debido a que actuará como un Gestor de Desechos Peligrosos (Lodos o Materiales contaminados con Hidrocarburos y/o Derivados). Esta situación se aplicaría sobre todo para el manejo de aceites y lubricantes de las maquinarias en la fase de construcción.

- Acuerdo Ministerial No. 161

Se debe indicar que el MAE reformó recientemente el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS), vigente desde el 31 de Marzo del 2003, debido a que éste presentaba inconsistencias en varias disposiciones relacionadas con las fases de gestión de las sustancias químicas peligrosas, y desechos peligrosos y especiales. Según el MAE, dicho Ministerio tuvo la necesidad de actualizar las mencionadas normas a la realidad social del Ecuador, así como establecer los mecanismos de desconcentración y descentralización, involucrando a todos los actores. Dicha reforma consiste, en realidad, en la incorporación de un nuevo reglamento, mismo que está vigente desde el 1 de Febrero de 2012.

- Acuerdo Ministerial No. 031

Este Acuerdo Ministerial realiza la Reforma del TULAS en lo referente al Libro VI, Anexo 6, respecto a los procesos de cierre técnico y saneamiento de botaderos de los desechos sólidos y viabilidad técnica.

En este acuerdo se especifican los principales aspectos a tomarse en cuenta en los cierres técnicos de los botaderos de basura, incluye un modelo de los términos de referencia  para la contratación de consultoría para este tipo de estudios. Así mismo incluye la Ficha Ambiental que debe realizarse para este tipo de proyectos.

# ORDENANZAS PROVINCIALES

- Ordenanza 01-GPP-2012

Esta Ordenanza “REGULA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA”, del 29 de marzo del 2012, publicada en el Registro Oficial Edición Especial Año III No. 275.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecer y regular las etapas, requisitos y procedimientos del Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, para la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que generan las actividades, obras o proyectos a ejecutarse; así como aquellas que se encuentran en operación dentro de la provincia de Pichincha, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lograr la sustentabilidad de los recursos naturales, con sujeción a los elementos y requisitos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental y el Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) previsto en el Título I, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.

Lo dispuesto en esta Ordenanza es aplicable a las actividades, obras o proyectos públicos, privados o mixtos, nacionales o extranjeros, que se desarrollen o vayan a desarrollarse dentro de la jurisdicción de la Provincia de Pichincha.

# ORDENANZAS METROPOLITANAS

- Ordenanza Metropolitana No. 213

El proyecto está ubicado en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito y debe contemplar las responsabilidades a los que está sujeta de acuerdo a la Ordenanza No. 213 Sustitutiva del Título V, Libro Segundo, del Código Municipal, publicada el 10 de Septiembre de 2007, que a continuación se describe:

CAPÍTULO II:    Contaminación Acústica

CAPITULO III:   De la Contaminación Vehicular

CAPÍTULO IV:   De la Evaluación de Impacto Ambiental

CAPITULO V:   Sistema de Auditorías Ambientales y Guías de Prácticas Ambientales

CAPÍTULO VI: Del Control de la Calidad de los combustibles de uso vehicular en el   Distrito Metropolitano y la regulación de su comercialización

CAPÍTULO VIII: Protección del Patrimonio Natural y Establecimiento del Subsistema     de áreas naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito

- Ordenanza Metropolitana No. 332

Esta ordenanza  que regula la Gestión Integral de residuos sólidos en el DMQ, aprobada en marzo de 2011. Declara como fines del sistema de gestión integral, entre otros los siguientes:

- El fomento a la cultura de seo y limpieza,

- Desarrollar el sistema integral desde la prevención hasta la disposición final,

- Fomentar la organización social en su responsabilidad en la gestión integral mediante el aprovechamiento de los residuos su reutilización, generando economía de escalas.

- Reducir la generación de residuos sólidos.

- Establecer mecanismos que garanticen la participación de los ciudadanos en la gestión y fiscalización de los servicios.

- Garantizar y fomentar la gestión de los gobiernos parroquiales en residuos sólidos.

- Establecer los lineamientos, mecanismos e instrumentos principales para sustentar  buenas prácticas de producción, manejo y separación, comercio, reconversión y reciclaje, consumo, eliminación y disposición de los residuos,

- Integrar nuevas actividades e inversiones en la cadena de valor asociada al reciclaje, al coprocesamiento, a la reconversión de residuos como fuente de desarrollo industrial inclusivo y de empleo.

Artículo 91.Definición.- Se consideran como tierras y escombros los siguientes:

- Los restos de tierra, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de excavaciones.

- Los residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra y, en general, todos los sobrantes de obras.

- Cualquier material residual asimilable a los anteriormente citados.

Quedan excluidos las tierras y materiales destinados a la venta, así como los materiales recuperados por un proceso de reciclaje de escombros.

Artículo 92.- Transporte de escombros.- Los propietarios y conductores de los vehículos de transporte de escombros darán cumplimiento a lo dispuesto por el Municipio en lo referente a los horarios para efectuar los transportes de tierras y escombros y, en especial, a la prohibición de operaciones que ensucien las vías públicas.

Los titulares del permiso de construcción, así como el transportista y los conductores de los vehículos que arrojen escombros fuera de los lugares autorizados para tal fin, estarán obligados a recargar el producto arrojado y transportarlo a los lugares autorizados.

En caso de incumplimiento y con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, el Municipio podrá actuar mediante ejecución subsidiaria.

Artículo 93.- Directrices para la disposición final de escombros y tierras.- El transporte de tierras, escombros y su posterior disposición final, se ajustarán a las siguientes directrices:

- Una vez concedido el permiso de construcción u obra, el titular del mismo deberá asegurarse de que los escombros producidos sean transportados en vehículos autorizados con las normas de seguridad vigentes y de que se realice la disposición en escombreras autorizadas. En los casos que sea pertinente, deberá cancelar el servicio correspondiente al operador de la escombrera.

- El titular del permiso de construcción u obra estará obligado a exigir que todos los camiones utilizados en el transporte de tierras y escombros tengan la autorización del municipio.

- Al finalizar las obras, el Municipio comprobará que el originador de los escombros haya dispuesto los metros cúbicos autorizados.

# MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

- Manual de Procedimientos de Disposición de Escombros

Esta Guía práctica Ambiental, establece la responsabilidad el manejo de las escombreras autorizadas en el DMQ a la EPMMOP y los procedimientos para ubicación y operación de estas unidades y las responsabilidades de los gestores y el operador de las escombreras.

# MARCO INSTITUCIONAL Y COMPETENCIAS

El marco institucional y de competencias para el presente proyecto, viene dado en orden de jerarquía por las siguientes instituciones:

- Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE)

Conforme se describe en la Ley de Gestión Ambiental y su Reglamento el TULAS, e MAE es la AAN (Autoridad Ambiental Nacional) rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás instituciones del Estado.

Así mismo el MAE, puede dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.

El MAE puede emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable.

- Consejo Provincial de Pichincha

De acuerdo al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), en el Art. 136 correspondiente al Ejercicio de las competencias de gestión ambiental, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales: gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción.

El Consejo Provincial de Pichincha, se halla debidamente acreditado ante el MAE, por lo que es la institución llamada a la emisión de la respectiva licencia ambiental como AAAr (Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable).

- Municipio de Quito

Si bien el Municipio de Quito está también debidamente acreditado en el MAE, su participación en el proyecto será como AAAc (Autoridad Ambiental de aplicación cooperante), a más de ser el promotor del proyecto, a través de la EPMMOP, como el organismo designado en el DMQ para el manejo y gestión de escombreras.

- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Según el Art. 30 de la Ley de Patrimonio Cultural, en toda clase de actividades que impliquen movimientos de tierra para construcciones quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo a realizarse los trabajos.

# DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

# UBICACIÓN

La escombrera el Troje Fase II, se ubica en la parroquia de Turubamba, que es un parroquia urbana ubicada en el sur oriente del DMQ, tiene una superficie aproximada de 1.408,8 Ha, con una población de 56.169 habitantes, con un índice de crecimiento de 7,15% y una densidad poblacional al 2010 de 42.8 hab/Ha. En la cercanía de la escombrera no existen viviendas.

Mapa temático No. 1. Ubicación y división parroquial

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

En el gráfico a continuación, se muestra la ubicación de la escombrera en base a la imagen satelital del programa Google Earth.

Gráfico No. 1. Ubicación de la Escombrera El Troje II

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

Las coordenadas de la ubicación de la escombrera son:

Cuadro No. 1. Coordenadas

| Punto | E | S | m.s.n.m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 776055 | 996317 | 3.100 |
| 2 | 776090 | 996317 | 3.101 |
| 3 | 776537 | 9963010 | 3.024 |
| 4 | 776528 | 9962811 | 3.026 |

Las características geométricas del lote donde se implementaría la escombrera son:

- Longitud promedio total: 		510 m.

- Ancho promedio total: 			150 m.

- Área aproximada de la escombrera: 	7.6 Ha.

- Volumen medio útil:			1’061.210 m3.

Se debe mencionar que la escombrera está dentro de los límites del Bosque Protector BP262.6B (Bosque Protector del Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde Bloque 6), así mismo se debe indicar que el lote del terreno es atravesado por un canal que lleva el agua cruda de rebose de La Mica que llega a la planta de tratamiento de agua Potable el Troje, ubicada en la parte occidental de la vía Simón Bolívar, este canal alimenta a su vez el canal del sistema Pita Tambo, que conduce el agua cruda para el tratamiento en la planta de Puengasí.

Foto No. 1. Vista del acceso a la escombrera Troje I desde la Av. Simón Bolívar.

Foto No. 2. Vista del cuerpo de la escombrera Troje I, desde el sitio donde se implantará la escombrera Troje II.

Foto No. 3. Vista del sitio donde se implantará la escombrera Troje II.

Mapa Temático No. 2. Bosques protectores

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

# TOPOGRAFÍA

La zona donde se encuentra ubicada la escombrera de El Troje II es irregular, con una pendiente promedio del orden del 15%. En el gráfico siguiente, se muestra un perfil del terreno, realizada con los datos del levantamiento topográfico realizado. Como se observa tanto en el gráfico de planta del terreno, tanto al norte de la escombrera como al oriente se encuentran canales, en el primer caso que conduce los excedentes de la planta de tratamiento de El Troje y en el segundo el canal del sistema Pita – Tambo.

Gráfico No. 2.  Plano topográfico – Planta. Escombrera El Troje II

Elaboración: Ing. Edison Cruz.

Fuente: Levantamiento topográfico.

Mapa Temático No. 3. Canales

Gráfico No. 3. Plano topográfico – corte. Escombrera El Troje II

Elaboración: Ing. Edison Cruz.

Fuente: Levantamiento topográfico.

Gráfico No. 4. Vista 3D del terreno donde se ubicará la escombrera Troje II

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

En este terreno se iniciaron las actividades de disposición de escombros desde mediados del mes de enero de 2012. Se tomó un punto GPS del avance de la escombrera el 1 de abril de 2012, en base al cual se estima que actualmente se tiene ya depositados aproximadamente 54.000 m3, a razón de un área ocupada de 120 * 150 y 3 m de altura. El avance se muestra en el gráfico siguiente (color amarillo).

Se está realizando un vertido desde la parte superior de la plataforma, sin retirar la capa vegetal, ni los árboles plantados como un proyecto de reforestación en el sitio. Ver fotos siguientes.

Gráfico No. 5. Avance de la escombrera al 1/04/2012

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

| Foto No. 4. Vista del avance de la escombrera. Obsérvese el vertido directo sobre la capa de vegetación, incluyendo árboles. | Foto No. 5 Vista avance de la escombrera, al 2 de abril de 2012 |
| --- | --- |

# ESTABILIDAD DE ESCOMBRERA

- Para el análisis de estabilidad de la escombrera se plantea un estudio de alternativas,  debido a la variabilidad de material que se va a depositar en esta escombrera se analizan algunas opciones de estabilidad, relacionadas a los factores de seguridad para la estabilidad de talud y a una buena relación costo-beneficio.

# Cálculo de estabilidad utilizando los ábacos de HOEK y BRAY (1977)

Los métodos de cálculo más empleados son los llamados métodos de rebanadas o de dovelas.  Para realizar un análisis previo utilizamos el método simplificado de BISHOP (1955) que supone la superficie de deslizamiento circular, y para su cálculo numérico se utiliza varios ábacos, pero entre los más utilizados por su facilidad son los ábacos  de HOEK y BRAY (1977) que proporcionan un límite inferior del factor de seguridad, donde se asume que las tensiones normales en la superficie de deslizamiento se concentran en un único punto, de acuerdo al siguiente gráfico.

Gráfico No. 6. Ábacos de HOEK y BRAY

FUENTE: A short course in soil and rock slope engineering. N. E. Simons, Bruce Keith Menzies, M. C. Matthews. 2001.

# Cálculo de estabilidad utilizando los ábacos de HUANG, Y. H. (1977)

Para el análisis de estabilidad de las escombreras en una primera instancia se utilizó  el método de la obtención del factor de seguridad de rellenos a media ladera, para esto se ha seguido lo explicado por HUANG, Y. H. en los trabajos realizados en 1977, en el cual se introduce el efecto del agua mediante el coeficiente de presión intersticial ru.

# Cálculo de estabilidad utilizando Programas Computacionales SLOPE/W

Para realizar un estudio de alternativas, se utilizó el programa SLOPE/W de GEO-SLOPE International, Ltd.,  que permite el cálculo de FS mediante los métodos de dovelas de Bishop (1955) y el de Morgenstern y Price (1965). El programa permite realizar el cálculo del  FS (Factor de Seguridad) en condiciones drenadas y no drenadas, en este último caso hemos supuesto una saturación correspondiente a un valor del coeficiente de presión intersticial ru = 0,2 (Manual de Ingeniería de Taludes, ITGE, fig. 1). Para poder tener un panorama más claro de la estabilidad de taludes en esta escombrera, se realizó varias modelaciones. Variando los materiales y sus características geotécnicas, variando las pendientes, cambiando los anchos de bermas y adicional variando las condiciones de sostenimiento en el pie del talud de la escombrera.

Los parámetros utilizados fueron las siguientes:

La inclinación actual del terreno es de 10°, y para la modelación se inició con una talud de la escombrera de 30° y se empezó a bajar los taludes 5° hasta quedar en taludes de 20° desde la horizontal en todas sus plataformas. Las bermas fueron modeladas en longitudes de 25 m y 20 m. Las alturas de los taludes fueron variando desde los 30 metros como máximo tal como se indica en la bibliografía consultada (Manual de Ingeniería de Taludes, ITGE, pág. 294 aspectos constructivos, corrección de taludes). Los parámetros geotécnicos de los materiales modelados debido a que no hay disponibilidad de ensayos de laboratorio, se asumieron en base a los estudios de  Qian, Koerner, Gray (2002): “Geotechnical aspects of landfill design and construction”, pág. 188 que recoge las propuestas de varios autores que relacionan la densidad de los residuos sólidos con el contenido volumétrico de humedad, la porosidad y el índice de huecos. Los valores están comprendidos en un abanico entre 0,90 y 1,50 t/m3.  Mientras que para el ángulo de rozamiento interno tomamos como referencia  algunos de los valores obtenidos por Qian, Koerner, Gray (2002): “Geotechnical aspects of landfill design and construction”, pág. 197. Por último consideramos que el material a colocar en la escombrera de El Troje II es muy poco cohesivo por lo que asumimos que la cohesión es 0.

# Estudio de alternativas

Del análisis de opciones se desprenden 3 alternativas que se describen a continuación.

# ALTERNATIVA 1 (Muro de contención de escollera en pie de escombrera)

Esta alternativa consiste en la modelación de la escombrera de El Troje II,  con un muro de escollera a todo lo largo de la escombrera, aproximadamente 150 metros lineales en su parte inferior, a fin de evitar que existan desplazamientos de material hacia el canal del sistema Pita. El muro estará calculado de tal forma que pueda sostener las cargas que le someta la escombrera tanto en su etapa de conformación con en la etapa de funcionamiento a capacidad máxima, para esto se realiza un análisis de estabilidad general del talud.

Gráfico No. 7. Características geométricas del muro de escollera

Elaborado por: Ing. Edison Cruz

Este muro debería tener una excavación hasta el nivel B del corte geosísmico, cuya correspondencia geológica indica una secuencia de arenas, tobas húmedas y cangagua. La excavación en ese estrato deberá ser al menos 1,5 m de profundidad, lo que me arrojaría un volumen de excavación a máquina de aproximadamente 1300 m3. El costo  aproximado de este muro  será de unos USD 430.000, considerando la colocación de  piedra bola zarandeada (d=2-4") material filtrante, H.S. replantillos f’c 140 kg/cm2 sin encofrado, y la conformación del muro.

La modelación del talud con un ángulo de 20° desde la horizontal, formando 4 plataformas separadas entre sí con bermas de 25 metros, con alturas máximas del talud de 24 metros, y con parámetros geotécnicos  = 1,5 t/m3, '= 27°  y c= 0, el  valor mínimo calculado es de FS= 1.202, con lo que podemos garantizar la estabilidad de la escombrera siempre y cuando se realicen los procedimientos adecuados como se indicaran en el manual de operación, que se adjunta.

Gráfico No. 8. Resultado de modelación Alternativa 1

Elaborado por: Ing. Edison Cruz

# ALTERNATIVA 2 (Presa de tierra en pie de escombrera)

Esta segunda alternativa hace referencia a la recomendación del estudio geotécnico en el cual indica que se construya un muro de sostenimiento, en este caso se platea utilizar material de préstamo conformado de tal manera que actué como una presa de tierra, a todo lo largo de la escombrera en su parte inferior, a fin de evitar que existan desplazamientos de material hacia el canal del sistema Pita.

Y tomando como recomendación lo escrito en el MANUAL de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería del Instituto Geológico y Minero de España, 2004.  En lo referente a las consideraciones de diseño de las escombreras, se recomienda que “cuando los estériles que se van a verter no son homogéneos y presentan diferentes litologías y características geotécnicas, puede ser conveniente el levantamiento de un dique de pie con los materiales más gruesos y resistentes, de manera que actúen  de muro de contención del resto de los estériles depositados.”

Gráfico No. 9.	Dique retención en pie

FUENTE: Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería del Instituto Geológico y Minero de España, 2004

Esta presa deberá tener una excavación hasta el nivel C del corte geosísmico, cuya correspondencia geológica indica una secuencia de tobas alteradas intercaladas con caídas de ceniza y lapili de pómez, cangagua. La excavación deberá ser al menos 10 m de profundidad desde la superficie actual,  esto arrojaría un volumen de excavación a máquina de varias profundidades de aproximadamente 44.000 m3. El costo  aproximado de esta presa de tierra  será de aproximadamente unos USD 400.000, considerando la excavación y la colocación de relleno compactado con material seleccionado.

Gráfico No. 10. Presa de tierra de pie de talud ALT. 2

Elaborado por: Ing. Edison Cruz

La modelación del talud se la realizó igualmente como en el caso anterior con un ángulo de 20° desde la horizontal, formando 4 plataformas separadas entre sí con bermas de 25 metros, con alturas máximas del talud de 24 metros, y con parámetros geotécnicos  = 1,5 t/m3, = = 27°  y c= 0, el  valor mínimo calculado es de FS= 1.450, con lo que podemos garantizar la estabilidad de la escombrera siempre y cuando se realicen los procedimientos adecuados como se indicaran en el manual de operación, que se adjunta.

Gráfico No. 11. Resultado de modelación Alternativa 2

Elaborado por: Ing. Edison Cruz

# ALTERNATIVA 3 (Presa de tierra en pie de escombrera)

Esta segunda alternativa hace referencia a la recomendación del estudio geotécnico en el cual indica que se construya un muro de sostenimiento, en este caso se platea utilizar material de préstamo conformado de tal manera que actué como una presa de tierra, a todo lo largo de la escombrera en su parte inferior, a fin de evitar que existan desplazamientos de material hacia el canal del sistema Pita.

Y tomando como recomendación lo escrito en el Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería del Instituto Geológico y Minero de España, 2004.  En lo referente a las consideraciones de diseño de las escombreras, se recomienda que “cuando los estériles que se van a verter no son homogéneos y presentan diferentes litologías y características geotécnicas, puede ser conveniente el levantamiento de un dique de pie con los materiales más gruesos y resistentes, de manera que actúen  de muro de contención del resto de los estériles depositados.”

Esta presa deberá tener una excavación hasta el nivel C del corte geosísmico, cuya correspondencia geológica indica una secuencia de tobas alteradas intercaladas con caídas de ceniza y lapili de pómez, cangagua. La excavación deberá ser al menos 10 m de profundidad desde la superficie actual,  esto arrojaría un volumen de excavación a máquina de varias profundidades de aproximadamente 19.000 m3. El costo  aproximado de esta presa de tierra  será de aproximadamente unos USD 150.000, considerando la excavación y la colocación de relleno compactado con material seleccionado.

Gráfico No. 12.	Presa de tierra de pie de talud ALT. 3

Elaborado por: Ing. Edison Cruz

La modelación del talud se la realizó igualmente como en el caso anterior con un ángulo de 20° desde la horizontal, formando 4 plataformas separadas entre sí con bermas de 25 metros, con alturas máximas del talud de 24 metros, y con parámetros geotécnicos  = 1,5 t/m3, = = 27°  y c= 0, el  valor mínimo calculado es de FS= 1.025, con lo que podemos garantizar la estabilidad de la escombrera siempre y cuando se realicen los procedimientos adecuados como se indicaran en el manual de procedimiento de  recolección y disposición de escombros.

Gráfico No. 13.	Resultado de modelación Alternativa 3

Elaborado por: Ing. Edison Cruz

En el cuadro siguiente, se muestra un cuadro comparativo de las alternativas analizadas, en base al cual se establecen las conclusiones y recomendaciones del caso.

Cuadro No. 2. Cuadro comparativo selección de alternativas

Elaborado por: Ing. Edison Cruz

# Conclusiones y recomendaciones

Una vez caracterizados los materiales existentes en el terreno actual, estudiadas las tipologías de inestabilidad que se pueden producir, los diversos factores de seguridad y posibles causas de fallas en la escombrera de El Troje II, se plantean las siguientes conclusiones:

- El suelo superior en el terreno es orgánico de cobertura y limos arenosos húmedos y saturados, por esta razón se deberá realizar una limpieza total de esta capa de suelo, para evitar que exista una potencial zona de falla.

- Se analizó el informe geológico basado en el estudio sísmico, y tomando en consideración de las recomendaciones del especialista se analizó la estabilidad con un muro de pie o presa de tierra en el pie de la escombrera para evitar desplazamiento de capas.

- El material utilizado para los taludes de las escombreras debe compactarse, en capas de no más de 30 cm, y posteriormente apisonar utilizando el rodillo pata de cabra y luego el rodillo lizo, con la finalidad de estabilizar el relleno y permitir la compactación del suelo, además se deben realizar obras hidráulicas para que se favorezca el drenaje libre y se evite el efecto de la presión de poro del agua.

- En cada berma, y a lo largo de todo su perímetro, debe construirse un dren que recoja y conduzca el agua hacia drenes verticales (que siguen la pendiente del talud de la escombrera), los que finalmente descargan al dren principal construido al pie del pretil de contención. Las terrazas deben construirse con la pendiente adecuada que permita el escurrimiento del agua hacia sus respectivos drenes.

- Del análisis de alternativas y luego de las modelaciones se concluye que la mejor alternativa es la opción 3 ya que cumple con los factores de seguridad FS= 1,025, y realizando un previo análisis de costos esta alternativa seria un 60% menor que cualquiera de las otras 2 alternativas viables.

- La geometría de la escombrera tendría un ángulo de 20° desde la horizontal, formando 4 plataformas separadas entre sí con bermas de 25 metros, con alturas máximas del talud de 24 metros, y con parámetros geotécnicos  = 1,5 t/m3, = = 27°  y c= 0, de preferencia se deberá compactar las plataformas para mejorar las condiciones geotécnicas del suelo, sobre todo la cohesión y el ángulo de rozamiento interno, con lo que se garantizaría la estabilidad en el tiempo.

- Tomando en consideración las recomendaciones geológicas, sísmicas y estructurales, es necesaria la construcción de la presa de tierra a fin de evitar posibles desplazamientos hacia el canal del sistema Pita - Tambo.

- Se recomienda la siembra plantas de la zona en los desmontes y terraplenes, y en la parte inferior o zona de seguridad se deberá sembrar árboles que sirvan como medida de prevención en el caso extremo de que exista un posible desplazamiento de los taludes de la escombrera.

Gráfico No. 14.	Diseño de la escombrera en planta

Elaborado por: ing. Edison Cruz

Gráfico No. 15.	Diseño de la escombrera en corte

Elaborado por: Ing. Edison Cruz

# ACTIVIDADES PARA EL  FUNCIONAMIENTO DE LA ESCOMBRERA

En el sitio de la escombrera, está conformada el área o patio de maniobras para el acceso, descarga de materiales y salida de los vehículos, para posteriormente con los tractores realizar el volteo de los materiales avanzando en el sentido de la escombrera. El personal de la EPMMOP que operará la escombrera, es un personal capacitado y tiene mucha experiencia en la operación de escombreras en varios sitios del Distrito Metropolitano de Quito (Un ejemplo de lo mencionado es la escombrera de Cuscungo al sur oriente de la ciudad de Quito por el sector de El Trébol).

La operación de la escombrera en términos generales, se describe en base al esquema de la figura siguiente, que agrupa la operación en base a los siguientes componentes:

- Ingreso

  - Registro y cobro de tarifa.

  - Tráfico interno

  - Frente de trabajo

- Área de descarga que incluye:

  - Preparación del área de descarga.

  - Actividades de conformación del cuerpo de la escombrera.

Otros aspectos del manejo:

- Manejo de estadísticas y recaudaciones.

- Mantenimiento:

  - Cerramientos.

  - Drenajes.

- Control de polvo.

Gráfico No. 16. Diagrama de operación

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

En el área de maniobras se ubica el contenedor con las facilidades para los operadores de la escombrera, este contenedor consta de un área para la oficina, para utilización del supervisor de escombreras, de los recaudadores, canceles para los operadores y jornaleros. Adjunto se encuentra una letrina móvil, operada por un gestor, mismo que se encarga de la remoción periódica de las descargas de aguas servidas y de su limpieza.

Adjunto también se construirá un pequeño galpón móvil (pingos y cubierta de eternit) para el resguardo de los equipos.

El abastecimiento de combustible se realizará directamente a través del tanquero de la EPMMOP, a la maquinaria encargada de la operación de la escombrera, por lo que no se requerirá del almacenamiento de combustibles en el área. El mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos pesados se realizará en talleres mecánicos externos que cuenten con permiso ambiental otorgado por la autoridad que corresponda, esto con el fin de garantizar el adecuado manejo de desechos peligrosos.

El esquema general de operación de la escombrera es:

Gráfico No. 17.  Esquema general de funcionamiento de la escombrera

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

# Ingreso

El ingreso a la escombrera debe ser controlado y monitoreado por el personal de guardianía,  debiendo pedir la identificación a todas y cada una de las personas que deseen ingresar  a las instalaciones del mismo.

Este personal deberá llevar un registro escrito en donde por lo menos consten los siguientes  ítems:

- Fecha.

- Hora de ingreso al relleno.

- Hora de salida.

- Placas del vehículo que ingresa y compañía a la que pertenece.

- Nombre de la persona que entra.

- Descripción y cantidad del tipo de escombro que se va a depositar.

- Observaciones

En caso de cualquier duda el personal de guardianía deberá consultar el permiso de acceso al Supervisor de Escombreras de la EPMMOP.

Una vez revisado el tipo de material que se va a depositar, se señalará el sitio de operación de la escombrera donde deberá ser descargado.

La señalización de la escombrera se describe en el capítulo del Plan de Manejo Ambiental. Así mismo, de ser necesario deberá realizarse un previo almacenamiento temporal, destinado a la verificación del material (tierra, escombros u otros), dependiendo de las características de humedad y del sitio mismo de ubicación.

La vigilancia deberá ser permanente, esto es las 24 horas del día y se circunscribirá al acceso de personas y vehículos, a la caseta de guardianía, a las diferentes unidades de la escombrera, adicionalmente se deberá realizar recorridos de vigilancia de la cerca perimetral.

Una vez que han ingresado los vehículos, deberán dirigirse al área que corresponda de acuerdo a las indicaciones del personal de la escombrera, quienes indicarán a los choferes el sitio de descarga en el frente de trabajo.

# Materiales que se pueden depositar

De acuerdo la Ordenanza 332, se define los materiales a depositarse en las escombreras y son:

“Artículo 91. Definición.- Se consideran como tierras y escombros los siguientes:

1. Los restos de tierra, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de excavaciones.

2. Los residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra y, en general, todos los sobrantes de obras.

- Cualquier material residual asimilable a los anteriormente citados.

Quedan excluidos las tierras y materiales destinados a la venta, así como los materiales recuperados por un proceso de reciclaje de escombros”

Así mismo, queda totalmente prohibido el desalojo de basura orgánica, residuos peligrosos, lodos de tratamiento que presenten cualquier característica que los califique como residuos peligrosos (CRETIB)

También, queda estrictamente prohibida la descarga de chatarra y electrodomésticos que no son escombros, la Secretaría de Ambiente deberá regular su disposición final en función de la Ordenanza No. 332, pero al momento existe el servicio de recolección de tereques brindado por EMASEO para residuos voluminosos mismos que son conducidos al relleno sanitario del Inga.

De lo descrito no se recibirán en la escombrera del Troje Fase II, chatarra,  electrodomésticos, lodos de plantas de tratamiento, en cumplimiento de la Ordenanza 332.

# Días de servicio y horarios

Al igual que las restantes escombreras manejadas por la EPMMOP, la escombrera laborará los siete días de la semana, con el siguiente horario:

- Lunes a sábado: 	7H00 a  18H30.

- Domingo:		7H00 a 13H30.

# Tarifas

Las tarifas utilizadas, para los usuarios particulares que no sean del Municipio de Quito, para el depósito y servicio de las escombreras, son cobradas por metro cúbico de descarga, existiendo valores establecidos por tipo de vehículo y su volumen de carga, estos valores son cobrados a través del recaudador de la escombrera, que entrega un ticket, por el pago recibido.

El valor de la facturación, actualmente está dado por los costos siguientes:

- Camionetas:			1 USD.

- Volquetas de 4m3		1,5 USD.

- Volquetas de 5 a 7 m3		2 USD.

- Volquetas de 8 a 10 		3 USD.

- Mulas				4 USD.

- Bañeras			              6 USD.

# Ingreso al frente de descarga

Conforme avanza el llenado de la escombrera, cambia el frente de descarga, así mismo cambia el área de maniobras de los equipos.

Los ayudantes de la escombrera deberán indicar el trayecto que los vehículos deberán seguir, en base al sitio donde se esté realizando la descarga y dependiendo del tipo de escombros. Se indicarán las medidas de precaución y seguridad dado el riesgo de enterramiento de los vehículos el momento de transitar sobre plataformas ya rellenadas.

Los encargados de esta actividad deberán al menos realizar las siguientes actividades:

- Coordinación con el operador de los equipos para definir el sitio de descarga.

- Coordinará con el supervisor de escombreras la necesidad de mantenimiento o implementación de las vías internas, sobre todo en la estación invernal.

- Deberá mantener en buen estado la playa de descarga, de manera tal que las maniobras de los vehículos de transporte, de compactación y retape sean amplios y evite el atascamiento de los equipos. Especial atención se dará a los radios de curvatura y pendientes de las vías.

- La velocidad de circulación en las vías internas de la escombrera será menor a 20 Km/h.

# Área de selección de materiales

De ser el caso y por decisión del Supervisor de Escombreras, podría adecuarse un área de selección de materiales, sitio en el cual se pueda permitir el reciclaje de determinados materiales, a través de gestores o en convenio con Asociaciones de recicladores, conforme los intereses de la municipalidad.

Si se opta por esta opción, en el área de maniobras deberá existir espacio suficiente para que las volquetas con material apto de reciclar, descargue los escombros en este lugar, para que posteriormente los recicladores puedan efectuar su trabajo.

Esta área deberá estar cerca de la zona de descarga para que una vez retirados los materiales aptos de reciclar, estos sean incorporados al cuerpo de la escombrera.

Se deberá tener sumo cuidado en las actividades de descarga, verificando la ausencia de recicladores en el área de descarga.

# Conformación de la escombrera

En el área de descarga y avance de la escombrera, se va conformando las plataformas que forman el cuerpo de la escombrera, para estas actividades el Jefe de la escombrera, deberá remitirse al informe de ingeniería de la misma, donde se establecen los principales aspectos de conformación y compactación de la escombrera.

Una vez que se tenga seleccionados los materiales a ser depositados en la escombrera  que permitirán posteriormente ser distribuidos en el área determinada para la escombrera, es  importante socializar el plan de conformación de taludes en especial a los operadores y ayudantes de las volquetas, los tractores y  las retroexcavadoras, con la finalidad de que ellos sepan lo que deben hacer en el corto, mediano y largo plazo en relación a la  conformación de  la escombrera.

Ya operativamente, se deberá realizar:

- Conformación del área de maniobras, donde se realiza el vaciado de los escombros.

- En el cuerpo de la escombrera, en la quebrada inicialmente se deberá realizar un proceso de limpieza de la capa vegetal.

- Con los equipos, se procede al volteo de los materiales hacia el vaso de la quebrada, misma que al ir incrementándose en altura, llega hasta el nivel del patio de maniobras y permite el avance del cuerpo de la escombrera. Para este procedimiento se establecerán guías del avance máximo de los equipos hacia el área de volteo.

- Por la operación propia del área de maniobras se da un proceso de compactación que permite ir avanzando en el sentido de la quebrada. Los operadores están capacitados y conocen las distancias mínimas que se deben mantener desde el borde del patio de maniobras.

- Cuando se estime necesario, en base al avance de la escombrera, se deberá acceder a la parte de la misma, para efectuar el muro de pie con material seleccionado, así como la conformación de plataformas y taludes según los diseños de estabilidad.

- Conforme se detalla en la evaluación hidráulica, deberá efectuarse los canales laterales de evacuación de aguas lluvias.

# Área de almacenamiento de reciclados

Esta área sería habilitada si se opta por realizar actividades de separación y reciclaje de algunos tipos de escombros, conforme se describió anteriormente.

En todo caso, el Supervisor de escombreras tomará la decisión del sitio para ubicar esta área donde se almacenarían los materiales reciclados por parte de los recicladores aceptados para este fin. Esta área se conformará sobre el cuerpo mismo de la escombrera, que como se mencionó tiene un carácter dinámico conforme va creciendo en el sentido de la quebrada.

Los ayudantes de operación, deberán coordinar con los recicladores, para evitar condiciones insalubres de los sitios de almacenamiento de reciclados.

# Estadísticas y otras actividades

Otras de las actividades que el personal de la escombrera deberá cumplir son:

- Manejo de estadísticas de ingreso de escombros, debiendo llevar la actualización permanente de los principales indicadores de la operación como: cantidad de vehículos por tipo, volumen diario depositado.

- Determinar  el estado de avance de la escombrera y realizar actividades del mantenimiento de las vías para un adecuado acceso y salida del patio de maniobras.

- Control de la señalización y estado de las vías sobre todo en invierno.

- Llevar registros del mantenimiento de los equipos.

- Controlar el manejo de las letrinas móviles, para coordinar con el gestor las evacuaciones requeridas.

- Mantener un stock de equipos de protección, sistemas contraincendios, etc.

En el plan de Manejo Ambiental se desarrollan los diferentes programas que deben ser desarrollados por el personal de la escombrera.

# Recursos humanos y equipos

Los operadores, equipo y maquinaria requeridos son:

Cuadro No. 3. Recurso humano y equipo

| Operadores, Equipo y maquinaria | Cantidad | Personal |
| --- | --- | --- |
| Tractor | 1 | 2 |
| Pala frontal | 1 | 2 |
| Rodillo pata de cabra | 1 | 2 |
| Volquetas de apoyo | 1 | 1 |
| Tanqueros | 1 | 1 |
| Ayudantes |  | 4 |
| Recaudadores |  | 2 |
| Guardias |  | 2 |
| Contenedor de caseta para guardias y oficina | 15,00 m2 |  |
| Batería sanitaria portátil (manejada por gestor) | 1 |  |

Fuente: EPMMOP-Q

Todo el personal operativo de la escombrera tiene implementos de seguridad personal como mascarillas, chalecos, cascos, etc., conforme se detalla en el Plan de Manejo Ambiental.

Se debe indicar que no se ha planificado un depósito de hidrocarburos en la escombrera, dado que el abastecimiento de combustible se realiza directamente a través del tanquero de la EPMMOP, a la maquinaria encargada de la operación de la escombrera, por lo que no se requerirá del almacenamiento de combustibles en el área. El mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos pesados se realiza en talleres mecánicos externos que cuentan con permiso ambiental otorgado por la autoridad que corresponda, esto con el fin de garantizar el adecuado manejo de desechos peligrosos.

De igual forma la letrina móvil es evacuada periódicamente por el gestor encargado de este fin, que mantiene un contrato de servicios con la EPMMOP.

# Registros y controles

Como se mencionó en numerales anteriores, una de las actividades desarrolladas en el ingreso al patio de maniobras es el registro de los materiales a depositarse, la determinación del volumen a descargarse, que está en función del tipo de vehículo, conforme se indicó y en base a esta estimación, se recauda la tarifa asignada, entregándose el respectivo ticket de cobro.

Este registro permite cuantificar de manera aproximada tanto la cantidad de ingresos económicos recaudados que aportan a los gastos operativos de la escombrera, como la obtención del valor aproximado de metros cúbicos depositados en la escombrera.

Así mismo, se lleva un control y estadísticas de los suministros requeridos para la operación, como combustible, dotación de agua apta de consumo, para el personal operativo y guardias de la escombrera, así como de la evacuación de las aguas servidas de las letrinas móviles por parte del gestor contratado para este fin.

Los controles operativos a más del adecuado control y mitigación del polvo en la vía de acceso y patio de maniobras, es el control de taludes y avance de la operación, para lo cual un especialista de la EPMMOP, deberá realizar periódicamente este control.

# ÁREA DE INFLUENCIA

La determinación de las áreas de influencia para cualquier proyecto de ingeniería, está marcada por el alcance geográfico y por los cambios o alteraciones (impactos) en los componentes ambientales que este pueda ocasionar.

A partir del objeto geográfico que representa el proyecto, se define una distancia, donde el geo-objeto es un centro de gravedad a partir del cual sale el radio o el área que tiene la distancia de lo que se considera tendría una afectación directa e indirecta de las acciones del proyecto. De esta forma se tiene dos niveles de análisis o dos tipos de áreas de influencia, la de influencia directa y la indirecta.

# ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO (AID)

El Área de Influencia Directa (AID) está definida como el medio circundante donde las actividades de construcción y operación tienen una incidencia en la supervivencia de los ecosistemas y en las actividades diarias de los usuarios del proyecto; hay pérdida de vegetación, movimiento de tierras, interrupciones de tráfico, problemas de acceso a las viviendas, ruido, vibraciones, incremento en la congestión de tráfico, por ejemplo, en el componente físico se afectan los suelos donde habrá movimiento de tierras, para el componente biótico se afecta la vegetación y la fauna donde habrá desbroce y movimiento de tierras; para el componente social se afectan viviendas, caminos de acceso e infraestructura local.

El área de influencia directa del estudio, para la escombrera de El Troje fase II consistirá en el lote donde se implementará la escombrera, esta será rellenada con escombros y materiales asimilables a escombros lo cual no tendrá efecto alguno en viviendas ya que no se encuentran cerca al sitio de la escombrera, estas no serán afectados por la generación de polvo, ruido y vibraciones, ingreso de vehículos y por la operación de la escombrera, por lo que se considera esta área en un círculo de 500 m de diámetro, desde el centro del lote. Se debe indicar que se ha tomado este radio como área de influencia, debido a que en las diferentes direcciones no existe viviendas habitadas por encontrarse en un bosque protector.

# DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades del proyecto.

Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado. Para el Componente Físico, el área de influencia indirecta está limitada por los accidentes geográficos que se encuentran en el área, así como por las potenciales afectaciones paisajísticas; para el Componente Biótico, el área de influencia indirecta constituye las zonas afectadas por ruido de las actividades del proyecto, circulación de personal y maquinaria, especialmente de la volquetas que transportan los escombros hacia la escombrera.

Gráfico No. 18. Área de Influencia Directa. R= 500m.

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P. Fuente: Google Earth

Para el Componente Social, el área de influencia indirecta es la zona de afectación a personas, centros poblados dentro del radio de acción alrededor de las obras del proyecto, especialmente por circulación y ruido de maquinaria, vehículos, incremento de tráfico, personal, demandas de servicios y cambios socio económicos. Por tanto se considera como AII a la parroquia de Turubamba, especialmente a la zona oriental de la misma, la misma que actualmente ya es impactada por las actividad de la escombrera Troje I.

# LINEA BASE - MEDIO FÍSICO

# CLIMA

El clima de una determinada región se define como el conjunto de características atmosféricas encontradas en dicha región, incluyendo la temperatura, la precipitación, la humedad, vientos y nubosidad.

La Línea Base Meteorológica ha sido desarrollada sobre la información contenida y disponible en los Anuarios Meteorológicos del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, se debe indicar que dentro de la información que se dispone del INAMHI, se estableció a la Estación IZOBAMBA (M003). La ubicación de la estación meteorológica es:

Cuadro No. 4. Ubicación geográfica de la estación meteorológica

| Estación | Latitud | Longitud | Elevación (msnm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izobamba | 0º 21’ 45” S | 78º 33’ 11” W | 3058 |

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

A continuación se realiza una descripción más detallada de cada componente del clima, como: temperatura, precipitación, humedad relativa, nubosidad y viento.

# Características Generales

Las alturas en el sitio del proyecto varían entre los 2200 a  3100 msnm, esto le ubica en la  zona climática: Húmedo Temperado.

# Región Húmeda Temperada

Se  localiza  a  lo  largo  de  la  Sierra,  tanto  en  las  estribaciones  externas  de  las cordilleras, como en el interior de las hoyas. En esta región se encuentran Píntag, Sangolquí, Conocoto y Tambillo y desde Alóag hasta una parte de Machachi.

Se localiza entre altitudes de 1800 a 3000 msnm, su temperatura oscila entre 12 °C y 18 °C, recibiendo precipitaciones promedio entre los 1000 y 1500 mm. La duración de la estación seca es un tanto variable, pero corresponde a los meses de julio y agosto. Esta   región   bioclimática  corresponde  a  la  formación  ecológica  bosque  húmedo Montano Bajo (bhMB), según la clasificación de Holdridge. (Cañadas, 1983).

# Temperatura del aire

Las temperaturas evaluadas en el periodo especificado muestran que se mantiene relativamente constante, la temperatura ambiente en la zona de estudio no presenta variaciones significativas durante los correspondientes años, registrado una media multianual de 12 °C.

Cuadro No. 5. Valores Promedios Multianuales de Temperatura

| Estación: IZOBAMBA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Promedio |
| T °C | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,4 | 12 |

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

En el año la temperatura mensual promedio es bastante estable, no existe variaciones extremas  de cambios de temperatura de un mes a otro. La temperatura más baja.

Gráfico No. 19. Temperatura

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

# Precipitación

La precipitación anual, constituye un parámetro importante en lo concerniente al análisis de la autodepuración natural de la atmósfera de un sitio determinado, considerando que este fenómeno natural produce el lavado de los contaminantes atmosféricos. De los datos obtenidos para el periodo establecido, la media multianual es de 1535,06 mm/año, registrándose en el año 2008 el promedio más alto de precipitación.

Cuadro No. 6. Valores promedios multianuales de Temperatura

| Estación: IZOBAMBA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Promedio |
| mm | 1129,0 | 1265,0 | 1465,4 | 1783,6 | 2032,3 | 1535,06 |

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

Gráfico No. 20. Precipitación

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

En el siguiente mapa se detalla la precipitación en la zona de estudio.

Mapa Temático No.4. Precipitación

Elaborado Ing. Marcelo Castillo

# Humedad Relativa

La humedad relativa es la relación en porcentaje entre la humedad absoluta (peso en gramos del vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire) y la cantidad de vapor que contendría el metro cúbico de aire si estuviese saturado a cualquier temperatura. La humedad relativa para el periodo registrado alcanza un valor promedio multianual  de 78,8%.

Cuadro No. 7. Valores promedios multianuales de humedad relativa

| Estación: IZOBAMBA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Promedio |
| % | 77 | 77 | 78 | 79 | 83 | 78,8 |

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

Gráfico No. 21. Humedad Relativa Media Multianual

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

# Nubosidad

La expresión reveladora de los procesos físicos que se producen en la capa gaseosa atmosférica es la nube, cuyo carácter “visible” le confiere la propiedad de testigo del tiempo presente, por cuanto su forma, su mayor o menor desarrollo, su altura, etc., son indicativos del estado de la atmósfera.

Los datos registrados en la estación meteorológica IZOBAMBA (M003) reflejan un promedio de nubosidad de 6/8 para el periodo registrado.

Cuadro No. 8. Nubosidad

| Estación: IZOBAMBA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Promedio |
| Octas | - | 6 | 5 | - | - | 6 |

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

Gráfico No. 22. Nubosidad

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

# Viento

El viento está determinado fundamentalmente por su dirección, por esta razón los patrones de viento reportan información importante sobre la dispersión de los contaminantes en una determinada zona, considerando que los contaminantes atmosféricos se desplazan en sentido horizontal, según el patrón del viento predominante.

Como se mencionó anteriormente, se tomará los valores registrados en la estación meteorológica Estación IZOBAMBA (M003) del año 2008 ya que es el que registra la mayor cantidad de datos y son los más actuales del total de los datos publicados por el INAMHI.

Cuadro No. 9. Velocidad del Viento en el año 2008

| Estación: IZOBAMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Promedio |
| Valor medio anual m/s | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 1,18 |

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

Gráfico No. 23. Velocidad media anual del viento

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

# Clasificación Climática

Según el diagrama ombrotérmico presentado en la siguiente figura en el transcurso del año se  presenta un mes semiárido (julio), es decir durante el verano, y el resto de meses se presentan húmedos lo que indica que la temperatura no es suficiente como para evaporar en su totalidad a la precipitación que se presenta en la zona

Gráfico No. 24. Diagrama Ombrotérmico

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaborado Ing. Marcelo Castillo

# Calidad del aire

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), a través de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico (REMMAQ) de la CORPAIRE obtiene información sobre la calidad del aire ambiental.

El monitoreo del aire es una herramienta básica de la gestión ambiental y la información que produce debe ser utilizada para el diseño, implementación y evaluación de las políticas de control de las fuentes generadoras de emisiones y de las acciones orientadas al mejoramiento de la calidad del recurso, más aún en ciudades de altura como Quito, donde las condiciones climáticas, topográficas y de  operación  de  los  equipos  de  combustión,  las  vuelven  más  sensibles  a experimentar  episodios  graves  de  contaminación  atmosférica,  que  conllevan peligros potenciales para la salud de sus habitantes.

La REMMAQ por medio de sus estaciones remotas ubicadas en el área urbana de la ciudad de Quito y los valles aledaños, está en capacidad de medir de manera continua la concentración en el aire ambiente de cinco de los denominados contaminantes comunes: material particulado fino (PM2.5), óxidos de nitrógeno expresados como dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y oxidantes fotoquímicos expresados como ozono (O3).  A continuación se exponen los principales parámetros medidos para la estación de Guamaní o del Camal, las más cercanas al proyecto.

Partículas sedimentables: El punto con depósitos más altos durante el año fue principalmente Quitumbe (10.75 mg/cm2), seguido por Guayllabamba (4.37 mg/cm2), San Antonio de Pichincha (3.32 mg/cm2), La Ecuatoriana (3.13 mg/cm2) y Conocoto (2.81 mg/cm2).

La concentración mensual máxima de partículas sedimentables en Guamaní es superior a la norma nacional de 1 mg/cm2 durante 30 días,  mientras que El Camal está por debajo del valor establecido en la norma nacional.

Gráfico No. 25. Concentraciones Mensuales Máximas partículas sedimentables (mg/cm2 durante 30 días) año 2011 por estaciones

Fuente: Informe Anual 2011- Calidad del Aire. Secretaria de Ambiente

Material Particulado PM10: La máxima media anual de PM10 se registró en Carapungo (47.1 µg/m3), seguida por El Camal y Guamaní con una concentración promedio de 42.8 µg/m3. Las estaciones con menores concentraciones fueron Jipijapa y Tababela con un promedio de 23.9 µg/m3. En la figura se observa que ninguna estación supera el nivel establecido en la NCAA (50 µg/m3). Las emisiones de PM10 se asocian a procesos de re suspensión de polvo y desgaste de vías sin pavimento, así como también procesos de combustión en empresas y de vehículos. Al norte, en Carapungo, también se debe considerar el aporte del tráfico en vías sin pavimento y erosión eólica.

Gráfico No. 26. Promedios anuales PM10 (µg/m3) año 2011 por estación*

Material particulado fino (PM2.5): La concentración media anual establecida por la NCAA (15 µg/m3), con excepción de la estación Cotocollao fue superada en las demás estaciones (El Camal, Belisario, Centro y Carapungo). La concentración más baja se registró en Cotocollao (14.8 µg /m3) que se encuentra muy cercana al limite establecido por la Norma, seguida de la estación Belisario (17 µg /m3), y la más alta en El Camal (21.6 µg /m3). Estas concentraciones también son mayores al valor guía que al respecto sugiere la OMS (10 µg /m3). Es importante indicar sin embargo que respecto al año anterior, los valores máximos registrados en el 2011, fueron menores y adicionalmente las estaciones en las cuales se superó la concentración máxima para 24 horas de muestreo, en el año 2010 fueron 3, a diferencia de lo ocurrido en el 2011, en donde no se tuvieron estaciones con excedencia.

Dióxido de azufre (SO2): los promedios anuales, no se supero en ninguna de las estaciones la concentración media anual de la NCAA (60 µg /m3). Los promedios anuales más altos se registraron en Chillogallo, Chilibulo, Conocoto, Cumbaya, Itchimbia, Kennedy, Necochea y San Isidro del Inca.

Monóxido de Carbono (CO): no se registraron valores superiores a lo establecido en la NCAA vigente desde junio del 2011, para las concentraciones de 1 hora (30 mg/m3) y en 8 horas (10 mg/m3). Tampoco fueron superadas las respectivas guías de la OMS (30 mg/m3 en 1 hora, 10 mg/m3 en 8 horas). La concentración más alta promedio en 1 hora fue de 6.11 mg/m3 el 14 de septiembre en la estación Carapungo y la máxima en un promedio de 8 horas fue de 2.50 mg/m3, registrada en la estación El Camal el 28 de abril de 2011. Cabe indicar que hasta el año pasado, existía una diferencia numérica de 10 unidades entre la NCAA y la guía OMS para concentraciones de CO en una hora, sin embargo y desde junio del 2011, esa diferencia se eliminó con la puesta en vigencia de las modificaciones en la NCAA.

Ozono (O3): No se registraron concentraciones mayores a lo establecido por la NCAA vigente desde junio del 2011 para promedios de 8 horas (100 μg/m3). En lo referente a estaciones críticas, se registraron las concentraciones medias anuales más altas en Cruz Loma (31.89 μg/m3) y  Guamaní (29.11 μg/m3), seguidas por San Isidro del Inca (27.78 μg/m3) y Tumbaco (26.73 μg/m3).

Dióxido de Nitrógeno (NO2): la concentración media anual máxima (40 μg/m3), fue superada en varias estaciones, entre las más altas tenemos a La Marín (199.2 μg/m3), Nechochea (130.9 μg/m3) y Basílica (101.2 μg/m3). El resto de estaciones que superan la NCAA anual son: Chilibulo, Chillogallo, Conocoto, Escuela Sucre, Maternidad y Monteserrin, con una concentración promedio de 61.3 μg/m3.

Gráfico No. 27. Distribución espacial de la concentración media anual de ozono (O3)

Fuente: Secretaria del Ambiente 2011

Gráfico No. 28. Distribución espacial de la concentración media anual dióxido de nitrógeno (NO2)

Fuente: Secretaria del Ambiente 2010

Gráfico No. 29. Distribución espacial de la concentración media anual dióxido de azufre (SO2)

Fuente: Secretaria del Ambiente 2010.

# Ruido

De acuerdo al Informe Anual 2011 / Calidad del Aire, de la Secretaría de Ambiente, el nivel de ruido promedio mensual de la estación Camal se encuentra entre 60 y 65 dB(A), los niveles de ruido se mantienen aproximadamente constantes (alrededor de 63dB(A)) desde mayo hasta octubre.

Gráfico No. 30. Resumen mensual Estación Camal

Fuente: Informe Anual 2011- Calidad del Aire. Secretaria del Ambiente

# USO DEL SUELO

El área donde se ubica el terreno para la escombrera pertenece al Parque Metropolitano del Sur, razón por la cual aparece en el mapa temático del PUOS, de la municipalidad de Quito, como Equipamiento urbano, así mismo, el terreno está en un bosque protector, como se señala en el numeral de aspectos bióticos.

Mapa Temático No 5. Plan de Uso y Ocupación del Suelo

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

# GEOLOGIA

# Objetivo

Determinar las características geológico – estratigráficas de los horizontes superficiales y subsuperficiales de los distintos materiales rocosos y/o suelos existentes en la zona de estudio.

# Metodología

Para el cumplimiento de los objetivos se procedió a:

- Compilación y análisis de datos geológicos y geomorfológicos existentes en trabajos inéditos y publicados (CODIGEM, INEMIN, CAF, EPN, ESPE, consultoras, entre otros).

- Trabajo de campo, se procedió a la identificación litológica y clasificación litoestratigráfica. Identificación de fenómenos de geodinámica externa que se presentan en la zona y su contribución a la configuración morfológica actual.

- Campaña de sísmica de reflexión en eje externo del cierre de la escombrera e interpretación de resultados.

- Trabajo de gabinete, elaboración de informe.

# Geología Regional

El Ecuador se localiza en el denominado “cinturón de fuego del Pacífico”, lugar donde se produce la convergencia y subducción (introduce) de las placas oceánicas, la velocidad de convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana es de 70 mm/año con una dirección N 81° E (DeMets et al., 1990). La contemporaneidad y vigencia de la tectónica de placas en nuestro país se manifiesta con fenómenos tales como: volcanismo activo y alta actividad sísmica.

La geodinámica de placas ha definido la geografía del país en tres regiones naturales Costa, Sierra y Amazonía, y  la formación de la cadena montañosa de los Andes ecuatorianos que constituye el límite entre las regiones.

En la región Sierra se notan como rasgos importantes la Cordillera Occidental, la Cordillera Real u Oriental y la Depresión Interandina  o Valle Interandino localizada entre las dos cordilleras en la que se desarrollan cuencas intramontañosas rellenadas principalmente por depósitos volcano-sedimentarios, volcánicos y sedimentarios de edad Cuaternaria. Los relieves colinados son rasgos característicos que dividen las cuencas intramontañosas.

# Geología estructural

En el área de estudio se destaca la falla de Quito y los sets de fallas asociadas entre las que se puede mencionar Carapungo, Catequilla, San Miguel, Monjas y Guayllabamba – río San Pedro; los fallamientos afectan a depósitos modernos en la vertiente oeste de los valles de los ríos San Pedro, Machángara, Guayllabamba y Monjas indican la actividad de las mismas; asociada a los sistemas de fallas se encuentran zonas de debilidad que producen deslizamientos.

La falla de Quito, tiene una dirección preferencial es de N10ºE  hasta N30°E, el sistema presenta un intenso fallamiento secundario; la extensión cartografiada es de 45 Km. extendiéndose desde Pomasqui al norte hasta Amaguaña al sur, buzando al oeste entre los 30° y 45°,  (Soulas et. al. 1991). Es una falla compresiva, representa una fuente sismogenética importante y peligrosa para la ciudad de Quito ya que su actividad es susceptible de producir sismos con intensidades superiores  a grado VIII MKS (Hibsch et al 1996), y, el sismo máximo probable es de  6,9  a 7,1 Ms (Soulas et al 1991). Hibsch (1996)  determina una recurrencia media de 115 años para eventos sísmicos de intensidad mayor a VIII MKS.

Soulas, J-P, et al. (2001), en el estudio referente a las longitud de rotura en superficie por acción de fallas activas, estiman desplazamientos promedios entre 0,15 m y 0,95 m para el cruce con las fallas El Tambo, Sucus, Ramos Sacha y Quito con un ancho de zona dinámica variable entre 100 y 300 m. para cada cruce.

Según el Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarias de Ecuador compilado por Egüez et. al. (2003), las fallas cuaternarias que potencialmente tienen influencia en el área considerando un radio de 60 kilómetros, se enumeran a continuación.

Cuadro No. 10. Estructuras Cuaternarias

| Número | Nombre de estructura | Sentido de movimiento (mayor/menor) | Edad del último movimiento | Tasa de movimiento (mm/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC-27 | Falla Billecocha-Huyrapungo |  |  |  |
| EC-27 a | Sección Billecocha | Normal | <15 ka | <1(desconocida) |
| EC-27b | Sección Huyrapungo | Dextral | <1,6 Ma | <1(desconocida) |
| EC-28 | Falla Apuela |  |  |  |
| EC-28b | Sección Central | Dextral | <1.6 Ma | <1(desconocida) |
| EC-28c | Sección Sur | Desconocida | <1.6 Ma | <1(desconocida) |
| EC-29 | Falla Nanegalito | Dextral | <15 ka | 1-5 |
| EC-30 | Falla El Cinto |  |  |  |
| EC-30a | Sección Guayacán | Sinistral | <1.6 Ma | <1(desconocida) |
| EC-30b | Sección Río Cinto | Sinistral | <1.6 Ma | <1(desconocida) |
| EC-31 | Falla Quito |  |  |  |
| EC-31a | Sección Norte | Reversa, dextral | <15 ka | 0,2-1,0 |
| EC-31b | Sección Sur | Reversa, dextral | <15 ka | 0,2-1,0 |
| EC-32 | Falla Tandapi | Sinistral | <15 ka | 1-5 |
| EC-33 | Falla Pallatanga | Dextral | <1.6 Ma | <1 |
| EC-35 | Falla Machachi | Dextral | <1.6 Ma | <1 |

Fuente: Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarias de Ecuador

El análisis de la Geología Estructural determina que en el radio de estudio existen fallas geológicas que han presentado movimiento en los últimos 15.000 años, entre las que destacan las fallas Billecocha - Huyrapungo, Nanegalito, Quito y Tandapi, éstas son potenciales generadoras de sismos que afectarían la zona de estudio.

El estudio de geofísica determina la posible existencia de una falla geológica de dirección suroeste-noreste, cubierta con suelos recientes.

# Geología Local

El área de la proyectada escombrera, se asienta en la vertiente externo del sistema colinado, con pendiente moderada, en la que se evidencia rasgos de erosión que forman “vaguadas” limitadas por escarpes subverticales.

Se diferencia las siguientes unidades geológicas:

- Suelo orgánico: formado a partir de cenizas volcánicas, su potencia alcanza 1,60 metros, de color negro, alto contenido de materia orgánica, su textura es limo arenosa, húmedo ha saturado (en la zona se registran precipitaciones intensas).

- Formación Cangagua: depósito piroclásticos cuaternario de varios metros de espesor que cubre en forma de mantos la topografía pre-existente (depositación periclinal), la litología consiste de tobas alteradas, de color café parduzco de origen eólico, intercalada con caídas de ceniza, pómez, paleosuelos (suelos orgánicos sepultador) y eventualmente flujos de lodos y avenidas. Su espesor es variable en flancos de colinas hasta 30 metros. La permeabilidad de esta formación es moderada, sin embargo la misma se incrementa por la presencia de estratos de arena (ceniza) intercalados entre la toba.

- Volcánicos del Atacazo, Iliniza y Corazón: No aflora en el área de estudio (infrayace a la cangagua), según la Hoja Geológica N° 66 Machachi (Dirección General de Geología, 1978), petrográficamente las andesitas son melanocráticas con fenocristales grandes de piroxeno monoclínico y ortorrómbico de plagioclasa zonada, dentro de una matriz usualmente oscura de grano fino a vidriosa. En las investigaciones geofísicas se determina que las rocas volcánicas se encuentran muy alteradas y fracturadas.

Cuadro No. 11. Correspondencia geológica línea sísmica LS-1 y LS-2

| Complejo Sísmico | Velocidad Vp (m/s) | Velocidad promedio Vp (m/s) | Velocidad promedio Vs (m/s) | Potencia (m) | Correspondencia geológica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 250 - 270 | 270 | 181 | 0.80 - 1.60 | Suelo orgánico de cobertura, limos arenosos húmedos a saturados. |
| B | 330 - 350 | 340 | 237 | 0.90 - 9.0 | Secuencia de Arenas y tobas húmedas, (Cangagua). |
| C | 615 - 689 | 652 | 456 | 12.0 - 15.0 | Tobas alteradas intercaladas con caída de ceniza y lápilli de pómez, (Cangagua). |
| D | 1200 - 1330 | 1265 | 816 | >10 | Roca, Volcánicos indiferenciados muy alterados y fracturados, Volcánicos del Atacazo, Corazón e Iliniza. |

Fuente: Informe Técnico de Geofísica mediante Sísmica de Refracción

El análisis realizado de sísmica de refracción (Ver Anexo  No. 3), a más de brindar características a detalle del suelo, como estratificación, grado de saturación, características mecánicas, permite determinar las capacidades portantes, para el diseño de estabilidad de la escombrera.

Como se observa, de los resultados del estudio de sísmica de refracción, tanto en el cuadro No. 9 como en el gráfico siguiente, se detalla la composición del suelo en sus diferentes estratos, así como la descripción de las principales características del mismo.

Gráfico No. 31. Perfiles de los cortes geosísmicos

Como se observa el primer estrato A, se encuentra de húmedo a saturado, debido principalmente por las fuertes lluvias presentes en la zona. No se reporta nivel freático hasta los 10 m.

Foto No. 6. Vista panorámica del Troje, se observa los flancos externos de la vaguada

# Riesgos naturales

Filho Agusto define los riesgos geológicos como “una circunstancia o situación de peligro, perdida o daño, social y económico, debida a una condición geológica o a una probabilidad de ocurrencia de procesos geológicos, inducidos o no”.

A continuación se describe la metodología utilizada para las amenazas geofísicas (sismos y erupciones volcánicas) y morfoclimáticos (remoción en masa).

# Metodología

- Amenazas Geofísicas

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]; peligro o amenazas, se refiere a la posibilidad de que un determinado fenómeno natural, de una cierta extensión, intensidad y duración, con consecuencias negativas, se produzca. De acuerdo con la CEPAL, existen varios enfoques para estimar el peligro de un sitio, uno de los más utilizados es el modelo frecuencia – intensidad para evaluar la magnitud del peligro.

- Intensidad

La identificación de un peligro involucra la determinación de una medida de su intensidad o tamaño, La intensidad de un peligro es una medida de su tamaño o de su capacidad para generar daños (CEPAL).

Para el análisis de peligro se utiliza los parámetros recomendados por la CEPAL.

Cuadro No. 12. Parámetros para peligro geológico

| Peligro | Intensidad |
| --- | --- |
| Sismos | Aceleración máxima del terreno |
| Erupciones volcánicas | Índice de explosividad volcánica |

Fuente: CEPAL

- Frecuencia

Se refiere a la frecuencia en la que ocurren los eventos y de su área de influencia.

Cuadro No. 13. Frecuencia y probabilidad

| Probabilidad |  | Frecuencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Términos | Probabilidad de ocurrencia en 50 años | Período de retorno en años | Término |
| Alta | 100 hasta 82% | 1 hasta 30 | A menudo |
| Media | 82 hasta 40% | 30 hasta 100 | Media |
| Pequeña | 40 hasta 16% | 100 hasta 300 | Rara |

Fuente: BUWAL y BWW (1995)

A continuación se presenta el diagrama de doble entrada, para evaluar el peligro cualitativo.

Gráfico No. 32. Diagrama de peligro procesos geofísicos

Elaboración: Albán Galo

En el siguiente mapa se detalla los movimientos en masa.

Mapa Temático No.  6. Movimientos en masa

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

Como se observa en el sitio se observa una característica de baja a muy baja, referente al movimiento de masas.

Para el presente estudio se ha utilizado el método desarrollado por Mora & Vahrson modificado por Heredia y otros, método que considera el valor de los factores  intrínsecos o pasivos (VFP) y el valor de los factores activos o desencadenantes (VFA).

Los factores intrínsecos o pasivos son los siguientes:

- Ac   =  Actividad del fenómeno

- Un   = Unidades litológicas

- Mo .= 	Morfología

- Er   = 	Erosión

- Pe  = 	Relación de litología con la pendiente

- Es   = 	Relación de estructuras con la pendiente

- HR  = 	Humedad relativa

- INT = 	Intensidad del fenómeno

Se considera factores desencadenantes a los siguientes:

- Si  = Sismicidad

- Pl  = Pluviosidad

- ME= Modificación geométrica y estática

- If   = Recarga antrópica

Cada uno de los parámetros es calificado con un cierto valor y peso, los rangos de calificación determinan el grado de peligrosidad:

- Baja    : 	0 – 0,33

- Media: 	0,33 – 0,66

- Alta     : 	0,66 – 1

- Vulnerabilidad

De acuerdo a la CEPAL “La estimación de la vulnerabilidad de un sistema ante un peligro dado depende de las características del fenómeno y es, a nuestro parecer, la que presenta mayor dificultad entre las actividades del análisis del riesgo. Para el análisis de la vulnerabilidad física de un asentamiento humano o una ciudad, es necesario entender los procesos de daño debidos a fenómenos naturales, en la infraestructura y bienes propios del lugar, para luego identificar y evaluar las características que determinan el grado de vulnerabilidad”.

El objetivo es medir el grado del daño a la infraestructura y/o probabilidad de pérdida de vidas, debido a la interacción del elemento expuesto con los procesos naturales.

Los criterios utilizados para definir la vulnerabilidad está en función de las consecuencias que generaría el proceso geológico, se detalla a continuación.

Cuadro No. 14. Vulnerabilidad

| Categoría | Consecuencias |
| --- | --- |
| 6 | Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, gran quebranto de las actividades productivas. Pérdidas que superan $1.000.000 |
| 5 | Varias muertes. Pérdidas económicas que oscilan entre $500.00 a $1.000.000 |
| 4 | Muertes. Pérdidas económicas que oscilan entre $100.000 a $500.000 |
| 3 | Lesiones extremadamente graves (invalides permanente). Pérdidas económicas que oscilan entre $1.000 a $100.000 |
| 2 | Lesiones graves. Pérdidas económicas inferiores a $1.000 |
| 1 | Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños. Pérdidas económicas inferiores a $1.000 |

Fuente: Fine William

- Riesgos Naturales

El riesgo según la UNESCO “representa la posibilidad de una pérdida que puede afectar a la vida humana, las propiedades o la capacidad productiva”. El riesgo es el resultado de la conjunción espacial de dinámicas negativas y dinámicas positivas que tienen el efecto de reducirlo.

La evaluación del riesgo es un proceso que consiste en determinar su naturaleza y extensión para obtener una medida de sus consecuencias en la sociedad. Uno de los enfoques consiste en el análisis de la interacción de los factores de riesgo: amenazas potenciales o peligros y de la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad existentes.

La ecuación básica de riesgo por tanto, considera dos parámetros principales: la amenaza del proceso natural y la vulnerabilidad física y social asociada, de este modo para el análisis de riesgos naturales cualitativos tenemos:

R = A x V

Dónde:

- R = riesgo

- A = amenaza (peligro)

- V = vulnerabilidad

Gráfico No. 33. Matriz de riesgo.

Elaboración: Albán Galo

- Amenazas geofísicas

El Ecuador está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, borde continental activo, en el que se desarrollan procesos tectónicos complejos. La sismicidad y vulcanismo son consecuencias directas de estos procesos, el margen a lo largo de la zona de subducción comprendida entre la latitud 4°N y la latitud 3°S corresponde a una zona sísmicamente activa capaz de producir grandes terremotos.

- Amenaza sísmica

La parte oriental de la provincia de Pichincha ha sido afectada de manera importante (intensidades mayores a VII) por siete eventos sísmicos en los últimos 462 años, lo cual nos da una recurrencia de 66 años. Estos eventos ocurrieron en 1541, 1590, 1660, 1859, 1914, 1938 y 1987, variando el tiempo transcurrido entre eventos desde los 24 hasta los 199 años. Se debe destacar que a partir del sismo de 1859, en que se puede disponer de una mejor información de la sismicidad de la zona, el período de recurrencia de sismos importantes es de 42 años.

La zona en estudio se localiza en la denominada Provincia Sismotectónica de Arco Volcánico No. 8 (Rhon 1983); desde el punto de vista geodinámico la provincia corresponde al arco volcánico desarrollado como consecuencia de la subducción producida por la colisión de la placa oceánica con la placa continental, esta dinámica ha generado un intenso fallamiento.

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (MIDUVI-Cámara de la Construcción de Quito 2011), la zona de estudio presenta las siguientes características:

- Zona sísmica:					V

- Valor factor z:					0,40 g

- Caracterización de la amenaza sísmica:		Alta

- Amenaza volcánica

El Ecuador es un país eminentemente volcánico, el Distrito Metropolitano de Quito, en su historia se va visto afectado por las erupciones de los volcanes Guagua Pichincha, Cotopaxi, Antisana y Reventador.

Cuadro No. 15 . Características de los volcanes en el área de influencia del proyecto

| Volcán | Erup. | Fat | Prop | Exp | Piro | Exp.F | Lava | IEV | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Guagua Pichincha | 1881 |  |  | X | X |  |  | 2-4 | 500 |
| Cotopaxi | 1887 | X | X | X | X |  | X | 0-4 | 117±70 |
| Reventador | 2002 |  |  | X | X |  | X | 2-3 | 25 |
| Antisana | 1801 |  |  | X | X |  | X | 0-2 | 2000? |

Fuente. Simkin, T. et al. Volcanoes of the World. (Stroudsburg, Pennsylvania: Hutchinson Ross Publishing Company, 1981). Tomado de Guías para la Mitigación de Riesgos Naturales en las Instalaciones de la Salud de los Países de América Latina (Pan American Health Organization (PAHO) / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1999, 67 p.)

- Fecha de la última erupción

- Fatalidades ocasionadas por una o más erupciones

- Destrucción de tierras agrícolas u otros daños a la propiedad ocasionados por una o más erupciones

- Una o más erupciones explosivas

- Flujos piroclásticos y/o explosiones laterales

- Explosión freática

- Flujo de lava, domos de lava

- IEV: Índice de Explosividad Volcánica, combina el volumen total de productos, altura de la nube eruptiva, duración de erupción. 0 (no explosivo), 1 (pequeña), 2 (moderada), 3 (moderadamente larga), 4 (larga), 5 (muy larga), 8 (cataclismica)

- Período de retorno en años

En el siguiente cuadro se enumera las principales amenazas volcánicas a la que está expuesta la escombrera.

Cuadro No. 16. Los peligros volcánicos

| Volcán | Tipo de amenaza | Zona expuesta |
| --- | --- | --- |
| Antisana | Caída de ceniza <5 cm | Toda la superficie |
| Cotopaxi | Caída de ceniza 5-25 cm | Toda la superficie |
| Guagua Pichincha | Caída de ceniza <5 cm | Toda la superficie |
| Reventador | Caída de ceniza <5 cm | Toda la superficie |

Fuente. Escuela Politécnica Nacional-Instituto Geofísico

- Amenazas morfoclimáticas

De acuerdo con Bermúdez (2003) los fenómenos de remoción en masa se relacionan básicamente, con la naturaleza litológica de los materiales, su grado de compactación, meteorización, porosidad, permeabilidad y pendiente.

La zona de estudio se localiza en la vertiente externa del sistema colinado intramontañoso con fuertes pendientes, se registra fuertes precipitaciones  de gran intensidad. No se evidencia procesos geodinámicos de magnitud en el sector de estudio, es necesario considerar que una vez construido la escombrera se pueden presentar procesos geodinámicos asociados a la fuerte pendiente, alta pluviosidad y posible falla geológica.

Cuadro No. 17. Procesos morfoclimáticos

| Tipo | Modalidad | Descripción | Localización |
| --- | --- | --- | --- |
| Escurrimiento superficial del agua | Erosión laminar | Arrastre casi imperceptible de capas delgadas de suelo por mantos de agua o redes de surquillos. Se produce por la pendiente fuerte y por los aguaceros | En toda el área |
| Flujo superficial de agua | Concentrado o en sofusión | Arrastre de partículas finas por debajo de la superficie del suelo, causado por las aguas de infiltración. Asociada por la fuerte pendiente y materiales de diferente permeabilidad | Se producen hundimientos locales con ruptura de la capa inferior |
| Remoción en masa | Caídas | Por desprendimiento de rocas o suelos por efecto de la gravedad | En los bordes de la vaguada |

Elaboración: Albán Galo

# Evaluación de riesgos naturales

- Procesos geofísicos

El análisis de riesgos geológicos, se orienta a determinar los potenciales impactos y la vulnerabilidad de la escombrera, para determinar las medidas de prevención y mitigación en las fases de construcción y operación de la escombrera.

Cuadro No. 18. Análisis de riesgos geofísicos cualitativos

| Riesgo Sísmico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amenaza (Peligro) |  |  |  |  | Vulnerabilidad | Riesgo global |
| Nivel de amenaza sísmica | Aceleración máxima del terreno | Intensidad | Frecuencia | Peligro global |  |  |
| Zona IV (mayor peligro) valor 3 | 0,40g | Alta | A menudo | Alto | 3 | Importante |
| Riesgo Volcánico |  |  |  |  |  |  |
| Amenaza (Peligro) |  |  |  |  | Vulnerabilidad | Riesgo global |
| Amenaza (Peligro) | Índice de Explosividad Volcánica [IEV] | Intensidad | Frecuencia | Peligro global |  |  |
| Guagua Pichincha | 2-4 | Media | Rara | Bajo | 2 | Aceptable |
| Cotopaxi | 0-4 | Media | Media | Medio | 3 | Posible |
| Reventador | 2-3 | Baja | A menudo | Medio | 2 | Posible |
| Antisana | 0-2 | Baja | Rara | Baja | 1 | Aceptable |

Elaboración: Albán Galo

Los potenciales impactos por eventos sísmicos que pueden afectar a la escombrera son los siguientes:

- Deslizamientos en vías de acceso a la escombrera

- Incremento de volumen de escombros por derrocamiento de casas luego de terremoto que afecte al Distrito Metropolitano de Quito

- Destrucción parcial de infraestructura física

- Deslizamientos de borde externo de la escombrera, en la etapa de operación y cierre.

Los potenciales impactos por caída de ceniza en la escombrera son los siguientes:

- Material particulado en el ambiente, genera problemas respiratorios y oculares en personal

- Incremento de volumen de ceniza que se despacha desde el DMQ

- Suspensión de movilidad vehicular durante 24 horas

- Procesos morfoclimáticos

El análisis de procesos geodinámicos tiene el carácter predictivo, considerando la fuerte pendiente, las intensas lluvias, la posible presencia de falla geológica, estratos de permeabilidad diferente.

Cuadro No. 19. Amenaza morfoclimática

El análisis de peligro (amenaza) por procesos morfoclimáticos tiene el valor de 0,58, catalogado como nivel de amenaza Medio, la predicción determina que se deben tomar medidas de prevención en el diseño y construcción de la escombrera.

Cuadro No. 20. Evaluación de riesgos morfoclimáticos

| Amenaza (Peligro) |  | Vulnerabilidad | Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor | Calificación |  |  |  |
| 0,58 | Media | 3 | Posible | Operación |
|  |  | 5 | Importante | Alto |

Elaboración: Albán Galo

El riesgo geodinámico se incrementa en el cierre (considerando que la escombrera se convierte en parte constitutiva del paisaje por un largo tiempo) considerando los factores desencadenantes presentes en la zona la lluvia y la sismicidad; en caso de que falle la escombrera uno de los elementos más vulnerables es el canal Pita-Tambo, por lo que se debe dejar una zona de seguridad y diseñar obras geotécnicas al pie del talud que formara la escombrera.

- Consideraciones geomecánicas.

Las propiedades ingenieriles de los estratos superiores, permiten determinar unidades litológicas de igual comportamiento geotécnico. Los parámetros básicos a investigar sobre el sustrato rocoso son peso específico, ángulo de fricción interna, cohesión y capacidad de carga admisible, para estimar si la base de la escombrera puede soportar la sobrecarga que supone el peso de los estériles vertidos o si por el contrario es probable que se produzca inestabilidad estructurales y movimientos de los materiales de la base que afecten a la escombrera.

Los parámetros que se detallan a continuación tienen la información primaria generada en la prospección geofísica e información geotécnica secundaria.

Cuadro No. 21. Parámetros dinámicos

Fuente: Informe Técnico de Geofísica mediante Sísmica de Refracción

El horizonte A corresponde a suelo orgánico, en cuya composición interior predomina el contenido de limos sobre las arenas, los finos no son plásticos, de color obscuro, corresponden a arenas limosas a limo arenosas, su clasificación según el sistema SUCS es SM, tiene un espesor máximo de 1,60 metros; la capacidad de carga admisible promedio es 0,035 Mpa, equivalente a 3,5 Ton/m2

La unidad geotécnica Cangagua (agrupa los estratos B y C) presenta las siguientes pendientes críticas para deslizamientos traslacionales superficiales en las laderas: 37° para condiciones de humedad normal, 34° para una relación de m = 0.25, 26° para condiciones de humedad normal y sismo y 6° para una relación de m = 0.25 y sismo. La cangahua del área de estudio ha sido clasificada como un suelo ML SM, poco plástico, impermeable (10-5 cm/seg) de compacidad media a alta con valores muy dispersos de sus propiedades físicas y valores de resistencia al corte en esfuerzos efectivos (ensayos CU) de cohesión entre 0,4 y 0,85 kg/cm2 y ángulo de fricción entre 24° y 50° y en esfuerzos totales de 1,1-1,72 para la cohesión y 11° - 25° para el ángulo de fricción. (Centro de Investigaciones y Estudios para la Prevención de Desastres Hidrogeodinámicos y Antrópicos –HIGEODES- 2001). El estrato B tiene una capacidad de carga admisible promedio (qad) de 0,045 Mpa, y, el estrato C tiene una capacidad de carga admisible promedio que oscila entre 0,11 Mpa y 0,18 Mpa.

El horizonte D corresponde a rocas volcánicas, según HIGEODES, tiene las siguientes características, con ángulo de fricción para las fracturas cerradas en la matriz de aproximadamente 60° y valores de resistencia a la compresión relacionados con la carga puntual entre 384 y 3600 kg/cm2. Sin embargo el ángulo de fricción para una fractura plana y lisa es de aproximadamente 37° y para una rugosa es de 63°. La capacidad de carga admisible es de 0,32 Mpa.

# Monitoreo

En caso de encontrarse flujos de agua sub-superficiales en las escombreras, se procederá a drenar el agua mediante la utilización de filtros -tipo francés u otros-, el agua captada por los drenes debe ser conducida al sistema principal del acueducto.

Construir testigos de posición en los extremos y en la mitad de la escombrera, visualmente determinar la inclinación de los testigos, una vez cada dos meses en él verano y una vez al mes en la época lluviosa, para llevar un control periódico de las medidas entre los diferentes puntos de la red.

Determinar visualmente el estado de equilibrio de los botaderos, si éstos presentan evidencias de movimientos, se procederá a provocar su deslizamiento, para lo cual se realizara “Excavación Manual”

Monitoreo constante en las laderas, para observar la eventualidad de aparecimiento de cicatrices en el suelo, el seguimiento efectuarlo luego de la estación lluviosa, por la fuerte actividad erosiva de esta época climática.

# EVALUACION HIDRAULICA DEL SITIO  DE UBICACION DE LA ESCOMBRERA DEL TROJE II

# Introducción

La  denudación   excesiva  de  las  cuencas  hidrográficas   da  como resultado  que  el  fenómeno   torrencial   adquiera  proporciones  considerables y se caracteriza  por  corrientes  de  agua  con fuertes  velocidades  e  irregulares y súbitas  crecidas,  que  provocan  fenómenos  de  erosión,  transporte y  depósito de materiales  con  gran  intensidad,  causando  graves  perjuicios  en  su trayecto aguas  abajo. Una  vez  creado  el  desequilibrio  sobre  la  cuenca se hace necesaria  su corrección. Para ello se debe prever medidas preventivas que controlen el flujo de escorrentía y escurrimiento tanto en los cauces como en el resto de la cuenca.

La Empresa Metropolitana de Obras Públicas del Municipio de Quito, ha contratado los estudios de la escombrera de El Troje 2, ubicada en el sector de El Troje, al sur de la ciudad, junto a la Av. Simón Bolívar. Como parte de estos estudios se ha definido importante identificar las principales acciones para el control del drenaje en el área en la que se desarrollara dicha escombrera.

El alcance de los estudios se circunscribe al análisis de los efectos de la precipitación y su escorrentía en el sector de influencia de la escombrera y la formulación de las principales medidas para mantener un drenaje controlado.

# Información básica utilizada

La información analizada para la elaboración  del presente estudio es la siguiente:

# Información topográfica

- Levantamiento topográfico del sitio de la escombrera.

- Levantamientos de comprobación de sitios de interés mediante GPS.

# Información  cartografía

- Carta topográfica del IGM en escala 1:50.000: Quito y Sangolquí.

- Planos de restitución aerofotogramétrica del área de estudio con curvas de nivel cada 5 m.

# Información meteorológica

- Estudio de Zonificación de Intensidades en el Ecuador. INAMHI. 1998.

- Regionalización de la pluviometría anual del Ecuador para el estudio del impacto del ENSO en los regímenes pluviométricos,  INAMHI – ORSTON. Proyecto INSEQ. Mayo 1996.

- Base de datos del sistema de información de INFOPLAN.

- Registros de estaciones de la Red Meteorológica: Anuarios meteorológicos.

# Caracterización hidrológica

# Cuencas de aportación

Las áreas de aportación que se verán afectadas por el desarrollo de la presente escombrera se encuentran divididas por la Av. Simón Bolívar, para ello el trazado vial ha definido la colocación de dos alcantarillas (alcantarillas izquierda y derecha). La alcantarilla de la margen izquierda drena las aguas fuera del área de influencia de la escombrera; en cambio la otra alcantarilla, introduce las aguas directamente a la margen derecha del pie del relleno de la escombrera.

Un límite importante para el drenaje en la margen izquierda e inferior de área de influencia de la escombrera son los canales de agua del Proyecto Pita Tambo.

Los gradientes del terreno natural al pie de la escombrera son los siguientes:

Cuadro No. 22. Gradientes del terreno

| TRAMO | GRADIENTE |
| --- | --- |
|  | (m/m) |
| El Troje: M izquierda | 0.1256 |
|  | 0.0939 |
| El Troje: M derecha arriba | 0.3471 |
|  | 0.0925 |
| El Troje: M derecha abajo | 0.2100 |
|  | 0.0300 |

Elaboración: MSc. Ing. Carlos Aguilar

En el gráfico siguiente y en los planos de diseño se presentan las áreas de aportación que tienen influencia en el desarrollo de la escombrera El Troje II.

Gráfico No. 34. Áreas de aportación del terreno de El Troje II

Elaboración: MSc. Ing. Carlos Aguilar

# Tiempo de concentración

El tiempo de concentración es el tiempo que demoraría una partícula de lluvia en llegar desde la línea de divisoria de aguas hasta el sitio de descarga (obra de arte), medido a través del recorrido de un cauce principal (longitud de cauce).

De acuerdo a la fórmula de Kirpich el tiempo de concentración se puede calcular de la siguiente manera:

Donde L es la longitud desarrollada del cauce principal,  Hc es el desnivel del cauce principal, que se estima en los 2/3 de la diferencia entre la cota más alta de la cuenca y la cota del sitio de descarga.

# Intensidad de precipitación

Para la valoración de la intensidades máximas se ha comparado la metodología propuesta por el INAMHI y las ecuaciones Intensidad - Duración - Frecuencia para precipitaciones máximas desarrolladas por la EPMAPS en el proyecto Sishilad.

a) METODOLOGÍA INAMHI

Del estudio comparativo de datos de intensidad a nivel nacional, el INAMHI ha determinado que la vía se ubica en la zona No. 12, cuyas ecuaciones son:

De 5 minutos a 50 minutos:

De 50 minutos a 1440 minutos:

Dónde:

I = Intensidad de la precipitación, en mm/h

Id = intensidad diaria para un período de retorno

t =  tiempo de duración de la lluvia en minutos

De acuerdo a los mapas de isolíneas para el período de diseño de 100 años se tiene una intensidad diaria  Id de 3.0.

b) METODOLOGIA EPMAPS

La ecuación desarrollada y que corresponde a la zona del estudio es la de la estación Izobamba:

# Estimación de caudales de crecida

Para determinar una aproximación del caudal que circularan en los cauces se ha empleado  la fórmula racional:

Dónde: 	Q  es el caudal en m3/s

- c es la relación del caudal pico a la lluvia media (incluye  una constante de conversión de unidades  c=C/3.6)

- A  es el área equivalente de aporte en Km2.

El valor de c puede estimarse mediante los siguientes parámetros:

Se ha valorado:

- Topografía = 0.30

- Suelos = 0.25

- Cubierta vegetal = 0.25

En el cuadro a continuación, se presentan los resultados de los cálculos de las intensidades de lluvia y los caudales máximos para diferentes puntos de interés del sistema de drenaje en la escombrera.

Cuadro No. 23.  Cálculo de intensidades de lluvia y caudales máximos

Elaboración: MSc. Ing. Carlos Aguilar

# Conclusiones y recomendaciones

- La forma prevista de la escombrera conduce a concentrar las aguas de escurrimiento hacia las márgenes. Para controlar el potencial proceso erosivo se recomienda la implementación de “zanjas” de tipo trapezoidal en cada margen, ubicadas junto al pie del talud de la escombrera.

- Las “zanjas” deberán ser protegidas con enrocado de diámetro medio entre 5 y 10 cm, que se ubiquen junto al pie del talud de la escombrera.

- La zanja de la margen derecha deberá empatarse con obra de salida de la alcantarilla que cruza la Av. Simón Bolívar a fin de direccionar los caudales de descarga del área de aportación sobre esta avenida.

- Las dos zanjas deberán ser conducidas y empatadas con la obra de entrada de la alcantarilla existente ubicada en la parte inferior de la escombrera que cruza bajo el canal Pita Tambo.

Gráfico No. 35. Canal de recolección de aguas de escorrentía

Elaboración: MSc. Ing. Carlos Aguilar

# CALIDAD DEL AGUA

Como se mencionó el terreno donde se ubica la escombrera El Troje II, está limitado tanto al norte como al este por canales de agua, cuyo uso final es el tratamiento para abastecimiento de agua para consumo humano. Por lo mencionado se realiza a continuación una descripción de la calidad del agua en estos canales.

# Canal de agua El Troje

Como se mencionó en párrafos anteriores y como se observa en las fotografías siguientes, el terreno donde se ubica la escombrera de El Troje II, es atravesado por un canal cerca de su límite norte, que conduce las aguas crudas que no son tratadas en la Planta de Tratamiento de El Troje, ubicado a la altura de este terreno sobre la Av. Simón Bolívar.

Foto No. 7. Vista desde el norte del terreno para la escombrera y ubicación del canal del Troje.

Foto No. 8. Vista desde la Planta de Tratamiento de agua EL Troje, hacia el lote de la escombrera.

En el cuadro siguiente, se observa el reporte de análisis físico químico y bacteriológico, realizado en el laboratorio de la Planta de Tratamiento El Troje. Como se observa se reporta las características del agua cruda de La Mica a su ingreso a la Planta de Tratamiento, los valores reportados corresponden a una muestra semanal y promedio del mes de enero de 2012.

Cuadro No. 24. Resultado de muestras de laboratorio del agua cruda que ingresa a la Planta

Fuente: Laboratorio de la Planta de Tratamiento de El Troje.

Como se puede observar, los resultados son típicos de aguas de vertientes de alta montaña, caracterizados por bajas concentraciones de sales disueltas, coliformes totales y fecales y de color, turbiedad y sólidos totales, situación que los hace aptos para consumo humano luego de un proceso convencional de tratamiento, incluyendo la desinfección, en base a lo indicado, se puede estimar que los valores de oxígeno disuelto deben ser elevados por el orden de 4 mg/l así como bajas concentraciones de DBO.

Dado que el agua captada excede de la capacidad de la Planta de El Troje, se reutiliza este recurso desfogando el exceso hacia el canal del Pita que a su vez lleva el agua a la Planta de Pisayambo para abastecer a vastas zonas del DMQ en la zona del valle de Tumbaco y varias parroquias.

En el Anexo No. 2, se muestra el análisis físico químico bacteriológico realizado como parte de los presentes estudios. Los datos de la muestra son:

- Código: 				A-1781.

- Fecha de muestreo:		1/11/2012.

- Hora:				15H30.

- Coordenadas de la muestra:

Zona 17 	776636 E

9963033 N.

De los resultados obtenidos, se observa concentraciones muy semejantes al agua cruda que ingresa a la Planta de El Troje, observándose de excelente calidad para luego de un tratamiento convencional ser apta para el consumo humano. Los parámetros de turbiedad y color son los que se encuentran elevados, situación que puede ser puesta dentro de norma para agua potable, con un proceso de floculación y sedimentación.

Foto No. 9. Toma de muestra en la rápida de desfogue de la planta de tratamiento el Troje

# Canal de agua Pita

En la parte baja del terreno se encuentra el canal del proyecto Pita Tambo de la EPMAPS. Los datos del sitio de muestreo son:

- Código: 			A-1781.

- Fecha: 				1 de noviembre de 2012.

- Hora:				15H30.

- Coordenadas:

Zona 17 	776221 E

9963032 N.

Foto No. 10. Toma de muestra en el canal Pita Tambo.

Los resultados de los análisis se muestran en el Anexo No 2. Al igual que para el caso anterior,  el agua presenta características  de muy buena calidad, por tanto con un proceso de tratamiento convencional y desinfección el agua sería apta para el consumo humano.

Para los dos casos, al cotejar la calidad del agua con la tabla No. 1 del Anexo 1 del Libro VI del TULAS correspondiente a “Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional”, se ratifica la calidad del recurso para este uso del agua.

Como se ha descrito, los cuerpos de agua existentes corresponden el primero al canal de desfogue de la planta de tratamiento de agua potable, que desciende por un canal de hormigón tipo rápida de descarga que transporta los caudales en el canal del sistema de agua del sistema Pita Tambo. El calado de este canal es intermitente y en varias épocas del año es inexistente porque toda el caudal es utilizado en la potabilización para mantener los caudales de consumo.

El segundo cuerpo hídrico que pasa por el extremo oriental, en la parte baja del área de la escombrera que es transportado por el canal de hormigón del sistema Pita Tambo. Como se puede observar los dos casos no corresponden a cursos naturales de agua y quedarían plenamente caracterizados con los análisis físicos químicos realizados en los dos canales. Por tal razón no se ha efectuado un análisis de macrobentos, dado que mayoritariamente esta determinación de se efectúa para fuentes naturales como lagos, ríos, etc., o en su defecto como un indicador de impacto en obras marítimas como muelles, muros marinos de escolleras, etc. Tal es así, que de la bibliografía revisada, por ejemplo, según la Directiva 2000/60/CE Directiva de la Unión Europea (Directiva Marco del Agua), donde se manifiesta que se utiliza este tipo de estudios básicamente para establecer el grado ecológico de ríos, humedales y lagos.

# MEDIO BIÓTICO

Es importante contar con información de los elementos biológicos generales en el área de estudio, es una de las principales herramientas para conocer el estado actual del área de influencia (línea base), toma de decisiones futuras de cómo manejar los sitios intervenidos (fase de cierre) y las actividades a realizar (fase de ejecución).

# FLORA Y FAUNA

# Introducción

El informe presenta los resultados del Diagnóstico de la Flora y Fauna, en áreas del proyecto de escombrera.

El trabajo de campo y el análisis de la información se lo realizaron en el mes de Febrero del 2012.  Para caracterizar la flora y fauna del Proyecto Propuesto,  se realizaron observaciones dentro del área de influencia directa.

La flora y fauna silvestre en las áreas de influencia del proyecto propuesto, se encuentra alterada, lo cual ha originado una flora y fauna propia de sitios perturbados y de baja sensibilidad.

A continuación en el siguiente mapa temático se observa la ubicación de bosques protectores que se encuentran en la zona. La escombrera se encuentra por tanto en el bosque protector: BP262.6B correspondiente al Bosque Protector del Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito, Bloque 6.

# Objetivos

Evaluar el estado actual de la flora y fauna del área del proyecto.

Identificar las especies de flora y fauna existentes en el área del proyecto.

Realizar recomendaciones para el PMA.

# Área de Estudio

El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito.

De acuerdo a las unidades ecológicas de Holdridge, el área de estudio forma parte de la zona de vida, Bosque húmedo montano bajo. Esta zona de vida se encuentra en las estribaciones de las dos cordilleras, en el rango altitudinal entre 1600 m y 2400 m, con una precipitación media anual de 2000 a 4000 mm. Esta zona de vida se desarrolla sobre pendientes regulares con quebradas abruptas y muy profundas, se caracteriza por la notable presencia de epífitas en las copas y troncos de los árboles (Cañadas, 1983).

De acuerdo a las formaciones vegetales de Sierra et al, 1999, el área de estudio comprende: Matorral húmedo montano.

La mayor parte de la cobertura vegetal original del área de la escombrera, ha sido reemplazada por plantas de eucalipto, acacias, fresnos, aliso, pastos; se observan arbustos propios de la zona, que crecen en forma espontánea en el estrato bajo de los árboles además de reductos de vegetación remanente próximos al talud sur del área de la escombrera, dominadas por vegetación arbórea y arbustiva con puma maqui, acacias, quishuar, ortiguillas y matorrales de chilcas.

Tras varios años de ocupación, el área del proyecto, el sistema está completamente transformado por elementos y procesos artificiales, como mezcla de especies de flora exótica con flora nativa, con presencia de muy pocos elementos naturales (decorativos).

Presencia de especies invasoras o exóticas como: malas hierbas, kikuyos, chamico, entre otras que alteran el ecosistema, modificando las preferencias alimenticias y de refugio de la fauna local, presencia de aves carroñeras como gallinazos y ratas.

# Metodología

# Fase de Campo

El levantamiento de datos en el campo se realizó mediante caminata al interior del área del Proyecto Propuesto, donde se realizó observación directa de flora y fauna circundante, así como entrevistas informales con habitantes de la zona. Adicionalmente se obtuvo  información fisonómica, estructural y ambiental básica.

# Flora

El levantamiento de la información florística se efectuó mediante caminatas al interior del área del proyecto de escombrera, donde se realizó observación directa de la flora circundante en función del estado de conservación del área.  Se utilizó la técnica de observación directa, la cual consiste en ubicar un sitio en el campo e identifica los grupos florísticos más dominantes en un radio de 20 m a la redonda,  equivale a un área de muestreo de 1256 m2 (Sayre et al.  2002).  Se realizo el recorrido durante 5 días y se anotaron las condiciones ecológicas, biológicas, físicas y de conservación en forma general.

Se identificaron y documentaron las especies vegetales y se anotaron las condiciones ecológicas, biológicas, físicas y de conservación en forma general.

Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron confirmados con el Catalogo de Plantas del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), colecciones del Herbario Nacional QCNE y mediante la base de datos Tropicos, 2013.  La base de datos Tropicos es un sistema electrónico desarrollado por El Jardín Botánico de Missouri, el cual contiene información botánica de aproximadamente 300.000 registros de plantas conocidas en el Ecuador.

# Fauna

Para caracterizar la fauna silvestre se basó principalmente en la información proporcionada por los pobladores, identificaciones directas e indirectas in situ y completado con la revisión bibliográfica correspondiente. A continuación se detallan las metodologías para los tres importantes grupos faunísticos:

Aves: Para los muestreos se tomó como base la metodología para inventarios de aves (Suárez & Mena, 1994), modificada para el presente proyecto. De transectos previamente establecidos a recorridos al azar por trochas o senderos y de muestreos periódicos a un solo muestreo. Los recorridos para el registro de este tipo de vertebrados se realizaron a partir de las 6H00 hasta las 12H00 cumpliendo con una distancia de 400 metros en el transecto. Se realizaron observaciones al azar, de las especies que estaban frecuentando el área, mediante la ayuda de binoculares. Se realizaron entrevistas informales a los pobladores del área del proyecto propuesto. Se utilizó como material de ayuda láminas, dibujos y fotografías de aves, con la finalidad de que los informantes identifiquen las aves conocidas por ellos.

Mamíferos: 	Para el muestreo se utilizó la metodología Boada, 2011 y la de Albuja, 2011, que consiste en recorridos de observación, modificado para el presente proyecto, debido al reducido espacio del área de estudio. El recorrido de observación tuvo una longitud de 400 metros, el cual fue recorrido durante una mañana desde las 6H00 hasta las 12H00 a una velocidad de 1 kilómetro por hora, con el fin de buscar huellas, fecas, madrigueras, huesos u otros rastros dejados por los mamíferos. Complementariamente se realizaron entrevistas informales a la gente del sector para obtener información acerca de los mamíferos del área, para lo cual se utilizaron láminas a color de los Mamíferos Neotropicales de Emmons (1999) y Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007). Los registros de micromamíferos se realizaron con encuestas a los moradores del sector que aseguran haber visto ratas y ratones domésticos, durante el recorrido no se constató la presencia de huellas, fecas, madrigueras, huesos u otros restos dejados por los micromamíferos silvestres, lo que nos hace pensar que han sido desplazados hacia quebradas alejadas del sector de estudio donde la vegetación natural se encuentra en mejores condiciones.

Para obtener datos del estado de conservación de los mamíferos se utilizaron las categorías del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2012), y las establecidas por el CITES (2012).

Anfibios y Reptiles: Para los muestreos se siguió los protocolos metodológicos de Jaeger e Inger (1994), que consisten en caminatas libres en senderos y hábitats específicos (pozas temporales, riachuelos, bajo piedras, en la hojarasca, entre las principales). El recorrido de relevamiento de encuentro visual tuvo una longitud de 400 metros, recorridos desde las 9h00 hasta las 12h00. Para la ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, se ha tomado los criterios de la publicación del Estatus Poblacional y de Conservación de los Anfibios del Ecuador (Coloma, 1992) y La Biodiversidad del Ecuador (Josee, 2000).

# Resultados

# Flora

- Áreas de vegetación nativa

Los remanentes de vegetación nativa se encuentran únicamente en el talud ubicado al costado Sur del Proyecto Propuesto y una franja angosta ubicada en el costado Este, cerca del canal de agua del sistema Pita. Estos remanentes de vegetación se componen principalmente de árboles de hasta 10 m de alto con: Puma maqui (Oreopanax ecuadorensis), Pato (Senecio lloente) y Quishuar (Buddleja incana), arbustos de hasta 4 m de alto conformados por: Pucunero (Siphocampylus giganteus), Espino (Barnadesia arborea), Ortiguilla (Phenax rugosus), Laurel de cera (Myrica  pubescens), Chilca (Baccharis polyantha), Ashpa corral (Bomarea caldasii), Shanshi (Coriaria ruscifolia), Colca (Miconia crocea), Taxo (Passiflora mixta),  y plantas herbáceas de Nachag (Bidens andicola), Congona (Peperomia crassilimba, P. peltigera), Llantén (Plantago lanceolata), Casha cerraja (Sonchus oleraceus) y Hierba mora (Solanum nigrescens).

- Área de vegetación plantada

La mayor parte del área donde se implementará el proyecto de escombrera, se encuentra reforestada con especies introducidas, como: Acacias (Acacia dealbata,  Acacia melanoxylon), eucalipto (Eucalyptus globulus), Fresno (Fraxinus chinensis), y una especie nativa Aliso (Alnus acuminata). Bajo el estrato arbóreo y en forma esporádica crecen arbustos nativos de las especies: Chilca (Baccharis polyantha),  Mora silvestre (Rubus niveus), Espino de chivo (Duranta triacantha),  Ortiguilla (Phenax rugosus), Una de gato (Mimosa albida), Zapatitos (Calceolaria crenata), Ashpa chocho (Lupinus sp.), Shanshi (Coriaria ruscifolia), Izo (Dalea coerulea), Iguilán (Monnina obtusifolia), Tupirrosa (Lantana camara). El estrato herbáceo conformado por Verbena (Verbena litoralis), Lengua de vaca (Rumex acetosella), Tillín (Arcytophyllum thymifolium), Orejitas (Lachemilla orbiculata), Niguas (Margyricarpus setosus), Cordoncillo (Peperomia peltigera) y gramíneas como Kikuyo (Pennisetum clandestinum).

- Especies vegetales de importancia para su conservación

De acuerdo a la informacion registrada en la observacion de campo y luego de consultar el Libro Rojo de plantas Endémicas del Ecuador se ha registrado a la especie: Puma maqui Oreopanax ecuadorensis dentro de la categoría de preocupación menor de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  Esta especie es común y frecuentemente abundante en los remanentes de vegetación Andina, en cercas vivas y en vegetación arbustiva a lo largo de los ríos, se registra dentro de las Reservas Cayambe Coca y Cotacachi Cayapas, es una planta variable en relación a la morfología de sus hojas (Valencia et al, 2000).

Cuadro No. 25. Lista de especies de plantas registradas en el área del proyecto de escombrera El Troje II

| Numero | Familia | Nombre científico | Nombre(s) Común (es) | Lista Roja de UICN | CITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alstroemeriaceae | Bomarea caldasii (Kunth) Asch. & Graebn. | Ashpa corral | - | - |
| 2 | Araliaceae | Oreopanax ecuadorensis Seem. | Puma maqui | LC | - |
| 3 | Asteraceae | Baccharis polyantha Kunth | Chilca | - | - |
| 4 | Asteraceae | Barnadesia arborea Kunth | Espino | - | - |
| 5 | Asteraceae | Bidens andicola Kunth | Nachag | - | - |
| 6 | Asteraceae | Senecio lloensis Hieron. | Pato |  |  |
| 7 | Asteraceae | Sonchus oleraceus L. | Casha cerraja | - | - |
| 8 | Betulaceae | Alnus acuminata Kunth | Aliso | - | - |
| 9 | Scrophulariaceae | Buddleja incana Ruiz & Pav. | Quishuar | - | - |
| 10 | Campanulaceae | Siphocampylus giganteus (Cav.) G. Don | Pucunero | - | - |
| 11 | Coriariaceae | Coriaria ruscifolia L. | Shanshi | - | - |
| 12 | Fabaceae | Acacia melanoxylon R. Br. | Acacia negra | - | - |
| 13 | Fabaceae | Acacia dealbata Link | Acacia francesa | - | - |
| 14 | Fabaceae | Dalea coerulea (L. f.) Schinz & Thell. | Izo | - | - |
| 15 | Fabaceae | Lupinus sp. | Ashpa chocho |  |  |
| 16 | Fabaceae | Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. | Una de gato | - | - |
| 17 | Melastomataceae | Miconia crocea (Desr.) Naudin | Colca |  |  |
| 18 | Myrtaceae | Eucalyptus globulus Labill. | Eucalipto | - | - |
| 19 | Myricaceae | Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. | Laurel de cera | - | - |
| 20 | Passifloraceae | Passiflora mixta L. f. | Taxo | - | - |
| 21 | Piperaceae | Peperomia crassilimba C. DC. | Congona | - | - |
| 22 | Piperaceae | Peperomia peltigera C. DC. |  | - | - |
| 23 | Plantaginaceae | Plantago lanceolata L. | Llantén | - | - |
| 24 | Oleaceae | Fraxinus chinensis Roxb. | Fresno | - | - |
| 25 | Poaceae | Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. | Kikuyo | - | - |
| 26 | Polygalaceae | Monnina obtusifolia Kunth | Iguilan | - | - |
| 27 | Polygonaceae | Rumex acetosella L. | Lengua de vaca | - | - |
| 28 | Rosaceae | Margyricarpus setosus Ruiz & Pav. | Nigua | - | - |
| 29 | Rosaceae | Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb. | Orejitas | - | - |
| 30 | Rosaceae | Rubus niveus Thunb. | Mora silvestre | - | - |
| 31 | Rubiaceae | Arcytophyllum thymifolium (Ruiz & Pav.) Standl. | Tillin | - | - |
| 32 | Calceolariaceae | Calceolaria crenata Lam. | Zapatitos | - | - |
| 33 | Solanaceae | Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti | Hierba mora | - | - |
| 34 | Urticaceae | Phenax rugosus (Poir.) Wedd. | Ortiguilla | - | - |
| 35 | Verbenaceae | Lantana camara L. | Tupirrosa | - | - |
| 36 | Verbenaceae | Duranta triacantha Juss. | Espino de chivo | - | - |
| 37 | Verbenaceae | Verbena litoralis Kunth | Verbena | - | - |

UICN = Preocupación Menor (LC) = Una especie está dentro de la categoría LC o Preocupación Menor cuando no está  En Peligro Crítico. Las familias y nombres científicos han sido actualizados con la base de datos tropicos. http://www.tropicos.org/

# Fauna

La información de campo fue obtenida mediante información proporcionada por los pobladores, identificaciones directas e indirectas in situ y completada con la revisión bibliográfica correspondiente, se han registrado las siguientes especies de cada grupo faunístico:

# Aves

El área del proyecto se encuentra cubierto mayoritariamente de árboles de Acacias, y matorrales de especies nativas, razón por la cual las interacciones ecológicas en las que intervienen las aves se han modificado, originado una avifauna de ambientes alterados. Estas especies generalmente habitan en áreas alteradas y su sensibilidad es baja, por lo tanto son tolerantes a las acciones antrópicas.

Cuadro No. 26. Lista de especies de aves registradas en el área del proyecto propuesto sector el Troje II

| FAMILIA | GENERO/ESPECIE | Nombre Común | Sensibilidad | Gremio | Libro Rojo | CITES | UICN | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Alimenticio |  |  |  |  |
| Cathartidae | Coragyps atratus | Gallinazo negro | Baja | Car | - | - | LC | Ob |
| Accipitridae | Buteo polyosoma | Gavilán lomirojo | Baja | Ca | - | Apéndice II | LC | En |
| Falconidae | Falco sparverius | Quilico | Baja | Ca | - | Apéndice II | LC | Ob |
| Columbidae | Zenaida auriculata | Tórtola | Baja | Fr | - | - | LC | Ob |
|  | Columbina passerina | Cuturpilla o tortolita común | Baja | Fr | - | - | LC | En |
|  | Columba livia | Paloma doméstica | Baja | Fr | - | - | LC | Ob |
| Trochilidae | Colibri coruscans | Quinde herrero | Baja | Nec | - | Apéndice II | LC | Ob |
| Turdidae | Turdus fuscater | Mirlo grande | Baja | Fr | - | - | LC | Ob |
| Hirundinidae | Notiochelidon murina | Golondrina ventricafé | Baja | I | - | - | LC | En |
| Emberizidae | Zonotrichia capensis | Gorrión collarirrufo | Baja | Se | - | - | LC | Ob |

- Gremio alimenticio = Fr = Frugívoro, I = Insectívoro, Ca = Carnívoro, Car = Carroñero, Om = Omnívoro, Nec = Nectarívoro, Se = Semillero.

- UICN = Preocupación Menor  (LC) = Una especie está Casi Amenazada cunado ha sido evaluada con los criterios pero no calificada como en Peligro Crítico o Vulnerable. Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio.

- Registros = Ob = Observado, En = Entrevista

- Aspectos Ecológicos

Se puede apreciar que los gremios frugívoros y carnívoros, son los que más dominan, indicando que los requerimientos alimenticios son variados o generalistas, por lo cual la mayor parte de las especies no tienen dificultades cuando sus hábitats son alterados.

- Especies Indicadoras

En las zonas del proyecto la totalidad de las especies registradas son de áreas abiertas o alteradas.

- Estatus de conservación

De acuerdo a la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción (Granizo et. al. 1997) no se registraron especies en peligro de extinción o de otras categorías de conservación.

# Mamíferos

La alteración de la vegetación natural del área del proyecto de escombrera, y específicamente en la zona de influencia directa ha determinado la desaparición mamíferos grandes y únicamente es posible encontrar especies pequeñas de hábitos generalistas, es decir viven en lugares alterados y son muy tolerantes a los cambios en el ambiente. Entre las que podemos citar: al ratón doméstico  (Mus musculus); rata negra (Rattus rattus) y rata noruega (Rattus norvegicus) y raposa (Didelphis pernigra). Este tipo de mastofauna no necesita de vegetación natural, razón por la cual su sensibilidad es baja.

Cuadro No. 27. Especies de mamíferos registrados en área del proyecto propuesto sector el Troje II

| Familia | Especies | Nombre común | Categorías |  | Lista Roja de Mamíferos del Ecuador | Dieta | Sensibilidad | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CITES | UICN |  |  |  |  |
| Muridae | Mus musculus | Ratón doméstico | - | LC | C | Om | Baja | En |
|  | Rattus rattus | Rata negra | - | LC | C | Om | Baja | En |
|  | Rattus norvegicus | Rata noruega | - | LC | C | Om | Baja | En |
| Didelphidae | Didelphis pernigra | Raposa | - | LC | C | Om | Baja | En |

- Apéndice I (CITES) = Incluye especies en peligro de extinción, existe prohibición absoluta de comercio internacional de las especies incluidas en este Apéndice, tanto para especímenes vivos o muertos, o alguna de sus partes

- Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser traficadas libremente.

- UICN = Preocupación Menor  (LC) = Una especie está Casi Amenazada cuando ha sido evaluada con los criterios pero no calificada como en Peligro Crítico o Vulnerable, por el momento, pero está cerca de calificar o es probable que califique para una categoría de amenaza en el futuro próximo.

- Lista roja de mamíferos del Ecuador: Común (C) = Especie que se encuentra en esa región y zona altitudinal en gran número y puede ser registrada con frecuencia por observadores razonablemente experimentados.

- Dieta Om = Omnívoro

- Registros = En = Entrevista

- Aspectos Ecológicos

Las especies de mamíferos encontradas son consideradas comunes, de hábitos generalistas, que corresponde a especies que se adaptan eficientemente a los cambios en el hábitat y pueden convivir en áreas alteradas (Cuadro No. 28).

- Especies Indicadoras

Todas las especies presentan un bajo estatus de conservación

- Estatus de Conservación

No se registró ninguna especie en peligro de extinción.

# Anfibios y Reptiles

El área de estudio, se encuentra alterada en cuanto a la cobertura vegetal, lo que ha determinado la destrucción de microhábitas; dando paso a especies de anfibios y reptiles de hábitos generalistas o de sitios alterados. Estas especies generalistas son muy resistentes a los cambios del entorno natural y su sensibilidad es baja, a continuación se anotan las principales: cutin de Quito (Pristimantis unistrigatus), sapo común (Rhinella marina), guacsa (Stenocercus guentheri) y la culebra (Mastigodryas sp.).

Cuadro No. 29. Listado de anfibios y reptiles registrados en el área del proyecto propuesto sector  el Troje II

| Familia/Especie | Nombre en Español | Categorías CITES | Categorías UICN | Lista Roja de Anfibios del Ecuador | Lista Roja de reptiles del Ecuador | Hábitat | Estrato | Dieta | Sen. | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRAUGASTORIDAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristimantis unistrigatus | Cutín de Quito | - | - | LC |  | G | ho | In.Ge | B | En |
| BUFONIDAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rhinella marina | Sapo común |  |  | LC |  | G | ho | In.Ge | B | En |
| IGUANIDAE. SUB FAMILIA: TROPIDURINAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stenocercus guentheri | Guacsa | - | - |  | NT | G | ho | In.Ge | B | Ob |
| COLUBRIDAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mastigodryas pulchriceps | Culebra | - | - |  | NT | G | ho | In.Ge | B | En |

•	Lista roja de Anfibios del Ecuador LC = Preocupación Menor

•	Lista roja de Reptiles del Ecuador NT = Casi amenazada

•	Preferencia de hábitat G = Generalista

•	Estrato = ho: hojarasca; ar: arbusto; ab = árbol, hr = herbácea, ac = acuática

•	Dieta: In.-Es = Invertebrados especialistas. In-Ge = Invertebrados generalistas,  Pis = piscívoro

•	Sensibilidad: A =Alta; M = Media; B = Baja

•	Registros = Ob = Observación, En = Entrevista

- Aspectos Ecológicos

Se puede apreciar que las especies de hábitats generalistas, cuyo estrato es la hojarasca, se ubican en los gremios alimenticios invertebrados generalistas asociados a espacios abiertos o alterados. El 100% de las especies encontradas son de sensibilidad baja.

- Especies Indicadoras

Todas las especies presentan un bajo estatus de conservación

- Estatus de Conservación

Nos se registró ninguna especie en peligro de extinción.

# ECOSISTEMA

El área destinada al proyecto de escombrera Troje 2, constituye un ecosistema alterado, intervenido por actividades antrópicas, de una sensibilidad baja. Actualmente se encuentra reforestada con especies nativas, alternado con especies introducidas. Está  delimitado al Norte por la escombrera el Troje 1, al Sur el una falla geográfica a desnivel, al Este el canal de agua Pita y al Oeste la Avenida Simón Bolivar.

Los remanentes vegetación están supeditados a los extremos Sur del área del Proyecto Propuesto y una pequeña franja en el costado Este, los mismos que forman parte de refugios naturales para la avifauna del sector.

# CONCLUSIONES SOBRE EL VALOR BIOLÓGICO

- En general el recurso biótico dentro del  área de influencia directa de la escombrera El Troje II, se encuentra fuertemente intervenido por las actividades antrópicas, el 16% de las plantas registradas corresponden a especies foráneas o introducidas.

- Dentro del área de influencia directa existe vegetación natural remanente que cubre el talud ubicado en el extremo sur del área a ocuparse, los cuales constituyen parte del proceso de recuperación ecológica de la zona y ayuda evitando el proceso erosivo.

- La avifauna de las áreas del proyecto corresponde a especies de sitios alterados.

- La alteración de la vegetación natural en las áreas de ejecución del proyecto, ha determinado la desaparición mamíferos grandes. Únicamente es posible encontrar especies pequeñas de hábitos generalistas, consideradas comunes, que corresponden a especies que se adaptan eficientemente a los cambios en el hábitat.

- El estado actual de alteración en la cobertura vegetal del área del proyecto propuesto ha determinado la destrucción de microhábitas, dando paso a especies de anfibios y reptiles de hábitos generalistas de baja sensibilidad, resistentes a los cambios del entorno natural.

- En el área de estudio se ha registrado la especies de “Puma maqui” Oreopanax ecuadorensis, dentro de la categoría de preocupación menor según la UICN, siendo importantes su conservación y manejo, evitando de esta manera su probable extinción.

# RECOMENDACIONES

# Objetivos

Restaurar ecológicamente las áreas alteradas por ocupación de sitios de bote mediante la siembra de especies de la zona.

# Descripción y procedimiento de trabajo

- Se recomienda realizar el rescate botánico de la especie Oreopanax ecuadorensis durante la fase de desbroce y relleno, con la finalidad de obtener material vegetativo y semillas, que serán utilizadas para la revegetación de las áreas afectadas, luego del proceso de cierre de la obra.

- Para tal efecto, se sugiere que en viveros municipales, al menos tres meses antes de la iniciación de la fase de cierre de la escombrera se fomente el desarrollo de la  especie Oreopanax ecuadorensis y otras especies nativas.

- Dentro de las medidas de prevención y mitigación de impactos para reducir la posible afectación sobre el componente fauna están:

  - Optimizar el área de desarrollo del proyecto, el espacio destinado a cada operación (garita, estacionamiento de tractores, entre otros) debe ceñirse estrictamente a lo descrito en el presente estudio para minimizar las intervenciones en sitios aledaños.

  - Permitir la recuperación de hábitats por sucesión vegetal.

  - Implementación de normas de educación ambiental cumpliendo con los temas descritos en el programa e capacitación del presente estudio, sobretodo lo relacionado con “Procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente”, “Inducción acerca del entorno social del área de influencia del proyecto”, “Manejo de desechos comunes y peligrosos, clasificación y reciclaje”.

- Plantación de árboles en fase de cierre

- Los árboles serán plantados a espacios de 3 x 3 m.  Con esta densidad un área de una hectárea (10. 000 m²) requiere 1. 000 árboles.

- Una pala llena de material orgánico bien descompuesto, deberá colocarse en cada hueco antes de que las plántulas sean removidas de las fundas plásticas y colocadas en el hueco.

- Luego de realizar la plantación se debe colocar palos protectores de 1 m de alto en los alrededores de la plántula formando un enjaulado temporal, para evitar que sean comidos por los chivos u otro animal del sector, hasta que la planta pueda establecerse definitivamente.

# DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Foto No. 11. Mosaico flora y fauna característica de la zona

| Acacia melanoxylon Fabaceae | Acacia dealbata Fabaceae | Calceolaria crenata Calceolariaceae | Dalea coerulea Fabaceae |
| --- | --- | --- | --- |
| Arcytophyllum thymifolium Rubiaceae | Lachemilla orbiculata Rosaceae | Margyricarpus setosus Rosaceae | Lupinus sp. Fabaceae |
| Baccharis polyantha Asteraceae | Barnadesia arborea Asteraceae | Duranta triacantha Verbenaceae | Oreopanax ecuadorensis Araliaceae |
| Rubus niveus Rosaceae | Miconia crocea Melastomataceae | Bomarea caldasii Alstroemeriaceae | Alnus acuminata Betulaceae |
| Buddleja incana Scrophulariaceae | Monnina obtusifolia Polygalaceae | Bidens andicola Asteraceae | Coriaria ruscifolia Coriariaceae |

| Zenaida auriculata Columbidae | Colibri coruscans Trochilidae |
| --- | --- |
| Rattus rattus Muridae | Mus musculus Muridae |
| Pristimantis unistrigatus Craugastoridae |  |

Elaborado por: Dr. Efraín Freire

Mapa Temático No. 9. Cobertura vegetal

Elaboración: MSc. Ing. Marcelo Castillo P.

# LÍNEA BASE - MEDIO SOCIOECONÓMICO Y SALUD

# ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES DEL CANTÓN QUITO,        PROVINCIA DE PICHINCHA.

# Datos Generales

El Distrito Metropolitano de Quito está ubicado al norte de la provincia de Pichincha;  se divide en 8 administraciones zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas.

# Zonas Distritales

Las zonas distritales del DMQ son:

- Administración Zona Equinoccial (La Delicia).

- Administración Zona Calderón.

- Administración Zona Norte (Eugenio Espejo).

- Administración Zona Centro (Manuela Sáenz).

- Administración Zona Sur (Eloy Alfaro).

- Administración Zona de Tumbaco

- Administración Zona Valle de Los Chillos.

- Administración Zona Quitumbe.

En el gráfico a continuación, se muestran las Administraciones zonales del DMQ.

# Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito

La división en parroquias del DMQ, está dada por 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales, las mismas que se describen a continuación:

Parroquias Urbanas:

| - Belisario Quevedo | - Guamaní | - Mariscal Sucre |
| --- | --- | --- |
| - Carcelén | - Itchimbia | - Ponceano |
| - Chilibulo | - Iñaquito | - Puengasí |
| - Chillogallo | - Jipijapa | - Quitumbe |
| - Chimbacalle | - Kennedy | - Rumipamba |
| - Cochapamba | - La Argelia | - San Bartolo |
| - Comité del Pueblo | - La Ecuatoriana | - San Isidro del Inca |
| - Concepción | - La Ferroviaria | - San Juan |
| - Cotocollao | - La Libertad | - Solanda |
| - Centro Histórico | - La Magdalena | - Turubamba |
| - El Condado | - La Mena |  |

Parroquias Rurales

| - Alangasí | - Guangopolo | - Pifo |
| --- | --- | --- |
| - Amaguaña | - Guayllabamba | - Píntag |
| - Atahualpa | - La Merced | - Pomasqui |
| - Calacalí | - Llano Chico | - Puembo |
| - Calderón | - Lloa | - Puéllaro |
| - Chavezpamba | - Nanegal | - San Antonio |
| - Checa | - Nanegalito | - San José de Minas |
| - Conocoto | - Nayón | - Tababela |
| - Cumbayá | - Nono | - Tumbaco |
| - El Quinche | - Pacto | - Yaruquí |
| - Gualea | - Perucho | - Zámbiza |

Gráfico No. 36. Administraciones zonales

Fuente: Secretaría de Ambiente

# Extensión, Relieve y División Territorial

Su extensión es de 4 183 Km2, el número de habitantes por Km2, es de 535,31;   está ubicada en la cordillera occidental, en las faldas del volcán Pichincha, en  la hoya del Guayllabamba, a una altura de 2 850 m.s.n.m.  por lo que tiene una topografía característica  andina.

# Demografía

La población total del cantón Quito,  de acuerdo al VII censo de población y VI de vivienda realizado el año 2010, es de 2’239.191 habitantes, de los cuales el 48,63% son hombres  y el restante 51,37% son mujeres.

En lo que se refiere a etnias,  el 82,76 % son mestizos;  6,73%, son blancos; 4,68% afrodecendientes; 4,09% son indígenas; 1,36%  montubios y el restante 0,39% otras razas.

Gráfico No. 37. Población de Quito según su Etnia

Cuadro No. 30. Población del Cantón Quito por su ubicación

| Total del Cantón | 2 239 191 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Urbana | 1 607 734 | 71,8% |
| Rural | 631 457 | 28,2% |

Fuente: INEC

# Composición  de la población por edad y sexo

La composición de la población por sexo y por edad en el cantón Quito, se refleja en los siguientes cuadros:

Cuadro No. 31. Composición por Sexo, población del Cantón Quito

| Indicador | Número |
| --- | --- |
| Población Total | 2 239 191 |
| Población - hombres | 1 088 811 |
| Población - mujeres | 1 150 380 |

Fuente: INEC

Cuadro No. 32. Composición por grandes Grupos de Edad del Cantón Quito

| Indicador | Número | % |
| --- | --- | --- |
| Población entre 0 y 14 años | 615 547 | 27,49 |
| Población entre 15 y 65 años | 1 482 128 | 66,19 |
| Población mayor a 65 años | 141 516 | 6,32 |

Fuente: INEC

# Actividades Económicas y Población Económicamente Activa

El 81,69% de la población del cantón Quito, es decir 1`829.227  personas, se encuentran en edad de trabajar, de ellos, el 60% está trabajando.

Cuadro No. 33. Clasificación por grupos ocupacionales

| GRUPOS DE OCUPACIÓN | TOTAL | % |
| --- | --- | --- |
| AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS | 24 744 | 2,25 |
| TÉCNICOS Y EMPLEADOS DE OFICINA | 74 088 | 6,74 |
| TRAB. DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES | 224 686 | 20,44 |
| OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS | 157 757 | 14,35 |
| DIRECTORES Y GERENTES | 50 318 | 4,58 |
| OPERADORES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES | 80 425 | 7,32 |
| TRAB. NO CALIFICADOS | 147 987 | 13,47 |
| PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTELECTUALES | 128 713 | 11,71 |
| NO DECLARADOS | 59 249 | 5,39 |
| TRABAJADOR NUEVO | 38 904 | 3,54 |
| OTROS | 112 150 | 10,20 |
| TOTALES | 1 099021 | 100 |

Fuente: INEC.

Cuadro No. 34. Clasificación por ramas de actividad

| GRUPOS DE OCUPACIÓN | TOTAL | % |
| --- | --- | --- |
| Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura | 39 977 | 3,64 |
| Manufactura | 142 585 | 12,97 |
| Construcción | 74 516 | 6,78 |
| Comercio | 218 290 | 19,86 |
| Alojamiento y servicio de comidas | 55 939 | 5,09 |
| Enseñanza | 55 774 | 5,07 |
| Explotación de minas y canteras | 5 901 | 0,54 |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 53 890 | 4,90 |
| Transporte y almacenamiento | 61 634 | 5,61 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 47 301 | 4,30 |
| Administración pública y defensa | 56 488 | 5,14 |
| No declarado | 58 511 | 5,32 |
| Trabajador nuevo | 38 904 | 3,54 |
| Otras actividades | 189 311 | 17,23 |
| TOTALES | 1 099 021 | 100 |

Fuente: INEC.

# Pobreza y extrema pobreza en el cantón

Cuadro No. 35. Pobreza y Extrema Pobreza en  el Cantón Quito

| Sector / Indicador | Medida | Cantón Quito |
| --- | --- | --- |
| Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) | % (pob. total) | 29,66% |
| Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) | % (pob. Total) | 6,99% |

Fuente: INEC.

# Aspectos educativos

Los principales indicadores del sector educativo son:

- Índice de analfabetismo, en personas mayores de 10 años, 3 %;

- Nivel de escolaridad, 11,8 años.

- Tasa de asistencia neta, educación básica, 95,22%

- Tasa de asistencia neta, bachillerato, 65,84%

- Tasa de asistencia neta, educación superior, 33,03%

Cuadro No. 36. Aspectos Educativos

| NIVEL DE INSTRUCCIÓN | NÚMERO DE HABITANTES | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Ninguna instrucción | 48 484 | 2,38% |
| Centro de alfabetización | 7 664 | 0.38% |
| Pre escolar | 19 166 | 0,94% |
| Primaria | 563 674 | 27,71% |
| Educación básica | 133 480 | 6,56% |
| Secundaria | 499 175 | 24,54% |
| Bachillerato, (Educación Media) | 194 029 | 9,54% |
| Post bachillerato | 24 902 | 1,22% |
| Superior | 458 480 | 22,53% |
| Post grado | 49 201 | 2,43% |
| Se ignora | 36 199 | 1,77% |

Fuente: INEC.

# Infraestructura

En el cantón existen 640.753 viviendas habitadas, en las cuales el 41,30%, viven sus propios dueños.

# Servicios básicos

- Viviendas con acceso a agua potable: 96,03%

- Viviendas con acceso a red de alcantarillado: 89,9%

- Hogares con acceso a telefonía convencional: 62,16%

- Viviendas con acceso al servicio de  energía eléctrica:   99,36%

- Viviendas con acceso a recolección de basura por recolector: 96,5%

# ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA.

La población total de la parroquia urbana de Turubamba,  de acuerdo al VII censo de población y VI de vivienda, es de 56 162 habitantes, con una tasa de crecimiento del 7,5% anual, y una densidad poblacional de 42,8 habitantes por Km².

Cuadro No. 37. Barrios de la parroquia urbana Turubamba

| Nombre del barrio | Extensión en Ha | Población al 2001 |
| --- | --- | --- |
| Argentina | 15,6 | 1 184 |
| Beaterio | 92,5 | 756 |
| Bellavista del Sur | 74,9 | 100 |
| Campo Alegre | 66,6 | 462 |
| Carlos E F Méndez | 48,1 | 635 |
| Caupicho I | 36 | 2 243 |
| Caupicho III | 94,4 | 3 019 |
| El Conde I | 23,1 | 1 351 |
| La Bretania | 28,3 | 3 849 |
| Músculos y Rieles | 85,5 | 1 268 |
| San Blas | 42,1 | 1 383 |
| San José de Guamaní | 40,1 | 3 620 |
| San Juan de Turubamba | 64,4 | 240 |
| Sin Nombre 17 | 345,6 | 969 |
| Sin Nombre 28 | 96,4 | 1 556 |
| Sin Nombre 30 | 97,5 | 585 |
| Sto. Tomás I | 54,3 | 2 525 |
| Venecia I | 69,3 | 3 505 |
| Tréboles del Sur | 99,2 | 2 243 |

Fuente: INEC.

No existe población cercana en la zona junto al proyecto, los barrios más cercanos a la escombrera, son precisamente El Troje, Músculos y Rieles y Bellavista del Sur, pero a distancias superiores a los 500 m.

Debido a que la escombrera, está en funcionamiento, en el sitio de la misma se encuentran personas que hacen el reciclaje de materiales como metales, papel, cartón, plástico, etc.

Estas 21 personas que conforman hace 5 años, la Asociación de Recicladores,  trabajan con el  respectivo permiso del Secretaría del Ambiente, conforme se muestra en el Anexo No. 6.  Entre los recicladores y la EPMMOP, no existe ninguna relación de dependencia, únicamente solicitan el permiso respectivo, al Jefe de Escombreras, para acceder al sitio.

El certificado emitido por la Secretaría de Ambiente y el listado de las personas asociadas que periódicamente laboral en esta escombrera, se muestra en el Anexo No. 6.

Luego de las entrevistas realizadas, se puede determinar, que las personas que realizan el trabajo de reciclaje, lo hacen en condiciones que ponen en riesgo su salud, debido principalmente al polvo existente en el ambiente y a la falta de estructuras que las protejan de las lluvias o sol excesivo.

Las necesidades de estos trabajadores, son principalmente, instalaciones  que den seguridad para guardar sus herramientas de trabajo así como acceso a servicios básicos sanitarios.

# Documentación fotográfica del levantamiento de información

Foto No. 12. Sector de la escombrera

Foto No. 13. Material reciclado y covachas de descanso

Foto No. 14. Recicladora de la escombrera

Foto No. 15. Entrevista con la presidenta de la Aso. de Recicladores La Ecuatoriana

Foto No. 16. Grupo de recicladores que trabajan en la escombrera

Foto No. 17.  Servicio de guardianía de la escombrera

Foto No. 18. Sector alto del barrio  Músculos Y Rieles

Foto No. 19. Sector Bellavista del Sur,  ubicado fuera del Área de influencia directa

Foto No. 20. Urb. Ciudad Jardín en construcción

# Componente Arqueológico

# Introducción

La protección del Patrimonio Cultural del Ecuador es tarea de todos, así como cumplir con las leyes nacionales e internacionales establecidas para la defensa y protección del patrimonio cultural del país, el cumplimiento de estas leyes se hace, además, a través de la recuperación de información y evidencias sobre el proceso histórico ocupacional de las sociedades que habitaron la región.

Dentro de este Estudio de Impacto Ambiental, el componente arqueológico se manifestó a través de una prospección arqueológica realizada en el área de influencia indirecta del espacio destinado a esta actividad, cuyo objetivo fue identificar áreas de sensibilidad arqueológica que puedan ser impactadas en la construcción de la escombrera o de alguna vía de acceso para transportar material de escombros y / o tierra de relleno para el relleno de la misma.

El documento íntegro de la prospección arqueológica se muestra en el Anexo No. 4 del presente informe. Así mismo en el Anexo se muestra la respectiva resolución de Visto Bueno emitido por el INPC al proyecto.

# Conclusiones y recomendaciones

Las obras de construcción generan gran cantidad de escombros que han sido mal manejados, por lo que actualmente en la ciudad de Quito se están planificando su manejo integral desde su producción hasta la ubicación en espacios que permitan su disposición final segura. Para lograr este propósito, la EPMMOP planifica la construcción de escombreras para un manejo integral de estos escombros, evitando la proliferación de botaderos clandestinos hacia cursos hídricos o laderas o espacios que actualmente están siendo mal utilizados depositando además de escombros, basura que afecta la salud de la población.

En el espacio destinado a la escombrera El Troje Fase II, los resultados de la Prospección Arqueológica, no tuvo ningún resultado positivo en términos de vestigios arqueológicos detectados en el subsuelo o en colecciones particulares. Por lo tanto, no causará ningún impacto negativo en el patrimonio arqueológico. El trazado atraviesa por una topografía muy regular con una pendiente del orden del 15%, salvo la quebrada El Troje que se localiza en la parte sur este del lugar, además de terrenos baldíos que son focos de contaminación ambiental, debido a los desechos que se generan o depositan. Se trata de superficies planas se fueron dedicadas a sembríos intensivos durante años y actualmente la mayoría son pastizales. Las investigaciones realizadas en la zona aportan con datos significativos de sitios arqueológicos (Mapa 3) de relevancia cultural con cerámica asociada con las culturas de Quito, así como con la cultura Panzaleo, cronológicamente ubicada en el período de Integración 500 a 1534 de nuestra era y cuya problemática tiene que ver con su interrelación con las culturas Cosanga y Píllaro [Cosanga Pillaro I y II: 600 a.C. a 700 .C. y Cosanga Píllaro III y IV: 400 a 700 d.C.] definidas inicialmente por Jacinto Jijón y Caamaño y posteriormente por el P. Pedro Porras (700 a 1200 años d. C.).

Jijón y Caamaño descubrió un tipo de cerámica en el valle de Machachi que definió como similar a la encontrada en Quito y llamada Chaupicruz, sobre todo cuando afirmó que esa cerámica “pertenece a casi todos los objetos prehistóricos, provenientes de los valles de Quito, Chillo, Lloa, Turubamba y Machachi” (Jijón, 1997), no siendo el caso de la escombrera en estudio.

En el sector no se tendrán impactos culturales, puesto que no se encontraron evidencias arqueológicas que implique la existencia de ocupaciones antiguas, esto es un indicativo de la afectación en el área es mínimo o nulo. Tanto el relleno, como paso de volquetas y uso de maquinarias en el espacio exclusivamente destinado a esta actividad, no afectarán evidencias culturales.

# IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO

Basado en la información recopilada durante la visita al sitio de la implantación de la Escombrera El Troje II, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, así como la información y especificaciones proporcionadas por la EPMMOP y la información proveniente de otras fuentes privadas y públicas, a continuación se detalla la lista de chequeo sobre la base de la cual se elaborará la matriz de impacto ambiental, la misma que considera las actividades generadoras de potenciales impactos ambientales y de los factores ambientales afectados directamente en relación con la escombrera.

Complementariamente se desarrolla la metodología e identificación de los principales impactos ambientales en la fase constructiva, operación y cierre de Escombrera El Troje II.

# FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS

El equipo evaluador ambiental ha seleccionado un número apropiado de características ambientales según subcomponentes.  A continuación en el cuadro siguiente, constan las características ambientales consideradas; su clasificación de acuerdo al componente que pertenece; y, la definición de su inclusión en la caracterización ambiental.

Cuadro No. 38. Factores Ambientales considerados para la caracterización ambiental del área de influencia de la Escombrera El Troje II

| CÓDIGO | COMPONENTE AMBIENTAL | SUBCOMPONENTE AMBIENTAL | FACTOR AMBIENTAL | DEFINICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABT1 | ABIÓTICO | Aire | Calidad del Aire | Variación de los niveles de emisión e inmisión en el área de influencia de la escombrera. |
| ABT2 |  |  | Vibraciones | La propagación de ondas elásticas que producirá deformaciones y tensiones sobre un medio continúo del área de la escombrera. |
| ABT3 |  |  | Nivel sonoro | Variación fluctuante de presión molesta en las inmediaciones a la escombrera. |
| ABT4 |  | Suelo | Calidad del suelo | Alteración de la calidad del suelo debido a la pérdida de la capa arable, tomando en cuenta los cambios en la textura y estructura del suelo, especialmente en aquellas áreas afectadas directamente por la escombrera. |
| ABT5 |  |  | Erosión | Proceso de meteorización e intemperismo del suelo en el área de la escombrera. |
| ABT6 |  |  | Drenaje natural | Escurrimiento del agua debido al relieve del terreno, evitando el almacenamiento de este recurso en la zona de la escombrera. |
| ABT7 |  | Agua | Recursos hídricos | Relleno u Obstrucción de cauces de ríos y quebradas y alteración de los parámetros de calidad del agua afectados por el proyecto, en especial durante la etapa de construcción. |
| BIO1 | BIÓTICO | Flora | Cobertura vegetal | Alteración de la cobertura vegetal existente en la zona a intervenirse. |
| BIO2 |  | Fauna | Aves | Afectación a las especies de aves que ante la presencia de maquinarias, personas y la ejecución de actividades propias de la escombrera emigran a zonas aledañas a la misma. |
| BIO3 |  |  | Mamíferos | Afectación a las especies de mamíferos que ante la presencia de maquinarias, personas y la ejecución de actividades propias de la escombrera emigran a zonas aledañas a la misma. |
| BIO4 |  |  | Anfibios y Reptiles | Afectación a las especies de anfibios y reptiles que debido al cambio en las condiciones en su hábitat se desplazarán a áreas más favorables para su sobrevivencia. |
| ANT1 | ANTRÓPICO | Medio perceptual | Naturalidad | Alteración de la expresión propia del entorno natural, especialmente en el área de influencia directa de la escombrera. |
| ANT2 |  |  | Vista panorámica y paisaje | Alteración del paisaje actual, especialmente en el área de influencia directa de la escombrera. |
| ANT3 |  |  | Morfología | Alteración de las condiciones del relieve actual. |
| ANT4 |  | Infraestructura | Red vial | Interferencia con el sistema vial existente en el sector, especialmente con el acceso a la escombrera. |
| ANT5 |  |  | Accesibilidad | Referido a la facilidad que prestará la vía para acceder a la escombrera y su área de influencia. |
| ANT6 |  |  | Transporte | Afectación a los sistemas de transporte. |
| ANT7 |  |  | Sistema de saneamiento | Interferencia con el sistema de saneamiento en la zona del proyecto. |
| ANT8 |  | Humanos | Calidad de Vida | Interferencia en los aspectos de salud, económicos y ecológicos y de conservación del medio ambiente de la población. |
| ANT9 |  |  | Tranquilidad y Armonía | Alteración ambiental derivada de la ejecución del proyecto, evidenciadas por efecto del ruido; vibraciones; cambios térmicos; y, otros. |
| ANT10 |  |  | Salud y seguridad publica | Afectación a la calidad fisiológica y mental de la población y su nivel de riesgo frente a los impactos de las acciones derivadas del proyecto. |
| ANT11 |  |  | Condiciones de circulación | Alteración de las condiciones de circulación de personas y animales al interior del área atravesada por la escombrera. |
| ANT12 |  | Economía y población | Generación de Empleo | Variación de la capacidad de absorber la población económica activa (PEA), en las diferentes actividades productivas directas e indirectas generadas por el proyecto. |
| ANT13 |  |  | Cambios en el Valor del suelo | Variación del costo real del suelo en función de la oferta y demanda debido a la ejecución del proyecto. |
| ANT14 |  |  | Relaciones sociales | Cambios en los niveles de interacción y comunicación dentro del área de influencia del proyecto. |

Elaborado por: 	Equipo consultor

En la evaluación ambiental no se ha considerado el factor Arqueología, por cuanto en el sector no se tendrán impactos culturales, puesto que no se encontraron evidencias arqueológicas que implique la existencia de ocupaciones antiguas, esto es un indicativo de la afectación en el área es mínimo o nulo. Tanto el relleno, como paso de volquetas y uso de maquinarias en el espacio exclusivamente destinado a esta actividad, no afectarán evidencias culturales.

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, el equipo de evaluación ambiental, ha conformado un registro de acciones de tal manera que sean lo más representativas del estudio.

En el cuadro No. 38 constan las acciones consideradas y su definición para la fase de construcción de la escombrera.

En el cuadro No. 39 se hallan las acciones consideradas y su definición para la fase de operación de la escombrera.

En el cuadro No. 40 se hallan las acciones consideradas y su definición para la fase de cierre de la escombrera.

Cuadro No. 39. Acciones consideradas durante la fase de construcción

| Código | Acción | Definición |
| --- | --- | --- |
| C1 | Delimitación del lugar | Comprende la señalización y delimitación del borde del área destinado para la escombrera. |
| C2 | Retiro y Limpieza de la Cobertura Vegetal | Se refiere al retiro de toda la cobertura vegetal superficial y limpieza donde se va a realizar la escombrera. |
| C3 | Implementación de zonas administrativas y de servicio | Referido a la adecuación de oficinas, sanitarios parqueaderos, comedor y bodegas temporales. |
| C4 | Adecuación para el Acceso Vehicular y Parqueo | La construcción y adecuación de acceso y área de parqueo en la escombrera. |
| C5 | Movimiento de maquinaria pesada | Comprende el movimiento o trabajo de la maquinaria y los equipos que intervendrán en la ejecución de los diferentes trabajo previstos dentro de la escombrera. |
| C 6 | Adecuación de plataformas | Se refiere a la conformación de la plataforma para ubicación de los escombros |

Elaborado por: 	Equipo consultor

Cuadro No. 40. Acciones consideradas durante la fase de operación

| Código | Acción | Definición |
| --- | --- | --- |
| O1 | Transporte de material hacia la escombrera | Referido al transporte de todo tipo de escombros generados en diferentes lugares hacia la escombrera. |
| O2 | Incremento del tráfico rodado | Relacionado con el tráfico que se tendrá en el sector por el funcionamiento de la escombrera. |
| O3 | Depósito y Acomodo de los escombros que ingresan | Comprende la disposición del material, en el sitio de la escombrera. |
| O4 | Compactación y aplanamiento diario, formación de plataformas | Referido al asentamiento o disminución del volumen a presiones aplicada a escombros, por la intervención de maquinarias pesadas. |
| O5 | Movimiento de Maquinaria pesada para disposición final de escombros | Comprende el movimiento o trabajo de la maquinaria y los equipos que intervendrán en la ejecución de los diferentes trabajo previstos dentro de la escombrera |
| O6 | Mantenimiento y Estabilización de taludes y laderas | Comprende las labores que durante la vida útil de la escombrera se deben realizar a fin de mantener los taludes en condiciones adecuadas de operatividad. |
| 07 | Mantenimiento vial (limpieza en la zona de acceso a la escombrera) | Referido a las labores que durante la vida útil de la vía de acceso a la escombrera se deben realizar a fin de mantenerla en condiciones adecuadas de operatividad. |
| O8 | Recolección y Clasificación de desechos sólidos | Comprende en recolectar y catalogar los diferentes tipos de desechos reciclables que ingresan en la escombrera. |
| O9 | Alteración del drenaje natural | Referido a la alteración del drenaje natural que se puede presentar por el relleno de este sitio. |
| O10 | Generación de Partículas de Polvo | Se refiere a las emisiones de partículas en suspensión hacia al aire ocasionado por el movimiento de escombros. |
| O11 | Actividades administrativas | Se refiere a funciones administrativas en el sitio para el control del ingreso de escombros y organización del trabajo. |

Elaborado por: 	Equipo consultor

Cuadro No. 41. Acciones consideradas durante la fase de cierre

| Código | Acción | Definición |
| --- | --- | --- |
| A1 | Desmantelamiento de instalaciones y retiro de equipos y maquinarias | Relacionado con el retiro de instalaciones, materiales, equipamiento y maquinarias utilizadas en el relleno. |
| A2 | Acciones de restauración del medio. | Se refiere a la creación de zonas verdes y áreas recreativas, repoblar con árboles y arbustos en un lugar donde se ejecutó el relleno. |

Elaborado por: 	Equipo consultor

# METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

# Introducción

Un impacto ambiental, es todo cambio neto, positivo o negativo, que se pronostica se producirá en el medio ambiente, como resultado de una acción de desarrollo a ejecutarse.

La caracterización ambiental realizada para el área de influencia de la Escombrera El Troje II, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, permitió identificar y dimensionar las características principales de cada uno de los componentes y subcomponentes ambientales.

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producirán en el área de influencia, se ha desarrollado una matriz causa - efecto, en donde su análisis según filas posee los factores ambientales que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas corresponde a las acciones de las distintas fases.

# Identificación de impactos ambientales

El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y su efecto sobre el medio ambiente (factores ambientales), se ha materializado realizando una marca gráfica en la celda de cruce, correspondiente en la matriz causa - efecto desarrollada específicamente para cada etapa del proyecto, obteniéndose como resultado las denominadas Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.

Adicionalmente, se ha proporcionado el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, es decir, se le ha designado como de orden positivo o negativo.

# Calificación y cuantificación de los Impactos Ambientales

La calificación de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y magnitud de cada impacto previamente identificado.

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada característica. La calificación de cada una de estas características se muestra en las matrices 2, 3 y 4.

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la manera siguiente:

- Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno del proyecto

- Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas.

c)	Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el impacto ambiental.

El cálculo del valor de Importancia (Matriz No. 4) de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación:

Imp  =   We x E  +  Wd x D  +  Wr x R

Dónde:	Imp =	Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental

E    =	Valor del criterio de Extensión

We =	Peso del criterio de Extensión

D    =	Valor del criterio de Duración

Wd =	Peso del criterio de Duración

R    =	Valor del criterio de Reversibilidad

Wr  =	Peso del criterio de Reversibilidad

Se debe cumplir que:

We + Wd + Wr = 1

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de ponderación:

- Peso del criterio de Extensión = We = 0.25

- Peso del criterio de Duración  = Wd = 0.40

- Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en cuadro siguiente.

Cuadro No. 42. Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados

| Características de la Importancia del Impacto Ambiental | PUNTUACION DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA CARACTERISTICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
| EXTENSIÓN | Puntual | Particular | Local | Generalizada | Regional |
| DURACIÓN | Esporádica | Temporal | Periódica | Recurrente | Permanente |
| REVERSIBILIDAD | Completamente Reversible | Medianamente Reversible | Parcialmente Irreversible | Medianamente Irreversible | Completamente Irreversible |

Elaborado por: 	Equipo consultor

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno.

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0.

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor. En la Matriz No. 6, se muestra la magnitud de las interacciones analizadas.

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación:

Valor del Impacto   =   ± ( Imp x Mag ) ^0.5

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo. El cálculo del Valor del impacto para cada interacción identificada, se halla en la Matriz No. 7.

Elaborado por: 	Equipo consultor

Elaborado por: 	Equipo consultor

Elaborado por: 	Equipo consultor

Elaborado por: 	Equipo consultor

Elaborado por: 	Equipo consultor

Elaborado por: 	Equipo consultor

Elaborado por: 	Equipo consultor

# Categorización de Impactos Ambientales

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se han conformado 4 categorías de impactos, a saber:

- Altamente Significativos;

- Significativos;

- Despreciables; y

- Benéficos.

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la manera siguiente:

- Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente.

- Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.

- Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual.

- Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el  proyecto.

# DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AL AMBIENTE

A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación planteada.

En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos ambientales negativos y positivos más relevantes. Se ha elaborado la matriz de calificación ambiental, en la que se destacan las celdas en que se producen interacciones proyecto - ambiente. (Matrices 1 a 6).

En el capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle las propuestas que se proponen para la mitigación de los impactos negativos más relevantes detectados.

Entre los impactos ambientales identificados en la escombrera en las fases de construcción, funcionamiento y cierre se pueden citar los siguientes:

En el análisis de Impacto Ambiental de la escombrera, durante la etapa de construcción se han identificado un total de 68 interacciones causa – efecto,  de acuerdo al siguiente resumen:

Cuadro No. 43. Impactos en la fase de construcción

| IMPACTOS | NÚMERO | % |
| --- | --- | --- |
| Altamente significativos | 7 | 10 |
| Significativos | 27 | 40 |
| Despreciables | 32 | 47 |
| Benéficos | 2 | 3 |
| Totales | 68 | 100 |

Elaborado por: 	Equipo consultor

En el cuadro se puede apreciar que la mayor parte de impactos generados por el proyecto al ambiente son despreciables con el 47%, los cuales no generan alteraciones importantes en el medio; también tenemos los impactos significativos con el 40%, generados principalmente por las siguientes acciones: Retiro y limpieza de la cobertura vegetal (6 impactos); Adecuación para el acceso vehicular  administrativas y de servicios (5 impactos); Movimiento de maquinaria pesada (7 impactos); Adecuación de plataformas (7 impactos); mientras que los impactos Altamente Significativos representan el 10% generados principalmente por las siguientes acciones: Retiro y limpieza de la cobertura vegetal (6 impactos); y Adecuación de acceso vehicular y parqueadero (1 impacto). Los impactos positivos  representan el 3%, ocasionado principalmente por el empleo que genera las siguientes acciones: Retiro y limpieza de la cobertura vegetal (1 impacto); y Adecuación de acceso vehicular y parqueadero (1 impacto).

Gráfico No. 38. Impactos fase de construcción

Elaborado por: 	Equipo consultor

En el análisis de Impacto Ambiental de la escombrera, durante la etapa de construcción se han identificado un total de 98 interacciones causa – efecto,  de acuerdo al siguiente resumen:

Cuadro No. 44. Impactos en fase de operación

| IMPACTOS | NÚMERO | % |
| --- | --- | --- |
| Altamente significativos | 10 | 10 |
| Significativos | 39 | 38 |
| Despreciables | 35 | 34 |
| Benéficos | 18 | 18 |
| Totales | 102 | 100,0 |

Elaborado por: 	Equipo consultor

En el cuadro se puede apreciar que los impactos ambientales despreciables representan el 34 %, los cuales no generan alteraciones importantes en el medio, también tenemos los impactos significativos con el 38%, generados principalmente por las siguientes acciones: Transporte de material hacia la escombrera (3 impactos); Incremento de tráfico rodado   (5 impactos);  Depósito y acomodo de los escombros (7 impactos); Compactación y aplanamiento (9 impactos); Movimiento de maquinaria pesada para disposición final de escombros (7 impactos); Recolección y clasificación de desechos reciclables (2 impactos); Alteración del drenaje natural (3 impactos); Generación de polvo (3 impactos); mientras que los impactos Altamente significativos representan el 10 %, generados por el transporte de materiales hacia la escombrera (2 impactos); Incremento del tráfico rodado (2 impactos); Compactación y aplanamiento (1 impacto); Movimiento de Maquinaria pesada para disposición final de escombros (1 impactos); Generación de Partículas de Polvo  (4 impactos). Los impactos positivos  representan el 18%, generado principalmente por las siguientes acciones: Transporte de material hacia la escombrera (1 impacto);  Depósito y acomodo de escombros (1 impacto); Mantenimiento y estabilización de taludes (5 impactos); Mantenimiento vial (6 impactos); Recolección y clasificación de desechos (3 impactos); y Actividades administrativas (2 impactos).

Gráfico No. 39. Impactos fase de operación

Elaborado por: 	Equipo consultor

En el análisis de Impacto Ambiental de la escombrera, durante la etapa de abandono se han identificado un total de 21 interacciones causa – efecto,  de acuerdo al siguiente resumen:

Cuadro No. 45. Impacto en fase de abandono

| IMPACTOS | NÚMERO | % |
| --- | --- | --- |
| Altamente significativos | 0 | 0,0 |
| Significativos | 0 | 0,0 |
| Despreciables | 3 | 14 |
| Benéficos | 18 | 86 |
| Totales | 21 | 100,0 |

Elaborado por: 	Equipo consultor

En este cuadro se puede apreciar que la mayor parte de impactos generados por el proyecto al ambiente son benéficos con el 86%, relacionados principalmente con la siguiente acción: Desmantelamiento de instalaciones y retiro de equipos y maquinarias (4 impactos); y  Acciones de restauración del medio (14 impactos); mientras que los impactos Despreciables representan el 14% generados por el Desmantelamiento de instalaciones y retiro de equipos y maquinarias (3 impactos); los impactos significativos y altamente significativos representan el 0%.

Gráfico No. 40. Impactos fase de abandono

Elaborado por: 	Equipo consultor

# Discusión y valoración de los impactos ambientales negativos

Entre los principales impactos ambientales negativos identificados en la Escombrera El Troje II, se pueden citar los siguientes:

Fase de construcción

El retiro y limpieza de la cobertura vegetal ocasionará impactos significativos con valores de: -4,9 sobre la calidad del aire del aire; -5,4 sobre la calidad del suelo; -4,8 sobre la erosión;  y -6,1 sobre el drenaje natural, adicionalmente se genera impactos significativos de valor -5,1 sobre la tranquilidad y armonía del sector; y  -4,5 sobre la seguridad y salud  de las personas involucradas en la construcción, cabe señalar que en la zona aledaña al escombrera no existe presencia de  viviendas y población que pueda ser afectada. Adicionalmente generará impactos negativos altamente significativos con valores de: -7,4; y -6,6 sobre la flora y fauna del sector;  -8,6 sobre la naturalidad; y -8,6 sobre la vista panorámica y paisaje del sector que se caracteriza por la presencia de vegetación.

La implementación de zonas administrativas y de servicio ocasionará impactos significativos con valores de: -6,0 sobre la naturalidad del sector; y -6,3 sobre la vista panorámica y paisaje.

Las adecuaciones de acceso vehicular y parqueo ocasionará impactos significativos con valores de:  -5,1 sobre la calidad del suelo; -5,8 sobre la cobertura vegetal; -6,2 sobre la naturalidad, y -5,8 sobre la morfología del sector, adicionalmente generará impactos negativos altamente significativos con valores de: -6,6 sobre la vista panorámica y paisaje.

El movimiento de maquinaria pesada ocasionará impactos significativos con valores de: -4,9 y 4,5 sobre la flora y fauna; -6,3 sobre la naturalidad y vista panorámica y paisaje; adicionalmente generará impactos de valor -5,3 sobre la seguridad y salud del personal de la escombrera.

La adecuación de plataformas ocasionará impactos significativos con valores de: -5,1 sobre la calidad del suelo y erosión; -5,4 sobre el drenaje natural de la zona de la escombrera; de igual forma generará impactos de valor -5,8 sobre la vegetación; -5,1 sobre la naturalidad; -5,4 sobre la vista panorámica y paisaje; y -5,6 sobre la seguridad y salud del personal de la escombrera.

Fase de operación

El transporte de materiales hacia la escombrera generará impactos altamente significativo de valor -6,8 en la naturalidad y vista panorámica y paisaje. De igual manera causara impactos significativos de valor -5,5 en la red vial; y -4,7 en la tranquilidad y armonía y en las condiciones de circulación.

El incremento del tráfico rodado generará impactos altamente significativos de valor -6,8 en la  salud y seguridad y en las condiciones de circulación. De igual manera se generarán impactos significativos de valor -5,1 en el nivel sonoro y en la tranquilidad y armonía; y en la naturalidad, vista panorámica y paisaje -5,5; y -5,2 en la red vial.

En el depósito y acomodo de materiales que ingresan hacia la escombrera se generará solo impactos significativos de valor -5,5 sobre la calidad de aire; -4,7 sobre el nivel sonoro y -4,8 en el drenaje natural; -5,1 en las aves;  y en la naturalidad, vista panorámica y paisaje; adicionalmente  generará impactos de valor -5,8 sobre la salud y seguridad de las personas que laboran en la escombrera.

La compactación y aplanamiento diario, para la formación de plataformas en la escombrera generará impactos significativos de valor -5,8 sobre la calidad del aire;  -5,5 en vibraciones; y -6,4 en el nivel sonoro que se genera con el funcionamiento de las maquinarias pesadas; -6,2 en la calidad del suelo en el área de la escombrera; -4,8 en drenaje natural, y en las aves; adicionalmente  se generará impactos de valor -6,3 en la vista panorámica y paisaje; -5,9 en morfología; y un impactos altamente significativo de valor -6,5 en la salud y seguridad de las personas que laboran en la escombrera.

El movimiento de maquinaria pesada para disposición final de escombros generará un impacto altamente significativo de valor -7,2  en la salud y seguridad de las personas que laboran en la escombrera. De igual manera el movimiento de maquinaria pesada para disposición final de escombros generará solo impactos significativos de valor -5,9 en la calidad del aire y en las vibraciones;  -6,2 en el nivel sonoro; -6,2 en la calidad del suelo; y -5,2 en la erosión; en naturalidad -6,3; y -5,6 en la vista panorámica del paisaje.

En la recolección y clasificación de desechos sólidos se generará solo impactos significativos de valor -5,1 en la naturalidad y vista panorámica y paisaje.

La alteración del drenaje natural en la escombrera generará impactos altamente significativos de valor -7,5 en la erosión y -6,7 en la calidad de vida. De igual manera la alteración del drenaje natural en la escombrera generará solo impactos significativos de valor –6,3 en la calidad del suelo y erosión; y -4,8 en la morfología.

La generación de partículas de polvo en la escombrera generará impactos altamente significativos de valor -7,6 en la calidad del aire; y -6,5 en la naturalidad; en la vista panorámica y paisaje -6,9; y -6,8 en la salud y seguridad de las personas que laboran en la escombrera. De igual manera generará impactos significativos de valor -4,5 en las aves y relaciones sociales; y -4,7 sobre la calidad de vida.

Fase de abandono

Las actividades previstas para esta fase, no generarán impactos negativos significativos y altamente significativos sobre los factores ambientales evaluados para la escombrera.

# Discusión y valoración de los impactos ambientales positivos

A continuación se mencionan los aspectos positivos más relevantes que se obtuvieron mediante la aplicación de la metodología propuesta.

Fase de construcción

El retiro y limpieza de la cobertura vegetal generará impactos positivos de valor 3,2 por la generación de empleo;  de igual forma la adecuación para el acceso vehicular y parqueo generará impactos positivos de valor 4,5 por  el mejoramiento de la seguridad y salud, que permite evitar accidentes y mantener el orden.

Fase de operación

El transporte de material hacia la escombrera se prevé generará impactos positivos de valor 4,8 en la generación de empleo;  de igual forma el depósito y acomodo de los escombros generará impactos positivos de valor 3,4 en la generación de empleo.

El mantenimiento y estabilización de taludes y laderas generarán impactos positivos de valor 4,2 en calidad del suelo; 6,8 en la erosión, salud y seguridad; 2,8 en el drenaje natural; y 4,0 en vista la panorámica del paisaje.

El mantenimiento vial (limpieza en zona de acceso a la escombrera) generará impactos positivos de valor 4,2 en la calidad del aire, salud y seguridad; y 6,4 en la vista panorámica y paisaje;  5,2 en la red vial; 3,0 en las condiciones de circulación y en la generación de empleo.

Recolección y clasificación de los desechos sólidos generará impactos positivos de valor 7,9 sobre la calidad del suelo; 3,1 sobre el saneamiento; 3,0 sobre la generación de empleo de recicladores.

Las actividades administrativas también generarán impactos positivos de valor 3,6 en generación de empleo; y 3,2 en las relaciones sociales.

Fase de abandono

Las actividades de desmantelamiento  de las instalaciones y retiro de equipos y maquinarias generarán impactos positivos de valores: 6,1 sobre la naturalidad; 6,4 sobre la vista panorámica y paisaje, Adicionalmente generará impactos positivos  de valor 3,7 sobre la tranquilidad y armonía; y 3,7 sobre las relaciones sociales.

Las acciones de restauración del medio generarán impactos positivos con valores de: 7,1 sobre la calidad del aire; 7,1 sobre la calidad del suelo, de igual forma generará impactos positivos con valores entre 7,6 y 6,8 sobre la flora y fauna;  8,2  sobre la naturalidad y vista panorámica y paisaje; 7,6 sobre la calidad de vida, tranquilidad y armonía; 4,9 sobre la salud y seguridad.

Adicionalmente se generará impactos positivos con valores: 3,2 sobre la generación de empleo; 6,5 sobre los cambios en el valor del suelo; y 5,9 sobre las relaciones sociales.

# Conclusión de impactos detectados

Sobre la base de los impactos ambientales detectados para la construcción, operación y cierre de la escombrera El Troje II, se concluye que es ambientalmente viable e importante para el manejo de escombros del Distrito Metropolitano de Quito.

De esta forma la evaluación ambiental efectuada se puede establecer que los impactos negativos son mitigables y/o remediables, para los cuales existen alternativas tecnológicas o soluciones ambientales apropiadas mientras que los impactos positivos son importantes para el desarrollo social y ambiental de la zona de influencia. Para el correcto desarrollo de las fases de la escombrera y gestión ambiental, se deberá tomar en cuenta todo lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental.

# PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de una guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales negativos determinados como significativos. De igual forma, el Plan de Manejo Ambiental busca maximizar aquellos impactos identificados como positivos durante la evaluación del proyecto.

El Plan de Manejo Ambiental para la Escombrera El Troje II, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, la cual deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que la operación de la escombrera lo amerite.

El Plan de Manejo Ambiental (cuyas siglas son PMA) se elabora tomando en cuenta  los resultados obtenidos en la matriz de Identificación de Impacto potenciales y su correspondiente análisis, además, establece un cronograma con plazos de ejecución para las actividades propuestas, recursos necesarios y los responsables de su aplicación.

# OBJETIVOS

# Objetivo general

- Establecer las acciones o medidas que debe implementar la EPMMOP, para la prevención, control, mitigación, o compensación y fundamentalmente cumplimiento de la legislación vigente.

# Objetivos específicos

- Asegurar que las actividades del proyecto de implementación y operación de la Escombrera El Troje Fase II cumplan con las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador, en todas sus fases.

- Mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales y sociales negativos, asociados con la construcción y operación del proyecto.

- Socializar el cumplimiento del PMA a fin de mantener una buena relación con la comunidad asentada en el área de influencia del proyecto.

# ALCANCE

El Plan de Manejo Ambiental aplica a la Escombrera El Troje Fase II en su fase de construcción, operación y cierre, en función de las acciones del proyecto en sus diferentes fases y las características del entorno donde se ubica.

# RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El responsable de la gestión ambiental deberá asegurarse que se ejecuten las medidas y programas de manejo ambiental establecidos, como resultado de la evaluación de impacto ambiental de la Escombrera El Troje II.

Los responsables de la implementación y ejecución del PMA, corresponden a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

El personal designado por la EPMMOP responsable de la aplicación del PMA y de cualquier aspecto relacionado a la aplicación de la normativa ambiental, deberá recibir la capacitación y entrenamiento necesario, de tal manera que se posibilite el cumplimiento exitoso de las labores encomendadas.

Los temas estarán referidos al control, procedimientos ambientales, prácticas de prevención, aspectos de seguridad, entre otros. De esta forma el personal asignado tendrá las siguientes responsabilidades:

- Desarrollar programas de capacitación e información ambiental, así como de seguridad laboral para el personal de la escombrera

- Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental de la escombrera, observando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el país.

- Efectuar el monitoreo ambiental previsto en el Plan de Manejo Ambiental

- Programar las auditorías ambientales de acuerdo con los requerimientos de la normativa ambiental vigente y la autoridad ambiental de control

# PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

# Objetivo

Cumplir con los estándares ambientales aplicables a la actividad de la escombrera con el fin de mantener el medio físico actual de la zona.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

Construcción,  operación  y cierre de la escombrera.

# Responsable

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

# Actividades

Instalación del área administrativa y de servicio

- Se instalará oficinas, acorde al número de personas que laboran en el sitio. Se deberá proveer aseo continuo, agua para el consumo.

- La dotación de alimentos para el personal y servicio de limpieza, será contratado considerando como primera opción, el empleo de personas, asociaciones o agrupaciones comunitarias dentro del área de influencia.

- Se utilizará un sanitario portátil para el uso de personal de la escombrera, no necesita ningún tipo de instalación (no se conectan a ninguna red de agua ni alcantarillado), su contenido será evacuado mediante un gestor de desechos calificado por la Secretaria de Ambiente, de esta manera no existirá descargas que puedan afectar la calidad del suelo y nivel freático.

Emisiones de ruido

- La mayoría de ruido se generara por el empleo del equipo pesado y por la descarga de materiales desde las volquetas. Para reducir los altos niveles de ruido, deberán realizarse mantenimientos periódicos de las maquinarias usadas en la escombrera para esto se establecerá un cronograma de mantenimiento y se llevará los respectivos registros de cada uno de estos, este mantenimiento se realizará en talleres particulares autorizados y calificados para este fin. Para minimizar el excesivo ruido en la descarga de materiales, no se realizará la descarga en zonas con mucha diferencia de altura entre el balde de la volqueta y la zona de descarga, por esta razón se deberá realizar el vaciado en el área de maniobras  preparado para este fin. Se constatará que todos los vehículos y maquinaria pesada que requieran, se encuentren provistos de los respectivos silenciadores.

- Realizar los trabajos desde las 7H00 hasta las 19H00 para evitar accidentes en la noche por la falta de iluminación y para no molestar a las personas que vivan cerca a este lugar.

- A los transportistas y conductores se les informará sobre la prohibición del uso de sirenas y pitos u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias. Las sirenas serán utilizadas únicamente en caso de emergencias.

Calidad del agua

Por el tipo de obra de relleno, se tomará en cuenta, que las aguas superficiales arrastran materiales en suspensión, es importante tomar en cuenta las siguientes acciones para evitar su contaminación.

- Se construirán drenajes laterales de acuerdo a las condiciones topográficas para el manejo de las aguas de escorrentía superficial de las terrazas que generen problemas de erosión laminar, deslizamientos superficiales o que por infiltración causen sobrecargas hidráulicas que puedan aumentar el riesgo de derrumbes o movimientos de la escombrera. Ver numeral 9.4.5, donde se especifica la sección de las cunetas laterales.

- Las zanjas deberán ser conducidas y empatadas con la obra de entrada de la alcantarilla existente ubicada en la parte inferior de la escombrera que cruza el canal Pita Tambo.

- Se deberá realizar un mantenimiento con una frecuencia mínima mensual de la cuneta, en época invernal este mantenimiento será semanal.

Calidad del aire

Con el fin de mitigar los impactos negativos en la calidad del aire debido a las emisiones de gases contaminantes que emiten y salen de vehículos, transporte pesado, maquinaria estacionaria y otros, a continuación se describe las medidas que se deberán aplicar:

- Los vehículos que transportan los escombros deberán contar con lonas o carpas para recubrimiento, no podrán exceder su capacidad de carga, a fin de evitar el vertido o caída de materiales durante el transporte

- La EPMMOP deberá aplicar el mantenimiento de sus equipos y maquinaria, especialmente de aquellos propulsados por motores de combustión interna con uso de combustibles. El mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos pesados se realizará en talleres mecánicos externos que cuenten con permiso ambiental otorgado por la autoridad que corresponda, el suministro de combustible, que será efectuado directamente en las maquinarias por el tanquero de la EPMMOP.

- Los vehículos que ingresen a la escombrera deberá contar los Certificados de la revisión vehicular realizada por la Corporación de mejoramiento del aire para Quito (CORPAIRE).

- No se permitirá la  quema a  cielo abierto, sea para eliminación de desperdicios, llantas, cauchos, plásticos, de arbustos o maleza, en áreas desbrozadas, o de otros residuos, o simplemente para abrigar a los guardias durante tiempos fríos. Para evitar esta situación, el EPMMOP, colocará rótulos con frases preventivas y alusivas al tema en área que laborará, para información y conocimiento de todo el personal que labora en la escombrera.

Control de polvo

- El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua, la misma que deberá ser distribuida de modo uniforme, con manguera y un carro cisterna ubicado en la parte alta de la escombrera. La aplicación será entre los 0,90 y 3,5 litros por metro cuadrado conforme lo disponga el ingeniero encargado de la EPMMOP. Su frecuencia de aplicación se definirá en base a los requerimientos durante la realización de los trabajos e ira de acuerdo al clima que se presente.

- Para reducir la formación de polvo durante el vertido libre de material granular que contenga finos, así como por la acción del viento sobre los acopios de áridos o escombros en estas situaciones, puede recurrirse a la reducción de la altura de caída libre en el vertido, con lo que se reduce el tiempo durante el cual los finos se encuentran sometidos a la acción del viento. Sobre los acopios pueden disponerse barreras naturales o artificiales si es del caso.

Calidad del suelo

Con el propósito de evitar daños al recurso suelo se aplicarán las siguientes medidas:

- Evitar  que  la  pendiente  de  los  taludes  sobrepase  los  20°,  para  evitar deslizamientos de los mismos, además se colocará una cuneta longitudinal que recoja el agua que escurre por el talud.

- Compactar en capas no mayores a los 30cm para evitar asentamientos, para minimizar la acumulación de agua, aumentar la capacidad de la escombrera y facilitar su estabilidad global.

- Para  reparación y mantenimiento de maquinaria pesada, se llevará está a talleres autorizados de mecánica, para que los arreglos de la maquinaria, no afecten por contaminación al suelo.

Retiro de vegetación y protección de la fauna

- Demarcar con cintas de color la especie Oreopanax ecuadorensis registrada en el estudio, para su rescate antes de la remoción de la cubierta vegetal,  se procederá a  sembrarla en otro lugar y permitir su desarrollo.

- Para la conformación del área de la escombrera, se deberá retirar la vegetación existente para evitar que una vez colocado los escombros se generen espacios libres producidos por la descomposición o materiales sueltos, y evitar de esta forma deslizamientos o movimientos del relleno.

- El componente orgánico (árboles y arbustos) debe ser debidamente retaceado y ubicado en un extremo, para utilizarlo como fertilizante durante el proceso de reforestación, lo cual facilitará el establecimiento de plántulas y propágulos.

- Esta actividad permitirá tener una superficie de contacto con el  suelo de la escombrera más adecuada y conveniente para la colocación de drenajes, para capturar las aguas de escorrentía.

- Se evitará el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas delimitadas para el uso de la escombrera, cuando se realicen los cortes de vegetación, se lo realizará empleando técnicas  apropiadas para la limpieza del terreno.

- Se prohibirá estrictamente la caza de animales y recolección de huevos y otras actividades de recolección y/o extracción de fauna por parte de los trabajadores y usuarios de la escombrera.

- Se prohibirá terminantemente la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo, debido a que el uso inadecuado de estas puede causar el retiro de la avifauna presente en la zona, podrán hacer uso de armas de fuego el personal de seguridad autorizado para ello en casos que la circunstancia lo amerite.

Transporte de materiales y movimiento de maquinarias

- Establecer como norma la circulación interna en la escombrera de vehículos solo por caminos autorizados con velocidad máxima de 10 Km/h, a fin de reducir la emisión de material particulado y de evitar accidentes.

- En el interior de la escombrera se evitará generar nuevas rutas o desvíos.

- Se colocará señalización informativa preventiva, durante todo el tiempo que dure la operación de la escombrera, para asegurar que el tránsito al interior de la misma, tenga un mínimo de demoras, inconvenientes y peligros.

- El mantenimiento del tránsito está acompañado de una adecuada señalización, de acuerdo a los diseños que se acompañen al Plan de Manejo Ambiental; en el acceso y salida de vehículos, se dispondrá de conos y personas que alerten del peligro con banderas.

- Mantenimiento y limpieza diaria de la Av. Simón Bolívar en el tramo de acceso y salida de la escombrera para evitar la generación de polvo y lodo. Limpieza semanal del área de oficinas de la escombrera.

# PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

Debido a la importancia que posee el factor socio-ambiental en la realización de proyectos, se torna necesaria la elaboración de un plan que facilite la relación entre la comunidad y la administración de la escombrera.

La finalidad del Plan de Relaciones Comunitarias PRC es responder a las posibles inquietudes que tenga la comunidad respecto a la instalación, construcción, operación y cierre de la escombrera; así como también, busca la integración de la población.

# Objetivo

Facilitar las buenas relaciones entre la comunidad y el Jefe de la escombrera.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

Construcción y  operación  de la escombrera.

# Responsable

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

# Actividades

Consulta y participación ciudadana

La EPMMOP, encargada de la construcción y  operación de la escombrera establecerá un sistema de comunicación adecuada con la población del área de influencia directa, para eventualmente informar sobre los diferentes aspectos de la escombrera.

Con fecha 16 de abril de 2011, se realizó el proceso de información a la comunidad en cumplimiento del marco legal vigente, mismo que es presentado en el Informe de Participación Social No. 233-UCA-DPP-MAE-204 y aprobado con oficio MAE-DPP-2011-0677 del 30 de mayo de 2011.

Difusión a la comunidad

Durante la etapa de operación de la escombrera  se aplicarán las siguientes medidas:

- Para el conocimiento, por parte de la población que requerirá del servicio de escombrera, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la EPMMOP-Q, realizará la difusión pública con diferentes informaciones de las escombreras, referentes a su ubicación, tarifa de bote, capacidad, horarios etc., mediante el Portal Corporativo de la EPMMOP-Q, y la Página Web de la EPMMOP-Q.

- Mantener charlas o reuniones con los habitantes del área de influencia en casos de denuncias o  quejas receptadas por el administrador de la escombrera o el Ministerio del Ambiente.

- Mantener una matriz de seguimiento respecto a consultas, comentarios, quejas, denuncias y solicitudes de la comunidad del área de influencia en la que se detallen las acciones tomadas en cada caso.

# PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

# Objetivo

Establecer un ambiente laboral que garantice la seguridad, salud y bienestar de los empleados, minimizando la probabilidad de accidentes o enfermedades laborales.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

Construcción y  operación  de la escombrera.

# Responsable

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

# Actividades

Es el conjunto de normas de prevención y control que la EPMMOP, debe implementar, para la seguridad de los trabajadores que laboren en la escombrera, a fin de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo.

Los accidentes y enfermedades laborales en gran parte ocurren por falta de capacitación al personal, indebida manipulación de materiales delicados y/o peligrosos, infraestructuras inadecuadas, fallas humanas por exceso de confianza en la realización del trabajo, ausencia o indebida utilización de equipos de protección personal, ausencia o deficiente señalización, entre otros.

Identificación de Riesgos

Considerando las diferentes actividades a ser realizadas durante las etapas de construcción operación y cierre de la escombrera, el responsable de la administración, deberá identificar los posibles riesgos para el personal implicado antes de iniciar sus actividades, tomando en consideración las siguientes características:

- Manejo de maquinaria pesada

- Movimientos de tierra

- Manejo de combustibles

- Trabajo en alturas

- Manejo de herramientas mecánicas manuales

- Ingreso a espacios de difícil acceso

Actividades  generales

La EPMMOP, tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en los frentes de trabajo y mantener los programas para que tiendan a lograr una adecuada salud física y mental de su personal, de acuerdo a la normativa que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre el tema.

Como   requerimientos   mínimos   se deberá considerar la ejecución de lo siguiente:

- Se implementará una campaña educativa inicial por medio de charlas y afiches informativos sobre las normas elementales de higiene y comportamiento ocupacional.

- El personal técnico y operativo será provisto con indumentaria y protección contra el frío y la lluvia.

- La EPMMOP dotará a sus trabajadores de vestimenta básica como cascos protectores, auditivos, ropa impermeable, botas de goma con punta de acero si es el caso, mascarillas de polvo, chaleco con cintas reflectivas y guantes, que garanticen la seguridad del personal cuando se encuentre trabajando, y que cerciore las condiciones mínimas de seguridad, los EPP deberán contar con las Normas Internacionales de Equipos de Protección Personal y se deberá contar con registros de entrega-recepción de EEP a los trabajadores de la escombrera.

- Colocar  señalización preventiva en el canal de aguas lluvia que cruza por el lugar y que fue construido por la EPMAPS, para evitar el acceso de personas particulares.

- En las  obras de alcantarillado que se hallen destapadas y puedan causar peligro, se protegerán con barreras y cinta amarilla, que impidan que se accidenten personas o vehículos, que circulen por la escombrera.

- El Jefe de la escombrera de la EPMMOP responsable de su manejo, deberá ubicar un  dispensario en la  zona cercana, para casos de accidente o enfermedad y que se requiera atención emergente.

- Se colocará un extintor en el área administrativa

- El área de estacionamiento de vehículos, caminos internos y zonas de descarga, deben ser delimitadas por vallas o bandas reflectivas.

- Colocar las señales de seguridad en los diferentes accesos y mantener el límite de velocidad de 10 Km/h.

- Las responsabilidades de los operadores de maquinarias y vehículos deberán ser:

  - Conocer la zona de trabajo y su posición dentro de la misma.

  - Usar las rutas y áreas de equipo designadas.

  - Identificar los peligros de atropellamiento.

  - Si tiene que mover conos o barricadas, deberán ser regresados a su lugar original tan pronto como se pueda.

  - Conocer donde están otros trabajadores alrededor.

  - Establecer un medio de comunicación con ellos.

  - Mantener el límite de velocidad y conocer los peligros ocasionados por colinas, obstáculos y curvas.

Obligaciones para los operadores y volqueteros

- Los vehículos tanto livianos como pesados colocaran pitos de retro.

- Los filtros de las volquetas deben estar en buen estado para disminuir emanaciones de gases.

- Los silenciadores en tubos de escape de volquetas, no deben estar rotos.

- Identificación de sitios críticos de cruce de pobladores, peatones por el sector donde circulan los vehículos.

- Se exigirá a los volqueteros que utilicen la escombrera que sus vehículos hayan pasado la revisión vehicular en la CORPAIRE, (vehículos y volquetas en buenas condiciones).

- Respetar los límites de velocidad, la señalización e instrucciones de los operadores de la escombrera.

# Botiquín de primeros auxilios

En el sitio en que se ubica la caseta de control,  se dotará de un botiquín con los implementos que se requiere para auxiliar al personal que labora en la escombrera.

Para el uso del botiquín de primeros auxilios se aplicará lo siguiente

- Designar una persona responsable de verificar y complementar la dotación de todos los elementos y deberá velar por el uso adecuado de los mismos.

- Los elementos del botiquín alivianan o protegen solamente hasta que el médico llegue o se lleve al paciente hacia la casa de salud.

- Un medicamento puede ser peligroso si es mal empleado, es por esto que se debe tener una lista de los medicamentos detallando su utilización.

- Los medicamentos recetados por un médico para una enfermedad especial se debe guardar aparte.

- No suministrar medicamentos a una mujer embarazada, solo el médico lo puede hacer.

- Llevar un registro de control del botiquín en el cual se especifique día, hora, nombre completo, tipo de medicamento, dosis suministrada y la persona a la cual ha sido suministrada.

A continuación se describe los medicamentos básicos que deberá contener el botiquín de primeros auxilios:

Cuadro No. 46. Contenido botiquín de primeros auxilios

| MEDICAMENTO | CANTIDAD | USO | DOSIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPIRINA | 20 tab. | Dolor articular, dolor de cabeza | 1 tab. cada 8 horas |
| TONOPAN | 10 | Para dolores de cabeza (cefaleas) | 1 cada 8 horas |
| SUERO ORAL | 6 sobres | Rehidratación, diarrea, golpe de calor | 1 sobre en un litro de agua |
| JELONET | 5 sobres | Quemaduras | Aplique en la lesión |
| VENDAS DE GASA | 4 unidades | Curaciones, golpes, vendajes |  |
| GASAS | 20 unidades | Lesiones, curaciones, hemorragias |  |
| CURITAS | 20 unidades | Lesiones, heridas pequeñas | Aplique con la piel seca |
| ALCOHOL ANTISEPTICO | 1 frasco | Curaciones |  |
| AGUA OXIGENADA | 1 frasco | Curaciones |  |
| GUANTES ESTERILES | 4 par | Curaciones, manipulación |  |
| TERMOMETRO BUCAL | 1 unidad | Para control de la temperatura, valor normal 35.5 – 37.5 C° |  |
| ESPARADRAPO | 1 tubo | Lesiones, curaciones, heridas pequeñas |  |
| SISTALGINA | 10 tab. | Dolor de estómago, cólicos | 1 tab. cada 8 horas |
| TRIMETOPRIM | 10 | Para diarreas (infecciones gastrointestinal) | 1 cada 12 horas |
| LINIMENTO OLIMPICO | 1 frasco | Para golpes, dolores musculares y articular | Aplicar 2 veces al días |

Elaborado por: 	Equipo consultor

La administración de la escombrera mantendrá un formato del  uso de los medicamentos, mediante un registro, con el nombre del usuario y cantidad de medicamento o insumo utilizado.

# Medidas para recicladores

A pesar de que el trabajo de los recicladores, no es de responsabilidad de la EPMMOP, serán considerados dentro del programa de seguridad y salud ocupacional, en lo referente a charlas de seguridad.

Los recicladores que trabajen en la escombrera deberán usar la siguiente ropa de trabajo, (La dotación de EPP no será responsabilidad directa de la EPMMOP):

- Gorra de tela con extensión para protegerse de la exposición del sol en el cuello y en el pabellón auditivo.

- Camiseta manga larga de algodón.

- Pantalón y Chompa de tela.

Los equipos de protección que deberán utilizar son los siguientes:

- Mascarilla de polvo.

- Botas de caucho para trabajo pesado.

- Guantes de nitrilo, delgados.

- Tapones auditivos

# Condiciones de seguridad vehicular

El administrador de la escombrera deberá cumplir con las siguientes normas y principios:

- Obstaculizar lo menos posible el libre tránsito  vehicular

- Implementación de red vial adecuada, autorizada por el administrador de la escombrera.

- Planificar el trabajo en la escombrera para proporcionar seguridad sobre la base de tres principios fundamentales:

  - Protección máxima para los trabajadores de la escombrera.

  - Protección máxima para la ciudadanía conductores de vehículos que ingresan en la escombrera,

  - Inconvenientes mínimos para el público del área circundante.

- Se inspeccionará, antes de iniciar el trabajo, cada vehículo, equipo y maquinaria a fin de asegurar que se cumplen con los estándares de ambientales y de seguridad. Se utilizará un formato de registro para este fin.

- Los vehículos y maquinarias utilizados en la escombrera, recibirán mantenimiento preventivo mensual y siempre dispondrán de una tarjeta de control para asegurar su buen estado mecánico.

- Se colocarán señales preventivas de seguridad necesarias en los lugares de descarga de escombros, las señales se incluirán tanto en la entrada como en la salida de vehículos a la Av. Simón Bolívar.

- El personal conductor de vehículos y maquinaria, contará permanentemente con la licencia de conducir respectiva dependiendo del tipo de maquinaria o vehículo que conduzca, en obediencia a lo establecido en la Ley de tránsito y transporte terrestre.

- No se permitirá transportar personal en el cajón o baldes de los vehículos.

- Los límites de velocidad que deberán respetar los conductores serán los siguientes:

  - Vehículos livianos:

a) Dentro del perímetro urbano: 50 Km/h;

b) En vías perimetrales: 90 Km/h; y,

c) En carretera: 100 Km/h.

  - Vehículos de transporte de carga, en carretera:

a) Camiones pesados y combinaciones de camión remolque: 70 Km/h.

b) Vehículos que remolquen acoplados u otros automotores: 50 Km/h.

Todos los vehículos al aproximarse a una intersección no regulada, circularán a una velocidad máxima de 30 Km/h., de igual forma cuando circulen por las zonas escolares.

Vehículos que circulen dentro del área de la escombrera: 10 km/h

# Señalización

Este aspecto tiene relación con la implementación de una adecuada señalización con temas alusivos a la prevención y control de las actividades humanas a fin de evitar deterioros ambientales en las zonas de trabajo de la  escombrera y seguridad para los trabajadores y ciudadanía en general.

Colocar señales de seguridad en todos los lugares donde existen peligros y riesgos. Estas deben estar en un lugar visible.

Los materiales utilizados en la señalización serán resistentes en las condiciones normales de uso, preferentemente metálicos, pintados con pintura anticorrosiva lavable y resistente al desgaste.

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

Antes de iniciar los trabajos preliminares en la obra, la EPMMOP implementará una adecuada  rotulación  ambiental  de  carácter:   informativa,  preventiva  y  de restricciones. Para el efecto se utilizarán:

- Señales verticales

- Vallas

- Conos

- Cinta plástica

Las señales informativas.- Tienen como objetivo advertir a los trabajadores, y población adyacente a la zona al sitio del relleno sobre la ejecución de trabajos relacionados con el proyecto, su alcance y duración.

- Escombrera El Troje Fase 2; solo se recibe escombros de construcción

- Salida e ingreso de Vehículos

- Peligro zona de trabajo

- Horario de funcionamiento

Las señales preventivas.- Tienen por objeto advertir a los trabajadores y usuarios del proyecto acerca de la existencia y naturaleza de peligros, e indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se presentan, especialmente en cuanto a la velocidad de circulación de volquetas con escombros en la vía utilizada.

- Hombres trabajando

- Conduzca con precaución

- Vehículos pesados peligro

Las señales de restricción.- Indican las acciones que no se deben realizar a fin de no causar impactos ambientales negativos en el entorno. Dentro de esto se incluye la colocación de cinta plásticas amarillas que indican peligro y cintas reflectivas a fin de limitar las áreas de trabajo, de acceso al relleno, conos de color anaranjado intenso, con banda reflexiva.

- No ingresar

- Prohibido el paso

- Velocidad 10 Km/h

- No Arrojar basura

Las señales de obligación.- Se colocarán en el ingreso de la escombrera,  y zonas de acomodo de los escombros.

- Obligatorio el uso de guantes

- Obligatorio el uso de gafas

- Obligatorio el uso de botas

- Obligatorio usar protección auditiva

# PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS

# Objetivo

Fortalecer el sistema de manejo de desechos sólidos (escombros), para  controlar la  disposición final o tratamiento de estos residuos en la  escombrera, a fin de tener un manejo ambientalmente adecuado y sostenible.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

Construcción y  operación  de la escombrera

# Responsable

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

# Actividades

Escombros

- Se ubicarán, letreros de información con diferentes leyendas, de tal manera que el gestor, persona natural este enterado de la clase y calidad de tierra y escombros que se reciben en el la escombrera.

- En la escombrera se recibirá únicamente escombros, tierras y asimilables a escombros conforme se establece en la Ordenanza 332, en su Artículo 91:

- Los restos de tierra, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de excavaciones.

- Los residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra y, en general, todos los sobrantes de obras.

- Cualquier material residual asimilable a los anteriormente citados.

- Quedan excluidos las tierras y materiales destinados a la venta, así como los materiales recuperados por un proceso de reciclaje de escombros.

- Cumplir las acciones especificadas en el numeral 7.4, referente a la operación de la escombrera.

- Se deberá mantener un registro de los escombros que ingresan especificando: volumen, tipo de residuo, origen, fecha de ingreso, conforme lo mencionado en el numeral 7.4.

- De ser necesario deberá realizarse un previo almacenamiento temporal, destinado a la verificación del material (tierra, escombros u otros), dependiendo de las características de humedad y del sitio mismo de ubicación.

- Implementar medidas de seguridad mediante la contratación de un guardia de seguridad y un recaudador, este último llevará un registro del volumen y tipo de escombros recibidos en la escombrera para evitar el acceso de vehículos con residuos sólidos no asimilables a la escombrera (basura), a fin de mantener un control para el ingreso únicamente de escombros.

- Mantener limpio el área circundante y caminos de acceso a la escombrera, especialmente la Av. Simón Bolívar.

- Para la ubicación del material, será importante la participación del personal de trabajadores y ayudantes de los operadores de tractores, con la finalidad de que el tractor o retroexcavadora distribuyan los montículos de tierra o escombros, se orientará al tractorista para que la distribución del suelo por capas se realice de aproximadamente 0,30 m, para posteriormente apisonar utilizando el rodillo pata de cabra y luego el rodillo lizo, con la finalidad de estabilizar el relleno y permitir la compactación del suelo, esta operación deberá ejecutarse, en cada una de las capas hasta culminar con el relleno total de la escombrera y proceder a utilizar el suelo orgánico guardado previamente, a fin de proceder a la siembra de especies vegetales herbáceas y arbustivas de rápido crecimiento similares del entorno.

Desechos sólidos reciclables

- Se prohíbe la  quema de materiales de desecho que sean recolectados por recicladores.

- Se delimitará  y señalizará el área para el almacenamiento provisional de los desechos recolectados por los recicladores, a fin de que no obstaculicen las labores de la escombrera.

- Se mantendrá un registro de los desechos reciclables que son evacuados por los recicladores: volumen, tipo de residuo, origen, fecha de salida.

- Se solicitará que los recicladores cuenten con certificados vigentes que los califique como gestores.

# PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO

# Objetivo

Establecer los lineamientos para el cierre de la escombrera, que permita la restitución de las condiciones del sector, así como la recuperación de la calidad de cualquier factor ambiental que pudo haber sido afectado.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

Cierre y abandono de la escombrera.

# Responsable

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

# Actividades

Una vez terminados los trabajos de relleno y cumplido la vida útil de la escombrera, la infraestructura de administración y campamento utilizado para las actividades de operación, deberán ser evacuados y retirados del sitio del relleno.

Se deberán retirar los equipos y maquinarias que fueron utilizados en el relleno de la escombrera.

El sitio deberá quedar saneado nivelando los residuos hasta lograr una superficie plana, y los taludes que resulten del apilamiento y compactación del material deberán ser definidos de manera que no generen impacto visual ni permitan desplazamiento de material por aguas lluvia, conforme los diseños de ingeniería de la escombrera.

Se limpiará toda el área de intervención de la escombrera y evitar que puedan implementarse labores de ocupación o explotación.

Los vecinos del barrio deberán quedar conformes con la actuación final de abandono del área de trabajo de la escombrera, para iniciar la recuperación de la cobertura vegetal.

# PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – PREVENCIÓN DE RIESGOS

# Objetivo

Alcanzar una eficiente capacidad de respuesta, en caso de que se presenten emergencias en las instalaciones de la escombrera.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

Construcción, operación y cierre de la escombrera.

# Responsable

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

# Actividades

Tipos de emergencia

De acuerdo con la naturaleza de los procesos que se desarrolla en la escombrera, las emergencias con mayores probabilidades de ocurrencias son las siguientes:

- Accidentes personales por golpes y caídas.

- Accidentes de tránsito.

- Deslaves.

- Derrumbes.

- Hundimientos.

Niveles de Gravedad

- Nivel I: serán situaciones que puedan ser fácilmente manejadas por el personal que trabaja en la escombrera.

- Nivel II: serán situaciones en las cuales no existe un peligro inmediato fuera del área de la escombrera, pero existe un peligro potencial de que el peligro puede expandirse más allá de los límites del área donde se están ejecutando los trabajos.

- Nivel III: serán situaciones donde se haya perdido el control de las operaciones, en el cual pueden existir graves daños materiales y ambientales, además de heridos o hasta muertos.

Planificación de Simulacros

- Se debe efectuar simulacros semestrales de situaciones de emergencia a fin de verificar la practicidad de los planes de contingencia, evaluando tiempos de respuesta, observaciones y conclusiones. Mantener medios de verificación (fotografías, registro de asistencia). Se aplicará los simulacros para las siguientes situaciones:

  - Deslaves y/o deslizamientos.

  - Accidentes de Transito

  - Hundimientos.

  - Caídas

| Simulacro | Semestre |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1° | 2° |
| Deslaves y/o deslizamientos. | X |  |
| Accidentes de Transito | X |  |
| Hundimientos. |  | X |
| Caídas |  | X |
| Evaluación Simulacro | X | X |

Brigada de Emergencia

Estará conformada por:

- Jefe de la escombrera, el cual actuará como "JEFE DE EMERGENCIA"

- Guardia de seguridad el mismo que actuará como "COORDINADOR DE BRIGADA"

- Trabajadores  (operadores de maquinaria) que actuarán como "GRUPO DE ATAQUE"

Procedimientos de Notificación

- En caso de emergencia se debe notificar de manera inmediata según los escaños mencionados en la siguiente gráfica

- Si las situaciones presentan niveles II o III, se deberá notificar a los representantes de la EPMMOP

- Notificación a las autoridades pertinentes en caso de fallecidos.

ADMINISTRADOR

(Jefe de Brigada)

GUARDIA DE SEGURIDAD

Coordinación  de Brigada

TRABAJADORES OPERADORES DE MAQUINARIA

Elaborado por: 	Equipo consultor

Formas de Notificación

La forma de notificación en caso de emergencia se realizará mediante comunicación por celular o radio, para lo cual se ubicará en un lugar visible del área administrativa, los principales números de teléfono y los nombres del personal a ser notificado para emprender una acción inmediata de transporte, socorro, dirección y coordinación de las medidas a tomar:

- Administrador

- Guardia de Seguridad

- Trabajador operario

Grupos de Apoyo Externo

Serán entidades que brinden un apoyo inmediato en caso de emergencias, este se encuentra conformado por:

- Policía Nacional - Telf. 101

- Bomberos-Telf. 102

- Cruz Roja - Telf. 131

Centros Médicos de Derivación

Serán centros médicos que brinden servicios de asistencia inmediata que se encuentren cercanos a la escombrera, para lo cual el administrador deberá identificar estos centros médicos y establecer convenios para el servicio en caso de que existan obreros accidentados.

Recursos

En la escombrera se deberá disponer de los siguientes recursos:

- Teléfono Oficina y

- Celulares para el personal administrativo y guardias

Disposiciones Generales

En caso de accidentes en la escombrera originados por golpes y caídas se deberá seguir las siguientes disposiciones:

- Primero: al momento de ocurrido el accidente el personal deberá notificar inmediatamente a la persona encargado de la escombrera.

- Segundo: esta deberá dar las indicaciones necesarias y empezar primeros auxilios al accidentado.

- Tercero: notificar a sus superiores como se describe en el procedimiento de notificación y formas de notificación, utilizando los recursos disponibles.

- Cuarto: el superior al que haya sido notificado tomará las acciones o medidas necesarias para transportar ya sea por medios de la empresa o localizando a un servicio de ambulancia de cualquiera de los centro médicos de derivación, esto dependerá de la gravedad y urgencia que presente el accidentado.

- Quinto: acompañar en todo momento al accidentado.

- Sexto: realizar la investigación pertinente para establecer medidas de corrección a tomar.

En caso de accidentes de tránsito que se produzcan en los caminos de acceso se deberá seguir las siguientes  medidas:

- Primero: informar de manera inmediata a la oficina central.

- Segundo: reportar datos personales de los involucrados.

- Tercero: precisar el lugar donde se haya producido el accidente.

- Cuarto: establecer la cantidad de personas involucradas.

- Quinto: tratar de verificar e informar sobre el estado de los pasajeros.

- Sexto: reportar los heridos más graves o la existencia de muertos.

- Séptimo: traslado de los heridos a los sitios de asistencia médica más cercanos.

Otras actividades

- Se deberá llevar un registro de accidentes e incidentes ocurridos en la escombrera.

- Mantenimiento mensual de los extintores ubicados en la escombrera, para actuación ante un evento contingente.

- Capacitación semestral al personal involucrado (incluidos operadores y recicladores) sobre contingencias, emergencias ambientales.

- Se debe efectuar simulacros semestrales de situaciones de emergencia a fin de verificar la practicidad de los planes de contingencia, evaluando tiempos de respuesta, observaciones y conclusiones. Mantener  medios de verificación (fotografías, registro de asistencia).

# PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

# Objetivo

Capacitar al personal interno y externo de la escombrera en las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, a fin de conservar la seguridad personal y ambiente.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

Construcción, operación  y cierre de la escombrera.

# Responsable

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

# Actividades

Población cercana

Se dará a conocer a los moradores de las zonas aledañas a la escombrera, a través de una charla que se dictará hasta un mes después de iniciada la operación de la escombrera, sobre: impactos ambientales generados por la obra y las medidas propuestas para su control; beneficios sociales y ambientales de la escombrera.

Personal de la escombrera

Se capacitará al personal administrativo y operario de la escombrera al inicio de las operaciones y luego trimestralmente, en los siguientes temas:

- Procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente.

- Identificación de riesgos

- Difusión del contenido del PMA

- Inducción acerca del entorno social del área de influencia del proyecto.

- Temas de respuesta a emergencia.

- Manejo de desechos comunes, clasificación y reciclaje

- Señalización de seguridad

- Uso de EPP.

- Primeros auxilios.

Todas las actividades de capacitación, planificadas o no, serán registradas en un Registro de Capacitación Específico.

Cuadro No. 47. Cronograma de capacitaciones (tiempo en trimestres)

| Actividad | TRIMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1° | 2° | 3° | 4° |
| Procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente. | x |  | x |  |
| Identificación de riesgos | x |  | x |  |
| Difusión del contenido del PMA | x |  | x |  |
| Inducción acerca del entorno social del área de influencia del proyecto. |  | x |  | x |
| Temas de respuesta a emergencia. |  | x |  | x |
| Manejo de desechos comunes y peligrosos, clasificación y reciclaje | x |  | x |  |
| Señalización de seguridad |  | x |  | x |
| Uso de EPP. | x |  | x |  |
| Primeros auxilios. | x |  | x |  |

# PROGRAMA DE MONITOREO

# Objetivo

Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental mediante el monitoreo de las actividades realizadas en la escombrera.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

El alcance de esta supervisión serán todas las actividades que se desarrollen al interior del predio destinado para la escombrera, durante las fases de construcción, operación y cierre de la escombrera.

# Responsable

El responsable del monitoreo de las medidas planteadas en el plan de manejo ambiental durante las fases de construcción, operación y cierre será la EPMMOP.

# Actividades

Monitoreo de los procesos

- El Jefe de la escombrera, realizará una supervisión diaria durante la construcción para el cumplimiento del diseño planificado de vías de acceso, sistemas de drenaje, señalizaciones correspondientes, etc., los cuales serán verificados mediante la observación directa del cumplimiento de las obras.

- Se mantendrá una supervisión diaria por parte del Jefe de la escombrera de las acciones encaminadas a mitigar los impactos relacionados con la generación de material particulado proveniente de los materiales transportados y que ingresan a la escombrera  en camiones y volquetas, mediante la verificación de que se mantengan cubiertos con lonas o carpas y riego de agua en los caminos por donde circulan los camiones y volquetas dentro de la escombrera.

- El Jefe de la escombrera, mensualmente verificará las condiciones de operación del equipo y maquinaria utilizada para la escombrera que empleen combustibles para su funcionamiento, de manera que se determine oportunamente la necesidad de un trabajo de mantenimiento.

- El Jefe de la escombrera, diariamente se verificará que el personal que labore en la escombrera utilicen apropiadamente los equipos de protección individual, con énfasis en aquellos más expuestos a los riesgos de accidentes de trabajo, los cuales se verificará in situ.

- El Jefe de la escombrera, diariamente se verificará que no se quemen los desechos sólidos que se encuentren en la escombrera.

- El Jefe de la escombrera, diariamente se verificará la ejecución de limpieza de la vía de acceso, a fin de disminuir la generación de polvo y el impacto visual.

- Monitoreo semestral de ruido en el área de influencia directa de la escombrera, en caso de superar los LMP, se tomarán medidas de control de ruido, hasta un mes luego de determinado el incumplimiento.

- El Jefe de la escombrera, se encargara de verificar el cumplimiento de todas las actividades del Plan de Manejo Ambiental de manera semestral.

- La EPMMOP mantendrá registros del seguimiento de la medida ambiental (documentos y fotografías según corresponda) a fin de poder demostrar que se han aplicado las medidas ambientales establecidas en el PMA.

Monitoreo social

- Revisión mensual del registro de quejas, registrar la queja en una base de datos para verificar que ha sido iniciado un proceso de corrección eficiente y efectivo.

# PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

# Objetivo

Verificar el grado de eficiencia de las medidas ambientales adoptadas en el plan de manejo ambiental, a fin de establecer el progreso ambiental, así como para identificar los incumplimientos y la implementación de las acciones correctivas.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

# Construcción, operación  y cierre de la escombrera.

# Responsable

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

# Actividades

- El Jefe de la escombrera presentará informes mensuales al área de Gestión Ambiental de la EPMMOP, en los cuales se indique la verificación y cumplimiento de las actividades del PMA, con la documentación que los respalde.

- Realizar el seguimiento semestral de los indicadores de cumplimiento del PMA en sus debidos tiempos de ejecución.

- Realizar el seguimiento de los registros de aplicación del PMA e implementar acciones correctivas de ser el caso, para la verificación y cumplimiento del PMA.

Para la ejecución del Plan de Seguimiento se considerará la Matriz del Plan de Manejo Ambiental que se detalla más adelante.

# PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

# Objetivo

Rehabilitar las áreas de la escombrera una vez finalizado la operación para formación  de áreas verdes y de recreación.

# Meta

Cumplir con el 100% de las actividades dentro del plazo establecido.

# Alcance

Cierre y abandono de la escombrera.

# Actividades

Protección y  recuperación del  área  de  relleno  de  la escombrera

Las medidas encaminadas a minimizar o bien corregir los impactos que la escombrera causará en el proceso de  recuperación del área utilizada sobre el paisaje son: La ocultación de terraplenes mediante plantaciones con matorral en el pie de los mismos, la modificación de la pendiente de los desmontes o la siembra de las superficies utilizadas como áreas auxiliares de trabajo.

Para esto se deberá coordinar un programa de reforestación con especies nativas para evitar temas de estrés hídrico por condiciones climáticas adversas por efectos de falta de riego, el programa debe ser implantado  posterior al cierre de las mismas con fines de recuperación paisajística

Se realizarán senderos, conformación de una vía de acceso, zonas de preservación de plantas nativas y reforestación.

Se realizará la conformación de jardines y la recuperación de áreas de vida y desarrollo de las aves.

Recuperación de la cobertura vegetal

Para la recuperación de la cobertura vegetal en área de la escombrera se realizarán las siguientes actividades:

- Los árboles serán plantados a espacios de 3 x 3 m.  Con esta densidad un área de una hectárea (10. 000 m²).

- Una pala llena de material orgánico bien descompuesto, deberá colocarse en cada hueco antes de que las plántulas sean removidas de las fundas plásticas y colocadas en el hueco.

- Luego de realizar la plantación se debe colocar palos protectores de 1 m de alto en los alrededores de la plántula formando un enjaulado temporal, para evitar que sean comidos por los chivos u otro animal del sector, hasta que la planta pueda establecerse definitivamente.

El seguimiento de estas áreas consiste en un adecuado mantenimiento que consiste en la realización de todas aquellas labores que tienen como finalidad cuidar, conservar y mejorar el área rehabilitada. Las más importantes son la reposición de plantas anuales y bienales, el riego, la poda, el abonado, la eliminación de malas hierbas, el tratamiento de las enfermedades y plagas; y, la limpieza.

Las plantas se obtendrán de los viveros de la Unidad de Espacio Público de la EPMMOP.

Se efectuará verificaciones visuales sobre el terreno, que permitan elaborar registros de la revegetación, en los cuales se consignen información como:

- Localización y superficie,

- Fechas y tiempos de labores,

- Número de plántulas instaladas y especies,

- Determinación de especies colonizadoras.

# MATRIZ DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

A continuación se describe la Matriz del Plan de Manejo Ambiental, elaborada bajo los requerimientos del Ministerio del Ambiente, contiene la descripción de las medidas, indicador, medios de verificación, responsables  y plazo de ejecución.  En cuanto a los costos de las medidas ambientales, para facilitar su contratación,  ejecución y control se ha diferenciado de tres maneras, 1) No aplica (NA), 2) Incluido en los costos internos de operación, y  3) Incluido en los costos de rubros ambientales, que se detalla en la Matriz de Resumen Presupuesto Ambiental, elaborado bajo los requisitos y especificaciones técnicas de la  EPMMOP.

| Cuadro No. 48. Matriz del Plan de Manejo Ambiental MATRIZ DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción de la Medida |  | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Instalación de oficinas acorde al número de personas que laboran en el sitio. Se deberá proveer aseo continuo, agua para el consumo. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos operativos |  | EPMMOP |  | Durante la construcción |  | Permanente |
| 2 |  | La dotación de alimentos para el personal y servicio de limpieza, será contratado considerando como primera opción, el empleo de personas, asociaciones o agrupaciones comunitarias dentro del área de influencia. | (Servicios contratados con personas o agrupaciones del sector/total de servicios contratados)*100 |  | Informe de servicios, contratos, inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos operativos |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 3 |  | Se utilizará un sanitario portátil para el uso de personal de la escombrera que será manejado mediante un gestor de desechos calificado. | NA |  | Registro del servicio prestado por el gestor, inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 4 |  | El Jefe de escombrera coordinará la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos pesados, estos se realizarán en talleres mecánicos externos que cuenten con permiso ambiental otorgado por la autoridad que corresponda, esto con el fin de garantizar el adecuado manejo de desechos peligrosos. | (Mantenimientos realizados / mantenimientos programados)*100 |  | Registro de planificación y mantenimiento de los vehículos, inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos operativos |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Conforme requerimientos |
| 5 |  | En la descarga de materiales, no se realizará la descarga en zonas con mucha diferencia de altura entre el balde de la volqueta y la zona de descarga. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos operativos |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| N° |  | Descripción de la Medida | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
| 6 |  | Realizar los trabajos desde las 7H00 hasta las 19H00 para evitar accidentes en la noche por la falta de iluminación y para no molestar a las personas que vivan cerca a este lugar. | Número de horas de trabajo |  | Registros de horas de trabajo |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 7 |  | A los transportistas y conductores se les informará sobre la prohibición del uso de sirenas y pitos u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias. Las sirenas serán utilizadas únicamente en caso de emergencias. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos operativos |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 8 |  | Se construirán drenajes laterales de acuerdo a las condiciones topográficas para el manejo de las aguas de escorrentía superficial de las terrazas que generen problemas de erosión laminar, deslizamientos superficiales o que por infiltración causen sobrecargas hidráulicas que puedan aumentar el riesgo de derrumbes o movimientos de la escombrera. Las zanjas deberán ser conducidas y empatadas con la obra de entrada de la alcantarilla existente ubicada en la parte inferior de la escombrera que cruza el canal Pita Tambo Se deberá realizar un mantenimiento con una frecuencia mínima mensual de la cuneta, en época invernal este mantenimiento será semanal. Ver numeral 9.4.5, donde se especifica la sección de las cunetas laterales. | Número de mantenimientos realizados a cuneta |  | Registro de limpiezas a la cuneta, Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos operativos |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 9 |  | Los vehículos que transportan los escombros deberán contar con lonas o carpas para recubrimiento, no podrán exceder su capacidad de carga, a fin de evitar el vertido o caída de materiales durante el transporte. | NA |  | Registros fotográficos del uso de carpas |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| N° |  | Descripción de la Medida | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
|  |  | La EPMMOP deberá aplicar el mantenimiento de sus equipos y maquinaria, especialmente de aquellos propulsados por motores de combustión interna con uso de combustibles. El mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos pesados se realizará en talleres mecánicos externos que cuenten con permiso ambiental otorgado por la autoridad que corresponda, el suministro de combustible, que será efectuado directamente en las maquinarias por el tanquero de la EPMMOP | Mantenimientos realizados / mantenimientos programados |  | Registros de mantenimiento con fecha y firma de responsabilidad |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 10 |  | Los vehículos que ingresen a la escombrera deberá contar los Certificados de la revisión vehicular realizada por la Corporación de mejoramiento del aire para Quito (CORPAIRE). | Vehículos revisados / vehículos que operen |  | Certificado de revisión |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Cada vez que toque |
| 11 |  | No se permitirá la quema a cielo abierto, sea para eliminación de desperdicios, llantas, cauchos, plásticos, de arbustos o maleza, en áreas desbrozadas, o de otros residuos, o simplemente para abrigar a los guardias durante tiempos fríos. Para evitar esta situación, la EPMMOP, colocará rótulos con frases preventivas y alusivas al tema en área que laborará, para información y conocimiento de todo el personal que labora en la escombrera. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 12 |  | El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua, la misma que deberá ser distribuida de modo uniforme, con manguera y un carro cisterna ubicado en la parte alta de la escombrera. La aplicación será entre los 0,90 y 3,5 litros por metro cuadrado conforme lo disponga el disponga el ingeniero encargado de la EPMMOP. Su frecuencia de aplicación se definirá en base a los requerimientos durante la realización de los trabajos e ira de acuerdo al clima que se presente. | m3 de agua utilizada/mes |  | Registro de agua utilizada, Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Cuando se requiera |
| 13 |  | La pendiente de los taludes no debe sobrepasar los 20°, para evitar deslizamientos de los mismos, además se colocará una cuneta de coronación que recoja el agua que escurre hacia la escombrera. | Talud menor a los 20 ° |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 14 |  | Compactar en capas no mayores a los 30 cm para evitar asentamientos, para minimizar la acumulación de agua, aumentar la capacidad de la escombrera y facilitar su estabilidad global. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 15 |  | Demarcar con cintas de color la especie Oreopanax ecuadorensis registrada en el estudio, para su rescate antes de la remoción de la cubierta vegetal, se procederá a sembrarla en otro lugar y permitir su desarrollo. Ver recomendaciones numeral 10.4. | Número de especies marcadas vs total |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 16 |  | Retirar la vegetación existente para evitar que una vez colocado los escombros se generen espacios libres producidos por la descomposición o materiales sueltos, y evitar de esta forma deslizamientos o movimientos de la escombrera. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción |  | Al inicio del vertido de escombros |
| N° |  | Descripción de la Medida | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
| 17 |  | El componente orgánico (árboles y arbustos) debe ser debidamente retaceado y ubicado en un extremo, para utilizarlo como fertilizante durante el proceso de reforestación, lo cual facilitará el establecimiento de plántulas y propágulos. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción |  | Al inicio del vertido de escombros |
| 18 |  | No se realizará el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas delimitadas para el uso de la escombrera, cuando se realicen los cortes de vegetación, se lo realizará empleando técnicas apropiadas para la limpieza del terreno. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción |  | Permanente |
| 19 |  | Se prohibirá estrictamente la caza de animales y recolección de huevos y otras actividades de recolección y/o extracción de fauna por parte de los trabajadores y usuarios de la escombrera. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 20 |  | Se prohibirá terminantemente la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo, debido a que el uso inadecuado de estas puede causar el retiro de la avifauna presente en la zona, podrán hacer uso de armas de fuego el personal de seguridad autorizado para ello en casos que la circunstancia lo amerite. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 21 |  | Establecer como norma la circulación interna en la escombrera de vehículos solo por caminos autorizados con velocidad máxima de 10 Km/h, a fin de reducir la emisión de material particulado y de evitar accidentes. | Número de rótulos implementados |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 22 |  | Mantenimiento y limpieza diaria de la Av. Simón Bolívar en el tramo de acceso y salida de la escombrera para evitar la generación de polvo y lodo. Limpieza semanal del área de oficinas de la escombrera. | NA |  | Registro diario de actividades, Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 23 |  | Se prohibirá generar nuevas rutas o desvíos al interior de la escombrera. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| PROGRAMA DE CONTINGENCIAS – PREVENCIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | Descripción de la Medida | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
| 1 |  | Se deberá llevar un registro de accidentes e incidentes ocurridos en la escombrera. | Número de accidentes e incidentes presentados en la escombrera |  | Registro de accidentes |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 2 |  | De ocurrir algún accidente aplicar el Plan de Contingencias definido para la escombrera (numeral 13.9.5) | NA |  | Registro de accidentes |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Cuando ocurra |
| 3 |  | Mantenimiento mensual de los extintores ubicados en la escombrera, para actuación ante un evento contingente. | Número de extintores vigentes en la estación |  | Registros de mantenimiento Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Mensual |
| 4 |  | Capacitación trimestral al personal involucrado (incluidos operadores y recicladores) sobre contingencias, emergencias ambientales. | (Número de asistentes que aprobaron evaluación/ Número total de asistentes que rindieron la evaluación)*100 |  | Registro de asistencia con fecha y firmados por los asistentes Evaluaciones sobre los temas impartidos en la capacitación |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Trimestral |
| 5 |  | Se debe efectuar simulacros semestrales de situaciones de emergencia a fin de verificar la practicidad de los planes de contingencia, evaluando tiempos de respuesta, observaciones y conclusiones. | Número de simulacros |  | Registro de simulacros, firmas de participantes, registro fotográfico. |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Semestral |
| PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | El responsable de la administración, deberá identificar los posibles riesgos para el personal implicado antes de iniciar sus actividades, pudiendo tener en el área de trabajo riesgos de accidente y riesgos de exposición en condiciones medioambientales deficientes. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 2 |  | Se implementará una campaña educativa inicial por medio de charlas y afiches informativos sobre las normas elementales de higiene y comportamiento ocupacional. | Número de charlas y afiches |  | Registro de asistencia, registro fotográfico |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Al inicio de la operación |
| 3 |  | El personal técnico y obrero será provisto de indumentaria y protección contra el frío y la lluvia. | Número de indumentarias entregadas |  | Actas entrega recepción. Registro Fotográfico. |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 4 |  | La EPMMOP dotará a sus trabajadores de vestimenta básica como cascos protectores, auditivos, ropa impermeable, botas de goma con punta de acero si es el caso, mascarillas de polvo, chaleco con cintas reflectivas y guantes, que garanticen la seguridad del personal cuando se encuentre trabajando, y que cerciore las condiciones mínimas de seguridad, los EPP deberán contar con las Normas Internacionales de Equipos de Protección Personal y se deberá contar con registros de entrega-recepción de EEP a los trabajadores de la escombrera. | Número de kits de EPP entregados |  | Registro de entrega recepción de EPP. Registro Fotográfico. |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 5 |  | Establecer como norma la circulación interna en la escombrera de vehículos solo por caminos autorizados con una velocidad de 10 Km/h, a fin de reducir la emisión de material particulado y de evitar accidentes. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 6 |  | Se colocará señalización informativa y preventiva, durante todo el tiempo que dure la escombrera, para asegurar que el tránsito tenga un mínimo de demoras, inconvenientes y peligros. | Número de señales colocadas |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| N° |  | Descripción de la Medida | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
| 7 |  | El responsable de la EPMMOP, deberá ubicar un dispensario en la zona cercana, para casos de accidente o enfermedad que requiera atención emergente. | NA |  | Informe de situación |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Al inicio de construcción |
| 8 |  | Se colocará un extintor en el área administrativa, el mismo que permanecerá operativo. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 9 |  | Colocar las señales de seguridad en los diferentes accesos y mantener el límite de velocidad de 10 Km/h. | Número de señales colocadas |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 10 |  | El área de estacionamiento de vehículos, caminos internos y zonas de descarga, debe ser delimitada por vallas o bandas reflectivas. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 11 |  | Aplicar medidas de seguridad para los operadores y volqueteros detalladas en el numeral 13.6.5 del PMA. | Requisitos en materia de Salud y Seguridad Ocupacional presentados |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 12 |  | Aplicar medidas de seguridad para los recicladores que trabajen en la escombrera, detalladas en el numeral 13.6.5.2 del PMA. | Requisitos en materia de Salud y Seguridad Ocupacional presentados |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico de uso de EPP |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 13 |  | Aplicar medidas de seguridad para circulación vehicular, detalladas en el numeral 13.6.5.3 del PMA. | Requisitos en materia de Salud y Seguridad Ocupacional presentados |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| N° |  | Descripción de la Medida | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
| 14 |  | Colocar en la caseta de control un Botiquín de primeros auxilios con los medicamentos según se establece en el numeral 13.6.5.1 del PMA. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico, registro de medicamentos utilizados |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Permanente |
| 15 |  | Colocar señales de información, prevención, restricción y obligación en todos los lugares donde existen peligros y riesgos. Estas deben estar en un lugar visible. Los materiales utilizados en la señalización serán resistentes en las condiciones normales de uso, preferentemente metálicos, pintados con pintura anticorrosiva lavable y resistente al desgaste, de acuerdo a lo indicado en el numeral 13.6.5.4 del PMA. | Número de señales colocadas |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción, operación y cierre |  | Permanente |
| PROGRAMA DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | El Jefe de la escombrera presentará informes mensuales al área de Gestión Ambiental de la EPMMOP, en los cuales se indique la verificación y cumplimiento de las actividades del PMA, con la documentación que los respalde. | Número de informes |  | Informes mensuales |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción, operación y cierre |  | Mensual |
| 2 |  | Realizar el seguimiento semestral de los indicadores de cumplimiento del PMA en sus debidos tiempos de ejecución. | (Número de indicadores cumplidos/Número de indicadores planteados en el PMA) *100 |  | Matriz de Seguimiento del PMA |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción, operación y cierre |  | Semestral |
| 3 |  | Realizar el seguimiento de los registros de aplicación del PMA e implementar acciones correctivas de ser el caso, para la verificación y cumplimiento del PMA. | Número de registros aplicados |  | Registros e informes |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción, operación y cierre |  | Semestral |
| PROGRAMA DE MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | Descripción de la Medida | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
| 1 |  | El Jefe de la escombrera, realizará una supervisión diaria durante la construcción para el cumplimiento del diseño planificado de vías de acceso, sistemas de drenaje, señalizaciones correspondientes, etc., los cuales serán verificados mediante la observación directa del cumplimiento de las obras. | % de aplicación del Plan de Manejo Ambiental/semestre |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico, actas |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción |  | Permanente |
| 2 |  | Se mantendrá una supervisión diaria por parte del Jefe de la escombrera de las acciones encaminadas a mitigar los impactos relacionados con la generación de material particulado proveniente de los materiales transportados y que ingresan a la escombrera en camiones y volquetas, mediante la verificación de que se mantengan cubiertos con lonas o carpas y riego de agua en los caminos por donde circulan los camiones y volquetas dentro de la escombrera. | % de aplicación del Plan de Manejo Ambiental/semestre |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico, actas |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación |  | Diario |
| 3 |  | El Jefe de la escombrera, mensualmente verificará las condiciones de operación del equipo y maquinaria utilizada para la escombrera que empleen combustibles para su funcionamiento, de manera que se determine oportunamente la necesidad de un trabajo de mantenimiento. | Mantenimientos realizados / mantenimientos programados |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico, actas Registros de mantenimiento |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Mensual |
| 4 |  | El Jefe de la escombrera, diariamente se verificará que el personal que labore en la escombrera utilice apropiadamente los equipos de protección individual, con énfasis en aquellos más expuestos a los riesgos de accidentes de trabajo, los cuales se verificará in situ. | Número de personas que utilizan EPP/ Número total de personas que trabajan en la escombrera |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico Registros de uso de EPP |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Diario |
| N° |  | Descripción de la Medida | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
| 5 |  | El Jefe de la escombrera, diariamente se verificará que no se quemen los desechos sólidos que se encuentren en la escombrera. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Diario |
| 6 |  | El Jefe de la escombrera, diariamente se verificará la ejecución de limpieza de la Av. Simón Bolívar, en el tramo frente a la escombrera, a fin de disminuir la generación de polvo y el impacto visual. | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 7 |  | Monitoreo semestral de ruido en el área de influencia directa de la escombrera, en caso de superar los LMP, se tomarán medidas de control de ruido, hasta un mes luego de determinado el incumplimiento. | Niveles de ruido generados/LMP |  | Informes de laboratorio |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Semestral |
| 8 |  | El Jefe de la escombrera, se encargara de verificar el cumplimiento de todas las actividades del Plan de Manejo Ambiental de manera semestral. | % de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental/trimestre |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Semestral |
| 9 |  | La EPMMOP mantendrá registros del monitoreo ambiental (documentos y fotografías según corresponda) a fin de poder demostrar que se han aplicado las medidas ambientales establecidas en el PMA. | Número de registros de monitoreo |  | Informes, registros, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| 10 |  | Revisión mensual del registro de quejas, registrar la queja en una base de datos para verificar que ha sido iniciado un proceso de corrección eficiente y efectivo | Número de quejas recibidas/Número de quejas solucionadas |  | Informes, registros, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Mensual |
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Se dará a conocer a los moradores de las zonas aledañas a la escombrera, a través de una charla que se dictará hasta un mes después de iniciada la operación de la escombrera, sobre: impactos ambientales generados por la obra y las medidas propuestas para su control; beneficios sociales y ambientales de la escombrera. | Número de asistentes |  | Registro de asistencia, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Un mes de iniciada la operación |
| N° |  | Descripción de la Medida | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo |  | Frecuencia |
| 2 |  | Se capacitará al personal administrativo y operario de la escombrera al inicio de las operaciones y luego quincenalmente, en los siguientes temas: Procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente. - Identificación de riesgos - Difusión del contenido del PMA - Inducción acerca del entorno social del área de influencia del proyecto. - Temas de respuesta a emergencia. - Manejo de desechos comunes, clasificación y reciclaje - Señalización de seguridad - Uso de EPP. - Primeros auxilios. | (Número de asistentes que contestaron correctamente a la evaluación/Número total de asistentes a la capacitación)*100 |  | Registro de evaluaciones sobre los temas impartidos en la capacitación |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Trimestral |
| 3 |  | Todas las actividades de capacitación, planificadas o no, serán registradas en un Registro de Capacitación Específico. | Número de capacitaciones |  | Registro de capacitaciones |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación |  | Permanente |
| PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Se ubicarán, letreros de información con diferentes leyendas, de tal manera que el gestor, persona natural este enterado de la clase y calidad de tierra u escombros que se requiere para llenar y acopiar adecuadamente en el sitio de la escombrera |  |  | Número de señales colocadas |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la operación | Permanente |
| 2 | En la escombrera se recibirá únicamente escombros, tierras y asimilables a escombros conforme se establece en la Ordenanza 332 |  |  | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación | Permanente |
| 3 | Se deberá mantener un registro de los escombros que ingresan especificando: volumen, tipo de residuo, origen, fecha de ingreso. |  |  | Cantidad de escombros recibidos/día |  | Registro de cantidades de ingreso, recaudación, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación | Permanente |
| N° | Descripción de la Medida |  |  | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo | Frecuencia |
| 4 | Implementar medidas de seguridad mediante la contratación de un guardia de seguridad y un recaudador, este último llevará un registro del volumen y tipo de escombros recibidos en la escombrera para evitar el acceso de vehículos con residuos sólidos no asimilables a la escombrera (basura), a fin de mantener un control para el ingreso únicamente de escombros. |  |  | Número y tipo de personal contratado |  | Contratos, verificación en campo |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación | Permanente |
| 5 | Mantener limpio el área circundante y especialmente el ingreso y salida de los vehículos en la Av. Simón Bolívar. |  |  | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación | Permanente |
| 6 | Para la ubicación del material, será importante la participación del personal de trabajadores y ayudantes de los operadores de tractores, con la finalidad de que el tractor o retroexcavadora distribuyan los montículos de tierra o escombros, se orientará al tractorista para que la distribución del suelo por capas se realice de aproximadamente 0,30 m., para posteriormente apisonar utilizando el rodillo pata de cabra y luego el rodillo lizo, con la finalidad de estabilizar el relleno y permitir la compactación del suelo, esta operación deberá ejecutarse, en cada una de las capas hasta culminar con el relleno total de la escombrera y proceder a utilizar el suelo orgánico guardado previamente, a fin de proceder a la siembra de especies vegetales herbáceas y arbustivas de rápido crecimiento similares del entorno. |  |  | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación | Permanente |
| N° | Descripción de la Medida |  |  | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo | Frecuencia |
| 7 | Se delimitará y señalizará el área para el almacenamiento provisional de los desechos recolectados por los recicladores, a fin de que no obstaculicen las labores de la escombrera. |  |  | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la operación | Permanente |
| 8 | Se mantendrá un registro de los desechos reciclables que son evacuados por los recicladores: volumen, tipo de residuo, origen, fecha de salida. |  |  | m3 por tipo de material recuperado mensualmente |  | Registros de materiales recuperados, registro fotográfico |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la operación | Permanente |
| 9 | Se solicitará que los recicladores cuenten con certificados vigentes que los califiquen como gestores. |  |  | Número de recicladores calificados vs total |  | Registro de gestores |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la operación | Permanente |
| PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | La EPMMOP-Q, realizará la Difusión Pública con diferentes informaciones de las escombreras, referentes a su ubicación, tarifa de bote, capacidad, horarios etc., mediante el Portal Corporativo de la EPMMOP-Q, y la Página Web de la EPMMOP-Q. |  |  | Número de publicaciones en la prensa, (Actualizaciones realizadas en la página web/ Actualizaciones programadas en la página web)*100 |  | Publicación de temas relacionados con las escombreras en aspectos ambientales |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación | Permanente |
| N° | Descripción de la Medida |  |  | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo | Frecuencia |
| 2 | El Jefe de la escombrera deberá mantener una matriz de seguimiento respecto a consultas, comentarios, quejas, denuncias y solicitudes de la comunidad del área de influencia en la que se detallen las acciones tomadas en cada caso. |  |  | Número de consultas, denuncias, comentarios, quejas o solicitudes presentadas por la comunidad/ año |  | Matriz de Seguimiento con firmas de responsabilidad |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación | Permanente |
| 3 | En caso que existiere denuncias por parte de la comunidad, se efectuará una reunión para aclarar inquietudes y quejas y proporcionar solución a las mismas. Llevar un registro de esta actividad. |  |  | Número de quejas vs soluciones |  | Registro de reuniones, quejas y soluciones. Registro fotográfico. |  | NA |  | EPMMOP |  | Durante la construcción y operación | Cuando se requiera |
| PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | La infraestructura de administración y campamento utilizados para las actividades de operación, deberán ser evacuadas y retirados del sitio de la escombrera y se limpiará toda la zona de intervención de la misma. Se comunicará a la Autoridad Ambiental el cierre de la escombrera. |  |  | % de aplicación del Plan de Manejo Ambiental |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico, actas |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Cuando se cierre la escombrera | Al cierre |
| N° | Descripción de la Medida |  |  | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo | Frecuencia |
| 2 | El sitio deberá quedar saneado nivelando los residuos hasta lograr una superficie plana, y los taludes que resulten del apilamiento y compactación del material deberán ser definidos de manera que no generen impacto visual ni permitan desplazamiento de material por aguas lluvia. |  |  | NA |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico, actas |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Cuando se cierre la escombrera | Permanente |
| 3 | Los vecinos del barrio deberán quedar conformes con la actuación final de abandono del área de trabajo de la escombrera, para iniciar la recuperación de la cobertura vegetal. |  |  | Número de quejas recibidas de los vecinos recibidas/ Número de quejas solucionadas |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico, actas |  | NA |  | EPMMOP |  | Cuando se cierre la escombrera | Permanente |
| PLAN DE REHABILITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | La ocultación de terraplenes mediante plantaciones con matorral en el pie de los mismos, la modificación de la pendiente de los desmontes o la siembra de las superficies utilizadas como áreas auxiliares de trabajo. |  |  | Número de plántulas instaladas |  | Registros de revegetación con datos de: Localización y superficie, fechas y tiempos de labores, número de plántulas instaladas y especies, Determinación de especies colonizadoras. |  | Costo rubro ambiental |  | EPMMOP |  | Cuando se inicie la rehabilitación | NA |
| N° | Descripción de la Medida |  |  | Indicador |  | Medio de Verificación |  | Costo Dólares |  | Responsable PMA |  | Plazo | Frecuencia |
| 2 | Sobre el cuerpo de la escombrera se realizará: - Los árboles serán plantados a espacios de 3 x 3 m. - Una pala llena de material orgánico bien descompuesto, deberá colocarse en cada hueco antes de que las plántulas sean removidas de las fundas plásticas y colocadas en el hueco. - Luego de realizar la plantación se debe colocar palos protectores de 1 m de alto en los alrededores de la plántula formando un enjaulado temporal, para evitar que sean comidos por los chivos u otro animal del sector, hasta que la planta pueda establecerse definitivamente |  |  | Número de plántulas instaladas |  | Inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la rehabilitación | NA |
| 3 | Se efectuará verificaciones visuales sobre el terreno, que permitan elaborar registros de la revegetación, en los cuales se consignen información como: - Localización y superficie, - Fechas y tiempos de labores, - Número de plántulas instaladas y especies, - Determinación de especies colonizadoras. |  |  | NA |  | Registro de información, inspección en el sitio, registro fotográfico |  | Costos de operación |  | EPMMOP |  | Durante la rehabilitación | Permanente |

Elaborado por: 	Equipo consultor

Cuadro No. 49. Cronograma de Aplicación del Plan de Manejo Ambiental

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | Febrero 2012 | Febrero 2013 |
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS | Febrero 2012 | Febrero 2013 |
| PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS | Febrero 2012 | Febrero 2013 |
| PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN | Febrero 2012 | Febrero 2013 |
| PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS | Febrero 2012 | Febrero 2013 |
| PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | Febrero 2012 | Febrero 2013 |
| PROGRAMA DE MONITOREO | Febrero 2012 | Febrero 2013 |
| PROGRAMA DE SEGUIMIENTO | Febrero 2012 | Febrero 2013 |
| PROGRAMA DE CIERRE | Febrero 2013 | Abril 2013 |
| PLAN DE REHABILITACIÓN | Abril 2013 | Julio 2013 |

Elaborado por: 	Equipo consultor

El presupuesto del Plan de Manejo Ambiental, se resume a continuación y en el Anexo No. 8 se muestra el cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental.

Cuadro No. 50. Matriz de resumen del presupuesto ambiental

| MATRIZ DE RESUMEN PRESUPUESTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | RUBRO EPMMOP | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| 1 | 205-(1) | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 1000,00 | 3,28 | 3280 |
| 2 | 205-(1) | CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN: Población | u | 2,00 | 199,81 | 399,62 |
| 3 | 220-(1) | CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN: Seguridad industrial y salud | u | 2,00 | 199,81 | 399,62 |
| 4 | 711iA | SEÑAL: Hombres trabajando (0,60x 1.20 m) | u | 4,00 | 105,33 | 421,32 |
| 5 | 711iB | Peligro escombrera | u | 4,00 | 105,33 | 421,32 |
| 6 | 711iC | SEÑAL: Desvío (0,60x 1.20 m) | u | 4,00 | 105,33 | 421,32 |
| 7 | 711iD | SEÑAL: Peligro (0,40x 1.20 m) | u | 2,00 | 105,33 | 210,66 |
| 8 | 711iE | SEÑAL: Prohibido el paso (0,60x 1.20 m) (Valla Móvil). | u | 2,00 | 105,33 | 210,66 |
| 9 | 711iF | Letrero Ambiental del Proyecto (0,6x1.20 m) H= 2.00 m (EMMOPQ Cuide el ambiente no arroje Basura) | u | 2,00 | 141,60 | 283,2 |
| 10 | 711iiA | Letreros preventivos(0,80x1,60) h=0,60 m de tol, pintura reflectiva (Fondo rojo letra amarilla) | u | 6,00 | 93,82 | 562,92 |
| 11 | L040 E | Publicaciones por prensa (Metro) | u | 5,00 | 10,00 | 50 |
| 12 | 703(1) | Siembra arbustos | u | 500,00 | 2,00 | 1000 |
| 13 | 4290E | Enchambado transporte 10km. | m2 | 800,00 | 2,50 | 2000 |
| 14 | 216-02 | Suministro de equipos de protección personal, polvo, gases y ruidos, Chalecos reflectivos, ropa de trabajo | glb | 1,00 | 2200,00 | 2200 |
| 15 | 3529E | Siembra de árboles | u | 250,00 | 3,50 | 875 |
| 16 | P268E | Reubicación de árboles | u | 150,00 | 25,96 | 3894 |
| 17 | S/C | Plataforma Peatonal provisional a=0.80 m | u | 5,00 | 84,68 | 423,4 |
| 18 | 4504 E | Cinta Plástica | m | 1000,00 | 0,17 | 170 |
| 19 | 009 E | Conos | u | 25,00 | 17,27 | 431,75 |
| 20 | 201-(1)3 | Guardianía - Letrina Sanitaria Móvil, Limpieza y Mantenimiento | u | 1,00 | 1122,96 | 1122,96 |
| 21 |  | Botiquín de primero auxilios con medicamentos | u | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 22 |  | Monitoreo de ruido semestral | u | 2 | 300,00 | 600,00 |
| 23 |  | Monitoreo Ambiental y Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (Supervisor Ambiental ) | u | 1 | 12000 | 12000 |
| 24 |  | Evacuación de aguas servidas letrina móvil. Gestor calificado | u | 52 | 100 | 5200 |
| TOTAL US DÓLARES $ |  |  |  |  |  | 36677,75 |

Elaborado por: 	Equipo consultor

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Del proceso de evaluación de impactos ambientales basados en las actividades establecidas para Escombrera El Troje II, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito,  se determinó que las actividades de la escombrera, generan impactos negativos que pueden ser mitigados mediante la correcta aplicación del Plan de Manejo Ambiental.

El área de influencia de la zona de operación de la escombrera, presenta características de poca intervención de actividades humanas por cuanto se encuentra en una zona de protección.

Se deberá tomar en cuenta lo estipulado en el Diseño y Plan de Manejo Ambiental de la escombrera, para la prevención de posibles impactos que se puedan generar durante las diferentes fases de la escombrera, las medidas que se proponen en el PMA como consecuencia de la evaluación ambiental realizada, facilitará  a la EPMMOP, la ejecución de acciones ambientalmente viables de manera que la escombrera no revierta ningún riesgo hacia el medio ambiente o la salud de quienes desarrollan sus actividades en el área circundante.

.

# EQUIPO CONSULTOR

| Nombre/Profesión | Responsabilidad en el Proyecto | Firma |
| --- | --- | --- |
| Marcelo Castillo Pazmiño Ingeniero Civil, MSc. Ingeniería Ambiental | Director del Proyecto Coordinación técnica, diseño de ingeniería y evaluación de impacto ambiental. |  |
| Miguel Cando Cajas Ingeniero Ambiental, Máster en Seguridad, Salud y Ambiente | Apoyo en calificación, evaluación de impactos ambientales y Plan de Manejo Ambiental |  |
| María Moreira Licenciada en Arqueóloga | Prospección arqueológica |  |
| Efraín Freire Biólogo, MSc. Ingeniería Ambiental | Especialista en Flora y Fauna |  |
| Carlos Aguilar Ingeniero Civil, MSc. Ingeniería Hidráulica | Diseño hidráulico |  |
| Galo Albán Soria Geólogo, MSc. Recursos Naturales | Estudios geológicos - geotécnicos |  |
| Edwar Chamorro Licenciado, Especialista social | Estudios sociales |  |
| Edison Cruz Ingeniero Civil | Apoyo diseño de ingeniería de la escombrera |  |

# BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera, María. 2004. Prospección y Monitoreo Arqueológico Prolongación Sur de la Avenida Simón Bolívar y Registro del “Camino del Inca”. EMOP – CAF, Quito.

- Albuja, L. 2011. Fauna de Guiyero, Parque Nacional Yasuní. Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Quito-Ecuador.

- Albuja, L. 2000. Lista de vertebrados del Ecuador: mamíferos. Revista Politécnica.

- Armendáriz, A. 1991. Anfibios y reptiles: lista de especies, distribución geográfica y referencias  bibliográficas.  Escuela Politécnica Nacional: Departamento de Ciencias Biológicas. Serie Biología # 3. Vol. XVI.

- Baillie y Groombridge, 2000. Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN.

- Bermúdez. 2003. Informe 2.1. Investigaciones Geológicas y geomorfológicas.

- Bray, Tamara. 2003. Los efectos del imperialismo incaico en la frontera norte.  Una investigación arqueológica en la sierra septentrional del Ecuador.  Quito.  Abya-Yala  MARKA  Instituto de Historia y Antropología Andina.

- Boada, C. 2011. Mamíferos de los Tepuyes de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, Cordillera del Cóndor. En: Guayasamin, J.M, y Bonaccorso, E. (Eds.). 2011. Evaluación Ecológica Rápida de la Biodiversidad de los Tepuyes de la Cuenca alta del Río Nangaritza, Cordillera del Cóndor, Ecuador. Conservación Internacional. Quito, Ecuador.

- BUWAL y BWW (1995). CEPAL Varios. Procesos y riesgos geológicos, II Curso Internacional de aspectos geológicos de protección ambiental.

- Camino, Byron. 2005. Prospección Arqueológica Línea de Subtansmisión Santa Rosa-Pomasqui. Provincia de Pichincha. Quito.

- Castillo, M. 2012.Estudio de Ingeniería de la Escombrera del Troje Fase II. EPMMOP. 2012.

- Cañadas, Luis. 1983. Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador, Quito.

- Cicala, Mario. 1994. Descripción Histórico-Topográfica de la Provincia de Quito de la Compañía de Jesús. Quito. Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Pólit”. Instituto Geográfico Militar.

- CITES. 2012. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Species List –Ecuador. Disponible en:  UNEP-WCMC. febrero, 2012. UNEP-WCMC Species Database: CITES-Listed Species On the World Wide Web: http://www.unep-wcm-apps.org/isdb/CITES/Taxonomy/country_list.cfm/isdb/CITES/Taxonomy/country_list.cfm?displaylanguage=eng&Country=EC&submit=Go

- Código Ecuatoriano de la Construcción CEC- Zonificación sísmica del Ecuador.2011.

- Conesa Vicente, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, 4ta. Edición, 2010, Madrid, España.

- Coloma, L. 1991. Anfibios del Ecuador. Lista de especies, ubicación altitudinal y referencias bibliográficas. Ecociencia. Reporte técnico # 2.

- Coloma, L. 1992. Anfibios del Ecuador: Estatus poblacional y de conservación. PUCE-Q., Quito.

- Coloma, L.  1993.  Anfibios del Ecuador: status poblacional y de conservación.

- D´ercole y Trujillo M. Amenazas, Vulnerabilidad, Capacidades y Riesgos en el Ecuador s/f.

- Distrito Metropolitano De Quito, EMMOP-Q-UCPC, 2009. Manual de procedimientos de disposición de escombros.

- Dirección Metropolitana del Medio Ambiente. 2007 	Ordenanza Sustitutiva del Título V, “DEL MEDIO AMBIENTE”, LIBRO SEGUNDO, DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Nº 0213. / 10-septiembre 2007.

- Domínguez, Victoria y otros. 2003. 	Identificación de zonas arqueológicas en el área urbana de Quito. Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural del  Distrito Metropolitano de Quito.

- DNT. Manual de Señalización.

- Echeverría, José. 1976. “Contribución al conocimiento arqueológico de la Provincia de Pichincha: Sitios Chilibulo y Chillogallo”. Tesis de Licenciatura Universidad Católica del Ecuador, Quito.

- Egüez A., Alvarado A., Yepes H., Machette M., Costa C., Dart R., (2003). 03-289, 77 p. Database and map of Quaternary faults and Fonds of Ecuador and its offshore regions, U.S. Geological Survey,Open-File Report.

- Emmons, L. y F. Feer. 1999. Mamíferos de los Bosques Húmedos de América Tropical. Una Guía de Campo. Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

- EMOP-DMQ. 2004	Rescate y Monitoreo Arqueológico Prolongación Sur de la Avenida Simón Bolívar.

- Escuela Politécnica Nacional EPN -Instituto Geofísico s/f.

- Espinoza, Waldemar. 1999. Las Mitmas Huayacuntu en Quito o Guarniciones para la represión armada, siglos XV y XVI. En: Etnohistoria Ecuatoriana. Estudios y documentos. Ediciones Abya-Yala. 2da. Edición.

- Fresco, Antonio. 1984-1985	El Quito de los Incas. Banco Central del Ecuador. Informe presentado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Quito.

- Granizo, T., M. Guerrero, C. Pacheco, R. Philips,  M.B. Rivadeneira y L. Súares. 1997. Lista de Aves Amenazadas de Extinción en el Ecuador. UICN-SUR, INEFAN, EcoCiencia y Bird Life International. Quito.

- Herry, J. Glynn, Heinke, Gary W. Segunda edición, 1999. Ingeniería Ambiental.

- Hibisch,  Christian et al. 1996. Falla activa de Quito y fuentes sismogenéticas regionales: un estudio del riesgo sísmico de Quito (Ecuador) con el análisis de los sedimentos cuaternarios.

- Hilty, S. L. y W. L. Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press.

- HIGEODES- 2001. Estudios de factibilidad y diseños definitivos de la protección de las laderas y cauces de las cuencas comprendidas entre las Quebradas Navarro y Raya Sur, Quito. Centro de Investigaciones y Estudios para la Prevención de Desastres Hidrogeodinámicos y Antrópicos.

- INEN. Código de Prácticas para Señalización de Vías.

- IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on febrero 2012.

- Granizo

- Jaeger, R. Y R. Inger. 1994. Standard Techniques for Inventory and Monitoring Quadrat sampling. Pp. 97-102.

- Jara, Holguer y Alfredo, Santamaría. 2002. Informe técnico final del Proyecto de Prospección Arqueológica “Intrasitio” Camino del Inca, Provincia de Pichincha. Presentado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Quito.

- Josse, C. (ed.) 2000. La biodiversidad en el Ecuador, informe 2000. Ministerio
del Ambiente.

- Jørgensen, P. M. y S. León Eds. 1999. Catálogo de las Plantas Vasculares del Ecuador. Missouri Botanical Garden.

- Lozano, Alfredo. 1991. Quito Ciudad Milenaria. Forma y símbolo. Cayambe.  Ciudad centro de investigaciones. Ediciones Abya-Yala y centro de Investigación Urbana y arquitectura Andina.

- MDMQ, s/f. 	Dirección General de Planificación, Quito. Plan de Competitividad y Desarrollo económico de Distrito Metropolitano de Quito.

- MOP. 2001. Guías para Evaluación de Impacto Ambiental.

- Moreno, Segundo. 1983. “Formaciones políticas, tribales y señoríos étnicos”. En: Nueva Historia del Ecuador. Vol. 2, Corporación Editora nacional – Grijalvo. Quito.

- Moreno Yánez, Segundo. Compilador.1981. Pichincha. Monografía histórica de la región nuclear ecuatoriana. Quito.    Consejo Provincial de Pichincha.

- Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) s/f.

- Ogura Agostinho et. al. Procesos y Riesgos Geológicos, p. 116 s/f.

- Ontaneda, Santiago. 2002. 	El cacicazgo Panzaleo como parte del área circunquiteña.  Quito.  Banco Central del Ecuador.

- Organización de los Estados Americanos [OEA]. Desastres, Planificación y Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los Daños. Volcán Tungurahua. s/f.

- Ponce Leiva, Pilar (edit). 1992. Relaciones Histórico-Geográficas de la Audiencia de Quito (Siglo XV-XIX). Marka, Quito.

- Porras, Pedro. 1980. Arqueología del Ecuador. Editorial Gallocapitán. Quito.

- Qian, Koerner, Gray: “Geotechnical aspects of landfill design and construction”, (2002)

- Ridgely, R. S., P. J. Greenfield y M. Guerrero G. 1998. Una Lista Anotada de las Aves del Ecuador Continental. Quito: CECIA.

- Ridgely, R. S & P. J. Greenfield.2001. A Guide to the Birds of Ecuador. Quito: CECIA.

- Rhon D. 1983. Actividad Sísmica y deformaciones sismotectónicas.

- Rodríguez, Fernando. Análisis de estabilidad de taludes. Geotecnia. 2000.

- Sayre, R., E. Roca, G. Sedaghatkish, B. Young, S. Keel, R. Roca & S. Sheppard. 2002. Un enfoque en la Naturaleza. Evaluaciones ecológicas rápidas. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA.

- Schouten, Kees. Published: (1992). Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

- Suárez, L. & P. A. Mena. 1994. Manual de métodos para inventarios de vertebrados terrestres. EcoCiencia. Quito.

- Rubén Darío Guevara. 1979. Principios Fundamentales de Ecología Ecuatoriana.

- Secretaria de Ambiente. 2010. Informe Anual 2010- Calidad del Aire.

- Sheppard, Anna. 1980. Ceramics for the archeologist.  Sixth pinting. Carnegie Institution of Washington, Publication Number 609, Washington, D.C.

- Sierra, R. (Ed.). 1999. Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. Quito, Ecuador.

- Simons, N. E; Menzies, B. A short course in soil and rock slope engineering. 2001.

- Simkin, T. et al. Volcanoes of the World. (Stroudsburg, Pennsylvania: Hutchinson Ross Publishing Company, 1981). Tomado de Guías para la Mitigación de Riesgos Naturales en las Instalaciones de la Salud de los Países de América Latina (Pan American Health Organization (PAHO) / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1999, 67 p.).

- Soulas J.P., Eguez A., Yepes H. Yperez H. 1991. Vol. 2, No. 1, pp. 141 - 152. Tectónica activa y riesgo sísmico en los Andes Ecuatorianos y el extremo sur de Colombia.

- Tirira D. (Ed.). 1999. Mamíferos del Ecuador. Museo de Zoología. Centro de Biodiversidad y Ambiente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Publicación Especial 2. Quito.

- Tirira (Ed.). 1998. Biología, Sistemática y Conservación de los Mamíferos del Ecuador. 1998. Memorias. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Publicación Especial 1 Quito.

- Tirira, D. 2007. Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. Ediciones Murciélago Blanco. Publicación especial sobre los mamíferos del Ecuador 6. Quito.

- Tirira, D.G. (ed). 2011. Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador. 2da Edición. Fundación Mamíferos y Conservación, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Ministerio de Ambiente del Ecuador. Publicación especial sobre mamíferos del Ecuador 8. Quito.

- Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 11 Enero 2013 http://www.tropicos.org

- Valencia, R., N. Pitman, S, León –Yépez & P. M. Jorgensen (eds.) 2000. Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador 2000. Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.

- Varios, 2004. Prospección y Monitoreo Arqueológico, Registro “Camino del Inca”, Quito.

- Vera, Ramón y Rocío, López. 1992. 	Tipología de la Cangahua. Quito. Departamento de Geología, Politécnica Nacional.  (documento digitado).

- Villalba, Marcelo y Alexandra Alvarado. 1998. La Arqueología del Valle de Quito Enclave volcánica.  En: actividad Volcánica y pueblos Precolombinos en el Ecuador, pp71-110.  Quito.  Coordinadora Patricia Mothes, Abya Yala.

- www.inec.gob.ec

- www.fonag.org.ec

- www.msp.gov.ec

- http://sthv.gob.ec

- http://www.tropicos.org

- www.ambiente.gob.ec

- www.quitoambiente.gob.ec

- www.quito.gov.ec

- www.uclm.es/users/higuera/mam/MMAM.htm

ANEXOS

Anexo 1. Mapas Temáticos

Anexo 2. Análisis de laboratorio de aguas

Anexo 3. Estudio sísmico de refracción

Anexo 4. Informe prospección arqueológica e informe de aprobación INPC

Anexo 5. Especificaciones Ambientales

Anexo 6. Registro de los miembros de la Asociación de recicladores

Anexo 7. Hoja de vida biólogo

Anexo 8. Aprobación informe de participación ciudadana

INEC 2010.

Corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biopeligrosos.

Este tipo de empresas que realizan este tipo de estudios no están acreditados como laboratorios.

Procesos y riesgos geológicos, II Curso Internacional de aspectos geológicos de protección ambiental

El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para estudios nacionales de caso. CEPAL

CEPAL ob. cit.  p. 17.

Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Ogura Agostinho et. al. Procesos y Riesgos Geológicos, p. 116.

La matriz se adaptó de la evaluación de riesgos de Fine y D´ercole

Escuela Politécnica Nacional EPN

D´ercole y Trujillo M. Amenazas, Vulnerabilidad, Capacidades y Riesgos en el Ecuador

Código Ecuatoriano de la Construcción CEC-2011. Zonificación sísmica del Ecuador

Organización de los Estados Americanos [OEA]. Desastres, Planificación y Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los Daños. Volcán Tungurahua.