ESTUDIO HIDROLÓGICO Y METEOROLÓGICO PARA EL PROYECTO: “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE INGENIERÍAS DE LA LÍNEA ROLDÓS – OFELIA”

ABRIL, 2016

# ÍNDICE

ESTUDIO METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO	5

1	INTRODUCCIÓN	5

1.1	GENERALIDADES	5

1.2	OBJETIVO Y ALCANCE	5

2	CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO	6

2.1	SITIOS DE INTERÉS	8

2.2	CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO	8

2.3	Área, A	8

2.3.1	Perímetro	8

2.3.2	Forma de la Cuenca, Kc	8

2.3.3	Factor de Forma, Kf	9

2.3.4	Pendiente Media de la Cuenca, S	9

2.3.5	Longitud del Cauce Principal, Lc	9

2.3.6	Pendiente del Cauce Principal, Sc	9

2.3.7	Densidad de drenaje, Dd	9

2.3.8	Umbral de Escorrentía	10

2.4	SUELOS Y CUBIERTA VEGETAL DE LA ZONA	11

3	INFORMACIÓN DISPONIBLE	11

3.1	REGISTROS METEOROLÓGICOS	11

3.2	REGISTROS HIDROMÉTRICOS	14

4	CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA	14

4.1	PRECIPITACIÓN	14

4.1.1	Variación Estacional	15

4.1.2	Variación Interanual	16

4.1.3	Frecuencia de precipitación	16

4.2	EVAPORACIÓN	16

4.3	HUMEDAD RELATIVA	18

4.4	TEMPERATURA	19

4.5	VIENTO	20

4.6	HELIOFANÍA, NUBOSIDAD Y RADIACIÓN SOLAR	25

4.7	ÍNDICES CLIMÁTICOS DE ARIDEZ	28

5	CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA	29

5.1	SUELOS Y CUBIERTA VEGETAL DE LA ZONA	29

5.2	CÁLCULO DE CAUDALES EN ÁREAS DE DRENAJE	29

5.2.1	Intensidad de precipitación	31

5.2.2	Tiempo de concentración	32

5.2.3	Área de drenaje	35

5.2.4	CN	35

5.3	RESULTADOS	36

6	CONCLUSIONES	37

7	BIBLIOGRAFÍA	39

1	ANEXO 1:              INVENTARIO DE DATOS METEOROLÓGICOS	40

2	ANEXO 2:              CUADROS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA	42

2.1    PLUVIOMETRÍA	43

2.2    EVAPORACIÓN POTENCIAL	82

2.3    HUMEDAD RELATIVA	128

2.4    TEMPERATURA	136

2.5    VELOCIDAD DEL VIENTO	168

2.6    NUBOCIDAD	188

2.7    HELIOFANIA	191

3	ANEXO 3:              INDICES CLIMÁTICOS	194

4	ANEXO 4:              HIDROGRAMAS DEL PROGRAMA HEC-HMS	201

ESTUDIO METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO

# INTRODUCCIÓN

El presente informe está destinado a emitir los criterios meteorológicos e hidrológicos, necesarios en los “estudios complementarios para el detalle de ingenierías de la línea Roldós – Ofelia” del sistema de transporte urbano Quito Cables.

Lo que se adjunta a continuación es una descripción de la zona desde el punto de vista climático de la zona y el cálculo de los caudales a ser drenados por los colectores y quebradas que cruzan debajo de la alineación Roldós-Ofelia, por ende cerca de las estructuras que se colocarán como parte de la obra. Los sitios de cruce o intersección entre la línea y las quebradas y/o colectores se denominarán sitios de interés, la ubicación de los mismos será descrita posteriormente, toda la información se encuentra detallada en el sistema de referencia WGS84-TMQ.

## GENERALIDADES

La caracterización meteorológica e hidrológica de las cuencas hidrográficas constituye un componente necesario de los diseños definitivos de la infraestructura que será implementada para el presente proyecto. El área de estudio comprende la superficie de drenaje de las aguas lluvias que forman los caudales presentes en los cursos de agua que desembocan en las quebradas por las que atraviesa la línea Roldós – Ofelia y, todas las áreas que se han considerado de influencia para este proyecto tanto en la hidrología como en la meteorología. Dichos cursos de agua son perennes y están dentro de la cuenca hidrográfica del río Monjas.

La Línea Roldós-Ofelia, es atravesada por quebradas cuyas cuencas de drenaje en sus zonas altas no urbanizadas son terrenos con, bosques arbustivos, cultivos, zonas de pastoreo y en las zonas bajas la superficie de las cuencas están ya urbanizadas; las quebradas por las que atraviesa la línea, fluyen en sentido occidente oriente, la parte más alta se encuentra en las laderas del Pichincha al noroccidente de la ciudad de Quito y la más baja se adentra en la zona urbana, donde ya existen colectores.

## OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo principal del estudio meteorológico es establecer la caracterización climática que establezca la variación estacional y valores extremos registrados de viento, precipitación humedad relativa, temperatura y heliofanía, ya que sirven como criterios de diseño de los diferentes componentes de la Línea Roldós-Ofelia

Mientras que el estudio hidrologico es determinar la magnitud de los caudales máximos, con período de retorno asignado, que fluyen en eventos extremos de lluvia por las quebradas y colectores, por sobre los cuales atraviesa la Línea Roldós-Ofelia, dichos caudales extremos no son necesarios para el diseño de las obras específicas del proyecto pero son un requerimiento de los términos de referencia y aportarán en las medidas de seguridad a tomarse durante la construcción y funcionamiento del mismo.

# CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO

El área de estudio está conformada por la cuenca que drena la quebrada El Colegio, la cual tiene pendientes altas típicas de laderas de montaña, con pajonales, bosques arbustivos, zonas cultivadas y sectores urbanizados en la parte baja de la cuenca. El caudal de agua lluvia drenado por esta quebrada, se encuentra a su vez dividido por el lado occidental en diez subcuencas drenadas por las siguientes quebradas: La Pulida Chico, La Pulida Grande, Atucucho, Rumiurco, Chiriyacu, Grande, San Antonio, Colinas del Norte Derecha, Colinas del Norte Izquierda y El Rancho, todas estas desembocan en colectores que finalmente descargan en la quebrada el Colegio afluente principal del río Monjas el cual a su vez desemboca en el río Guayllabamba y este en el río Esmeraldas y de allí al océano Pacífico.

A continuación en el gráfico 2.1 se encuentra el mapa con las cuencas hidrográficas delimitadas hasta los sitios donde las quebradas y colectores cruzan por debajo de la Línea Roldós-Ofelia. Para entender y estudiar lo que sucede con el agua que baja desde las laderas del volcán Ruco Pichincha hacia la quebrada El Colegio, se ha iniciado el análisis en sentido sur norte, es así que se ha delimitado el área de aporte del colector El Colegio el cual es cruzado por la línea Roldós-Ofelia en el punto denominado (a), cuyas coordenadas se encuentran en el cuadro 2.1, esta área de drenaje está a su vez dividida en dos zonas: la natural y la urbana; cuando llueve en la zona urbanizada el agua es recolectada por rejillas y sumideros, los cuales conducen el caudal pluvial hacia el alcantarillado, este hacia colectores estos finalmente descargan en la quebrada El Colegio; mientras que, la zona natural se ha subdividido en tres micro cuencas que llevan el caudal drenado por las quebradas La Pulida Chico identificada con la letra (b), La Pulida Grande (c) y Atucucho (d), esto se lo realizó así debido a que las condiciones de la modelación hidrológica son diferentes para la zonas naturales respecto de las zonas urbanizadas porque estas últimas son casi completamente impermeables, es decir que no se infiltra el agua lluvia sino que escurre casi en su totalidad. Esta separación se ha realizado únicamente para determinar el caudal en el punto (a) ya que la zona urbana representa aproximadamente el 50 % del área de drenaje total. Los sitios de cruce de la Línea Roldós-Ofelia con los drenajes de las quebradas Rumiurco sitio (e) y Chiriacu (f), también son colectores, es decir se encuentran en zonas totalmente urbanizadas, así que, en estos sitios lo más importante es verificar que el sitio de asentamiento de una de las pilonas de la Línea Roldós-Ofelia no esté sobre uno de estos colectores ya que podrían no ser sitios seguros para soportar las solicitaciones de carga de las mismas. Los sitios nombrados con las letras (g), (h), (i), (j) y (k) son quebradas abiertas por las cuales el agua lluvia fluye libre sin colectores hasta desembocar en la quebrada El Colegio.

# Gráfico 2.1: Esquema de drenaje de QUEBRADAS bajo la  línea roldos-ofelia

Q. EL COLEGIO

c

b

d

a

e

f

g

h

i

j

k

LADERAS DEL PICHINCHA

QUITO

# Nota: Quebradas.- a: El Colegio, b: La Pulida Chico, c: La Pulida Grande, d: Atucucho, e: Rumiurco, f: Chiriyacu, g: Grande, h: San Antonio, i: Colinas del Norte Izquierda, j: Colinas del Norte Derecha y k: El Rancho.

# Fuente: Cartografía del área del proyecto estudio hidrológico para el drenaje de la Quebrada Rumiurco EMAAP-Q 1:5 000. Cartas IGM 1:50 000

Elaboración: Margarita Arias Ortega

## SITIOS DE INTERÉS

Los sitios de interés están definidos por todos los cruces de quebradas y colectores a la Línea Rldós-Ofelia,  en dichos sitios se determinó el caudal máximo con período de retorno asignado, el mismo que está asociado a una precipitación extrema, los cálculos y resultados de los caudales determinados se citan en el capítulo 5.

## CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Para efecto de la hidrología y con base en la información cartográfica recibida a escala 1:5 000, y cartas topográficas IGM 1:50 000 proporcionadas por el IGM se delimitaron las áreas de drenaje hasta los sitios de interés.

En el Cuadro 2.1 se muestra el listado de cada uno de los sitios donde se requiere drenaje para las quebradas, también se tiene el área en km2, la pendiente media de las cuencas en porcentaje, la longitud de los cauces principales en kilómetros, la pendiente estimada del cauce principal en porcentaje y algunas otras características morfológicas de las cuencas.

Una breve descripción del cálculo de las características físicas que se indican en el Cuadro 2.1, se tiene a continuación:

## Área, A

Para determinar el valor de la superficie de una cuenca de drenaje se debe delimitar la cuenca siguiendo la línea de cumbres, y/o la divisoria de aguas, sean estas humedales lagunas, ciénagas, llanuras, entre otros; este trabajo se lo realiza en papel, en un CAD y/o en un SIG.

### Perímetro

El perímetro de la cuenca es la longitud de la línea que encierra la superficie de drenaje

### Forma de la Cuenca, Kc

La forma está dada por el valor Kc ó coeficiente de compacidad, el mismo que se calcula con la siguiente ecuación:

, donde P es el perímetro de la cuenca y A es el área

Cuanto más irregular sea la cuenca mayor será su coeficiente de compacidad, si una cuenca tuviera la forma de un círculo tendría un Kc = 1.

### Factor de Forma, Kf

El factor de forma Kf, está dado por la siguiente ecuación:

, donde L es la longitud axial de la cuenca (longitud del cauce principal).

Una cuenca con un factor de forma bajo está menos sujeta a crecidas que una de misma área y mayor factor de forma.

### Pendiente Media de la Cuenca, S

Este parámetro se lo ha determinado mediante un modelo digital del terreno o DTM en un SIG, donde se ha generado un mapa de pendientes para toda la cuenca pero, igual que en el caso del área se la puede determinar también en un CAD o en papel. Existen varios métodos aproximados para determinar la pendiente de la cuenca con cualquiera de las 3 herramientas.

### Longitud del Cauce Principal, Lc

Este parámetro se lo determina midiendo el curso de agua, a lo largo de su cauce desde la sección de interés, hasta la divisoria en la parte alta de la cuenca.

### Pendiente del Cauce Principal, Sc

Para el cálculo de este parámetro se utilizó un CAD para obtener los perfiles longitudinales de todos los cauces, mediante esto se puede aplicar un método aproximado para determinar la pendiente media de los mismos, este consiste en trazar una línea recta que corte el perfil, de tal manera que el área bajo esta línea sea igual al área sobre la línea. Ver Gráfico 2.2.

### Densidad de drenaje, Dd

Para el cálculo de este parámetro se utilizó un CAD para obtener la longitud total de todos los cauces de cada cuenca y a través de la ecuación:  ; se obtiene la densidad de drenaje. Donde; LTC es la longitud total de los cauces y A el área de la cuenca. A mayor densidad de drenaje más dominante es el flujo en un cauce frente al flujo a través de una ladera, en el presente estudio se tiene alta densidad de drenaje.

# Gráfico 2.2: PEFIL LONGITUDINAL DE UN RÍO Y PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL

Fuente: Basado en el análisis de la cartografía del área del proyecto

Elaboración: Margarita Arias Ortega

### Umbral de Escorrentía

Este umbral permite conocer después de cuantos milímetros de lluvia una gota de agua comienza a escurrir en un terreno determinado. Para la zona de la línea Roldós-Ofelia que es una zona con pendientes muy fuertes y en proceso de desertificación (ver numeral 4.7 de este documento) se tienen los umbrales que se indican en el cuadro 2.1, los cuales se determinaron en función del mapa de cobertura vegetal y uso de suelo QC-OF-TT-HYM1-PL-002, que información base a escala 1:50000.

# CUADRO 2.1: Cuencas de drenaje PARA EL ANÁLISIS HIDROLÓGICO y características físicas

| Cuencas | Coordenadas WGS84-TMQ |  | Área [km2] | Perímetro [km] | Coef. Compa. Kc | Coef. Forma Kf | Longitud Cauce Principal [km] | Longitud Total Cauces [km] | Densidad Drenaje Dd | Pend. Cuenca [%] | Pend. Cauce [%] | Umbral Escorrentía * [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) El Colegio | 501078.84 | 9987992.02 | 17.7 | 28.0 | 1.9 | 0.2 | 10.1 | 24.2 | 1.4 | 42 | 6.3 | 2 |
| (b) La Pulida Chico | 499774.50 | 9985007.07 | 3.7 | 13.8 | 2.0 | 0.1 | 5.8 | 7.9 | 2.1 | 43 | 13.2 | 6 |
| (c) La Pulida Grande | 499774.49 | 9985007.12 | 2.5 | 11.6 | 2.0 | 0.1 | 4.4 | 5.1 | 2.0 | 43 | 16.7 | 8 |
| (d) Atucucho | 499737.81 | 9985688.22 | 2.9 | 12.0 | 2.0 | 0.1 | 4.5 | 5.9 | 2.0 | 43 | 15.6 | 3 |
| (e) Rumiurco | 500698.76 | 9988281.21 | 11.7 | 24.6 | 2.0 | 0.1 | 10.8 | 18.6 | 1.6 | 42 | 12.0 | 6 |
| (f) Chiriyacu | 499929.01 | 9988867.39 | 8.6 | 21.8 | 2.1 | 0.1 | 9.0 | 15.9 | 1.9 | 42 | 13.5 | 3 |
| (g) Grande | 499785.88 | 9988976.38 | 2.9 | 11.3 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 6.4 | 2.2 | 42 | 15.1 | 3 |
| (h) San Antonio | 499560.72 | 9989147.86 | 1.2 | 7.3 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 42 | 14.1 | 5 |
| (i) Colinas del Norte Dr | 499169.81 | 9989480.39 | 0.6 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 40 | 8.4 | 9 |
| (j) Colinas del Norte Iz. | 499023.98 | 9989950.23 | 0.2 | 2.9 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 4.8 | 40 | 5.2 | 8 |
| (k) El Rancho | 498983.28 | 9990081.33 | 4.4 | 13.0 | 1.7 | 0.2 | 4.8 | 8.8 | 2.0 | 40 | 12.2 | 4 |

Fuente: Basado en el análisis de la cartografía del área del proyecto

Elaboración: Margarita Arias Ortega

## SUELOS Y CUBIERTA VEGETAL DE LA ZONA

La información de cobertura vegetal y usos del suelo utilizada para el presente estudio, está basada en la observación de fotografías GoogleEarth y en la experiencia de trabajos previos realizados en la zona, así como el mapa de cobertura vegetal de las cuencas de drenaje del proyecto. Ver mapa QC-OF-TT-HYM1-PL-002 de cobertura vegetal, misma que está compuesta de bosque plantado, cultivos de ciclo corto, pajonales, pasto, vegetación arbustiva, áreas erosionadas, zonas urbanas y eriales.

# INFORMACIÓN DISPONIBLE

## REGISTROS METEOROLÓGICOS

Para la caracterización climática de la zona de emplazamiento de la línea Roldós-Ofelia, se utilizaron series de datos de los anuarios meteorológicos del INAMHI y otros estudios hidrológicos realizados en la zona, así como la información entregada por el INAMHI para el proyecto, considerando las estaciones que generan las ecuaciones de intensidad duración frecuencia correspondientes a los sitios de interés del presente estudio, dichas estaciones se enlistan en el Cuadro 3.1 y se indican en el Gráfico 3.1, ubicadas en el centro norte, norte y afueras de la ciudad de Quito.

La estación del antiguo Aeropuerto de Quito, administrada por la DAC, cuenta además con información a nivel diario y horario, en papel (no existe información digital), de los cuales se obtuvo para el presente proyecto únicamente los años 2011 y 20012, debido a que el resto de tomos de los años anteriores no los tienen en posesión de la DAC, “pues se encuentran en una imprenta para su respectivo empastado” según lo indicado por el funcionario de la DAC que atendió la solicitud de información. Se anota a continuación la información adicional con la que cuenta la mencionada estación:

- dirección predominante del viento en rumbos

- velocidad media del viento en kt

- frecuencia de la dirección del viento en rumbos

- velocidad máxima del viento en kt

- temperatura media en °c

- temperatura máxima absoluta  en °c

- temperatura mínima absoluta °c

- presión atmosférica media en hpa

- presión atmosférica máxima absoluta en hpa

- presión atmosférica mínima absoluta en hpa

- humedad media  en %

- tensión del vapor media  en hpa

- temperatura del punto de rocío en °c

- nubosidad media en “octas”

- pluviosidad en mm

- precipitación máxima en 24 horas

- número de días con precipitación

- distribución porcentual de la dirección del viento

# Gráfico 3.1: ESTACIONES con Información meteorológica disponible

| COD | NOMBRE | TIPO | LATITUD |  |  |  | LONGITUD |  |  |  | ELEV msnm | PROVINCIA | INSTITUCIÓN | PERÍODO DE INICIO DE LA INFORMACIÓN | TIPO DE INFORMACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0024 | QUITO INAMHI-IÑAQUITO | CE | 0 | 10 | 42 | S | 78 | 29 | 16 | W | 2789 | PICHINCHA | INAMHI | 01-ago-75 | Precipitación Total mensual |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precipitación Máx. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frecuencia de precipitación |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura máxima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura máxima media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura mínima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura mínima media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidad viento media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidad viento máxima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaporación |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Heliofanía |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Humedad Relativa |
| M0054 | QUITO OBSERVATORIO | CP | 0 | 12 | 40 | S | 78 | 30 | 29 | W | 2820 | PICHINCHA | EPN | 01-ene-91 | Precipitación Total mensual |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precipitación Total diaria |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidad viento media |
| M0055 | QUITO AEROPUERTO - DAC | AR | 0 | 8 | 24 | S | 78 | 29 | 6 | W | 2811 | PICHINCHA | DAC | 01-ene-47 | Precipitación Total mensual |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precipitación Máx. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura máxima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura mínima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidad viento media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidad viento máxima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección del viento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frecuencia de dirección de viento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Humedad Relativa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frecuencia de precipitación |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nubosidad |
| M0115 | SAN ANTONIO DE PICHINCHA | CO | 0 | 0 | 3.7 | S | 78 | 26 | 13 | W | 2811 | PICHINCHA | INAMHI | 14-ago-72 | Precipitación Total mensual |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frecuencia de Precipitación |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura máxima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura máxima media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura mínima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura mínima media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidad viento media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidad viento máxima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Humedad Relativa |
| M0335 | LA CHORRERA | PV | 0 | 12 | 6 | S | 78 | 32 | 6 | W | 3165 | PICHINCHA | INAMHI | 22-may-97 | Precipitación Total mensual |
| M0345 | CALDERON | PV | 0 | 5 | 54 | S | 78 | 25 | 15 | W | 2645 | PICHINCHA | INAMHI | 16-oct-61 | Precipitación Total mensual |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frecuencia de precipitación |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precipitación Máx. |
| M0357 | CANAL 10TV | PG | 0 | 9 | 53 | S | 78 | 31 | 21 | W | 3780 | PICHINCHA | INAMHI | 04-nov-77 | Precipitación Total mensual |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precipitación Máx. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frecuencia de precipitación |
| M0361 | NONO | PG | 0 | 3 | 41 | S | 78 | 34 | 31 | W | 2730 | PICHINCHA | INAMHI | 08-dic-75 | Precipitación Total mensual |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precipitación Máx. |

# Nota: *CO Climatológica Ordinaria; CP Climatológica Principal; CV Pluviográfica.

Fuente: INAMHI, DAC ex Aeropuerto Mariscal Sucre.

Elaboración: Margarita Arias Ortega

De las estaciones analizadas, la mayoría tiene información desde 1970 hasta la presente fecha, teniendo periodos en donde no hay registros. Cabe mencionar que la que tiene información más completa y sin cortes es la del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre M055, que cuenta con información desde 1958 hasta 2012 sin interrupciones para las variables de evaporación, humedad relativa, temperatura y velocidad del viento. Ver el Anexo 1 de inventario de datos meteorológicos y el Anexo 2 de cuadros de datos.

# Gráfico 3.2: Ubicación de las estaciones meteorológicas

QUITO

LÍNEA ROLDÓS - OFELIA

QUEBRADA

EL COLEGIO

LADERAS DEL PICHINCHA

# Fuente: Cartografía  1:50000 del área del proyecto IGM Psad-56 Zona 17 Norte e información  recibida para el proyecto “ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE LAS QUEBRADAS: RUMIHURCO ALTO Y BAJO 2013.

Elaboración: Margarita Arias Ortega

## REGISTROS HIDROMÉTRICOS

Para el presente estudio hidrológico no se utilizaron registros hidrométricos, debido a que no existen estaciones en los cauces en los cuales se requiere determinar el caudal, la mayoría de las áreas de drenaje son pequeñas, por lo tanto, se utilizó la modelación hidrológica para la determinación de los caudales.

# CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA

Se utilizaron los registros del INMAHI de las estaciones meteorológicas ubicadas cerca de los sitios de interés en el periodo 1970-2015, sin embargo, existen ciertos vacíos en los datos, los cuales fueron rellenados con las medias de las series de los años disponibles, donde así fue posible y con información de otros estudios hidrológicos realizados con las estaciones meteorológicas que se utilizaron en el presente estudio.

A continuación se presenta un análisis descriptivo de la información del clima de la zona del proyecto basado en los registros de las estaciones de las cuales se ha obtenido datos, a continuación se muestran cuadros y gráficos compilatorios de varias estaciones o de las más representativas para el sitio de interés, sin embargo en el Anexo 2 se encuentra adjunta toda la información obtenida, tabulada y graficada para cada estación.

## PRECIPITACIÓN

En la zona de estudio, las estaciones seleccionadas para el análisis climatológico registran una precipitación promedia multianual que oscila entre 451 mm/año en San Antonio de Pichincha y 1388 mm/año en las antenas del volcán Pichincha. Para la zona del proyecto se tiene una lluvia media anual de 976.8 mm, correspondiente a la estación M055 Aeropuerto, ver Cuadro 4.1.

# Cuadro 4.1. VALORES mensuales y ANUALES DE PRECIPITACIóN  POR ESTACIóN

| CODIGO | ESTACIÓN | ALTITUD | ANNUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| M0024 | QUITO INAMHI-IÑAQUITO | 2789 | 1064.0 |
| M0054 | QUITO OBSERVATORIO | 2820 | 1174.6 |
| M0055 | AEROPUERTO MARISCAL SUCRE | 2811 | 976.8 |
| M0115 | SAN ANTONIO DE PICHINCHA | 2430 | 451.7 |
| M0335 | LA CHORRERA | 3165 | 1350.0 |
| M0345 | CALDERON | 2645 | 558.7 |
| M0357 | CANAL 10TV | 3780 | 1388.7 |
| M0361 | NONO | 2730 | 944.2 |
| MEDIA |  |  | 1071.8 |

Fuente: INAMHI, DAC ex Aeropuerto Mariscal Sucre.

Elaboración: Margarita Arias Ortega

### Variación Estacional

En el gráfico 4.1 y cuadro 4.2 se muestra la distribución estacional de las precipitaciones en el periodo considerado para las estaciones meteorológicas seleccionadas, las cuales tiene un régimen bimodal, cuyo primer periodo lluvioso va de enero a mayo y el segundo periodo lluvioso va de octubre a diciembre, con precipitaciones medias mensuales entre 83.6 y 149.9 mm/mes; el periodo con menores precipitaciones corresponde a los meses de junio a septiembre y varían entre 21.1 y 60.3 mm/mes. Ver Gráfico 4.1.

# Gráfico 4.1: Variación Estacional de la Precipitación DE TODAS LAS ESTACIONES

Fuente: INAMHI, DAC ex Aeropuerto Mariscal Sucre.

Elaboración: Margarita Arias Ortega

# CUADRO 4.2. PRECIPITACIONES MENSUALES MULTIANUALES. (mm)

| CODIGO | ESTACIÓN | ALTITUD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0024 | QUITO INAMHI-IÑAQUITO | 2789 | 82.7 | 113.4 | 145.3 | 161.7 | 100.6 | 35.9 | 25.2 | 24.6 | 66.9 | 110.1 | 104.6 | 93.0 |
| M0054 | QUITO OBSERVATORIO | 2820 | 94.7 | 114.2 | 150.9 | 173.2 | 116.5 | 47.5 | 27.4 | 34.0 | 77.8 | 129.7 | 112.9 | 95.7 |
| M0055 | AEROPUERTO MARISCAL SUCRE | 2811 | 81.2 | 102.1 | 136.1 | 151.6 | 94.2 | 37.7 | 19.4 | 19.8 | 59.5 | 98.2 | 94.7 | 82.3 |
| M0115 | SAN ANTONIO DE PICHINCHA | 2430 | 37.9 | 46.0 | 58.2 | 69.3 | 51.3 | 19.7 | 7.4 | 9.3 | 29.7 | 50.4 | 41.0 | 31.4 |
| M0335 | LA CHORRERA | 3165 | 106.4 | 138.0 | 175.5 | 185.7 | 128.3 | 56.4 | 33.2 | 35.3 | 81.6 | 144.4 | 144.7 | 120.6 |
| M0345 | CALDERON | 2645 | 48.4 | 54.4 | 76.2 | 85.0 | 55.6 | 17.9 | 8.5 | 9.1 | 39.9 | 64.1 | 54.5 | 45.3 |
| M0357 | CANAL 10TV | 3780 | 126.0 | 152.4 | 188.4 | 211.5 | 128.7 | 44.9 | 26.2 | 27.5 | 79.9 | 132.8 | 140.4 | 130.0 |
| M0361 | NONO | 2730 | 91.7 | 109.8 | 133.0 | 161.3 | 98.7 | 34.9 | 21.6 | 19.5 | 46.9 | 78.3 | 70.4 | 77.9 |
| MEDIA |  |  | 83.6 | 103.8 | 132.9 | 149.9 | 96.7 | 36.8 | 21.1 | 22.4 | 60.3 | 101.0 | 95.4 | 84.5 |

Fuente: INAMHI, DAC ex Aeropuerto Mariscal Sucre.

Elaboración: Margarita Arias Ortega

### Variación Interanual

La importancia de un gráfico de variación interanual de la precipitación está en que a través de su análisis, se puede identificar con mayor facilidad los años lluviosos y secos, se lo realiza para cada estación, en el caso del presente estudio se ha considerado como estación representativa la estación DAC-Aeropuerto, siendo los años más lluviosos con más de 1200 mm/año, son: 1971, 1972, 1975, 1982, 1983, 1993, 1999, 2006, y 2008; mientras que, los  años con menor precipitación con menos de 700 mm/año son 1985,1990, 1992, 2001 y 2004. Ver el gráfico 4.2.

# GRÁFICO 4.2: Variación Interanual de la Precipitación.  Estación DAC Aeropuerto M0055

Elaboración: Margarita Arias Ortega

### Frecuencia de precipitación

El registro de 55 años de precipitación arroja una media de días con lluvia de 175 días, lo que daría como número de días aprovechables en la ejecución de las obras de 190 días sin lluvia.

## EVAPORACIÓN

Se generaron los gráficos 4.3 y 4.4 de variación estacional e interanual de evaporación respectivamente, para esta variable meteorológica se ha utilizado los datos de la estación Inamhi-Iñaquito M0024, para representar lo que sucede con la evaporación en el área del presente proyecto ya que la estación M0055 Aeropuerto DAC no registraba esta variable, seguramente porque no se considera de interés para el tráfico aéreo ni para maniobras de despegue y aterrizaje.

La estacionalidad de la evaporación no presenta grandes variaciones a lo largo del año, pero se observa mayor evaporación de junio a octubre justo en los meses en donde se presentan menores lluvias y mayor presencia de sol, a la vez se observa menor evaporación en los meses de noviembre a mayo.

# Gráfico 4.3: Variación Estacional de la evaporación. Estación inamhi iñaquito M0024

Elaboración: Margarita Arias Ortega

A través del gráfico de variación interanual, se puede identificar con mayor facilidad los años de mayor y menor evaporación. En el Gráfico 4.4 se aprecia que los años con mayor evaporación son 1980 y 1987 (1556 y 1510 mm/año respectivamente); y, los años con menor evaporación son 1978, 1998, 1999, 2000 y 2008 (inferior a 1200 mm/año), esto a la luz de período de años analizados y sus respectivos períodos faltantes.

# GRÁFICO 4.4: VARIACIÓN INTERANUAL DE LA EVAPORACIÓN. inamhi iñaquito M0024

Nota: El año faltante 1985 se debe a que en ese año hubieron varios meses sin registro por parte de la estación, muy probablemente a causa de un mal funcionamiento de la misma.

Elaboración: Margarita Arias Ortega

## HUMEDAD RELATIVA

Para la descripción de humedad relativa se consideraron varias estaciones que se muestran en el Cuadro 4.3. y Gráfico 4.5

# CUADRO 4.3. Humedad relativa MENSUAL MULTIANUAL %

| CODIGO | ESTACIÓN | ALTITUD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANNUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0024 | QUITO INAMHI-IÑAQUITO | 2789 | 75.0 | 75.6 | 76.6 | 77.5 | 75.6 | 68.5 | 63.6 | 61.7 | 66.0 | 73.2 | 75.5 | 75.5 | 72.0 |
| M0054 | QUITO OBSERVATORIO | 2820 | 78.1 | 79.6 | 79.6 | 81.1 | 79.0 | 74.0 | 67.9 | 66.9 | 71.1 | 77.1 | 79.3 | 78.4 | 76.0 |
| M0055 | AEROPUERTO MARISCAL SUCRE | 2811 | 77.0 | 77.7 | 78.5 | 79.8 | 77.0 | 71.0 | 64.3 | 62.6 | 68.3 | 75.2 | 77.3 | 77.1 | 73.8 |
| M0115 | SAN ANTONIO DE PICHINCHA | 2430 | 86.1 | 86.8 | 85.5 | 87.6 | 86.2 | 83.0 | 80.1 | 80.8 | 83.5 | 86.0 | 84.3 | 86.3 | 83.6 |
| MEDIA |  |  | 80.4 | 81.3 | 81.2 | 82.8 | 80.8 | 76.0 | 70.8 | 70.1 | 74.3 | 79.4 | 80.3 | 80.6 | 77.8 |

Elaboración: Margarita Arias Ortega

En el gráfico de variación estacional se aprecia que los valores de HR tienden a disminuir en el periodo de junio a octubre, la variación está entre 70.1% y 79.4 %; mientras que de noviembre a mayo se presenta un incremento de esta variable cuyos valores oscilan entre 80.3 y 82.8 %.

La estacionalidad de la humedad relativa presenta variaciones a lo largo del año, la tendencia reflejada es semejante a la precipitación, es decir que, hay mayor humedad relativa de enero a mayo y de octubre a diciembre, y, menor humedad relativa de junio a septiembre.

# Gráfico 4.5: Variación Estacional de la humedad relativa en (%)

Elaboración: Margarita Arias Ortega

En el Gráfico 4.6 se presenta la variación interanual de la humedad relativa, de la estación DAC-Aeropuerto, porque como ya se ha dicho en el presente estudio se consideran los datos de esta estación como los más representativos para la zona de la

línea Roldós-Ofelia; en el que, se observa que durante la segunda mitad de las décadas de 1970 y 1980 había ligeramente menor humedad relativa que en las décadas antecedentes y subsiguientes hasta la actualidad. También se aprecia que en los 10 primeros años de registro de 1960 a 1970 había mayor humedad relativa que en el resto de años registrados hasta 2012, excepto por el año 1996 y 2008.

# GRÁFICO 4.6: VARIACIÓN INTERANUAL DE LA Humedad relativa. Estación DAC - Aeropuerto M0055

Elaboración: Margarita Arias Ortega

## TEMPERATURA

En los gráficos 4.7 y 4.8 se tiene la variación estacional e interanual de la temperatura, para la elaboración de la variación estacional se utilizaron los datos de las estaciones que se indican en el cuadro 4.4.

# CUADRO 4.4. temperatura MENSUAL MULTIANUAL ºC

| CODIGO | ESTACIÓN | ALTITUD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0024 | QUITO INAMHI-IÑAQUITO | 2789 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.4 | 15.3 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 |
| M0054 | QUITO OBSERVATORIO | 2820 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 14.0 | 14.2 |
| M0055 | AEROPUERTO MARISCAL SUCRE | 2811 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 13.6 |
| M0115 | SAN ANTONIO DE PICHINCHA | 2430 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 |
| MEDIA |  |  | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 |

Elaboración: Margarita Arias Ortega

La estacionalidad presenta una variación en las temperaturas medias de 0.6°C a lo largo del año, la tendencia indica que las menores temperaturas se registran de noviembre a mayo y las mayores de junio a octubre.

# Gráfico 4.7: Variación Estacional de la Temperatura.

Elaboración: Margarita Arias Ortega

En el gráfico de variación interanual se aprecia un incremento en la temperatura media anual de alrededor de 1 °C en los 46 años de registro analizados.

# Gráfico 4.8: Variación Interanual de la temperatura Estación dac-aeropuerto M0055

Elaboración: Margarita Arias Ortega

## VIENTO

Para el análisis de esta variable se utilizaron los datos de las estaciones que se enlistan en el cuadro 4.5, en el cual además se muestran los valores medios de velocidad del viento a nivel mensual y el promedio anual.

# CUADRO 4.5. Velocida medias de viento Km/h

| CODIGO | ESTACIÓN | ALTITUD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANNUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M024 | QUITO INAMHI-IÑAQUITO | 2789 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 11.9 | 13.8 | 14.2 | 13.0 | 12.1 | 11.9 | 11.0 | 11.9 |
| M054 | QUITO OBSERVATORIO | 2820 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 9.5 | 11.1 | 13.1 | 12.6 | 10.3 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 9.8 |
| M055 | AEROPUERTO MARISCAL SUCRE | 2811 | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 11.9 | 10.8 | 11.0 | 11.5 | 11.1 |
| M115 | SAN ANTONIO DE PICHINCHA | 2430 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 22.5 | 20.3 | 20.6 | 22.2 | 22.0 | 23.2 | 23.1 | 25.0 | 23.5 | 22.8 |
| MEDIA |  |  | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 12.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 15.4 | 14.6 | 13.7 | 14.1 | 13.7 | 13.9 |

Elaboración: Margarita Arias Ortega

En el gráfico 4.9 se tiene la variación estacional de la velocidad del viento. La estacionalidad presenta una variación de 2.8 Km/h a lo largo del año, si se toma una media de todas las estaciones analizadas. La estacionalidad del viento es contraria a la de la precipitación y humedad relativa ya que, las mayores velocidades se registran de junio a octubre y las menores de noviembre a mayo.

# Gráfico 4.9: Variación Estacional de la velocidad del viento.

Elaboración: Margarita Arias Ortega

El viento es una variable meteorológica que tiene mayor importancia entre todas las demás que se encuentran en el presente estudio, por tratarse de un criterio de diseño estructural y arquitectónico de los cables y carros de pasajeros que se encontrarán suspendidos a aproximadamente 30 m del suelo en la línea Roldós Ofelia. A continuación se presentan los valores máximos registrados en la estación DAC-Aeropuerto M0055, la cual por encontrarse en una zona abierta registra el valor del viento de mejor manera que las estaciones que se encuentran rodeadas por edificios como Inamhi-Iñaquito, o estaciones muy alejadas del sitio de interés como San Antonio Pichincha M0115 que se encuentran en la Mitad del mundo.

La variación estacional de las velocidades máximas (ráfagas del viento), están en el Gráfico 4.10, realizado con la serie mensual registrada en los 32 años de funcionamiento de la estación Aeropuerto DAC.

# Gráfico 4.10: Variación Estacional de la velocidad del viento.  Estación Aeropuerto-DAC M0055

Elaboración: Margarita Arias Ortega

Además a continuación se adjunta el cuadro con las direcciones predominantes del viento en la estación M0055. Los rumbos del viento que se indica en el cuadro refleja la dirección desde donde viene el viento. (INAMHI, anuario 2004).

# CUADRO 4.6. Direcciones predominantes de viento en la estación Dac Aeropuerto M0055

| AÑOS | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1981 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | S |  | S |  | N |  | N |  | N |  |
| 1982 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1983 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1984 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1985 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | S |  | S |  | NNW |  | NNE |  | N |  | N |  |
| 1986 | N |  | N |  | NNE |  | NNE |  | NNW |  | SSE |  | S |  | S |  | S |  | N |  | N |  | N |  |
| 1987 | N |  | ESE |  | NNE |  | N |  | N |  | S |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1988 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1989 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1990 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1991 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1992 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1993 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1994 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1995 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | S |  | N |  | N |  | N |  |
| 1996 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | S |  | S |  | N |  | N |  | N |  |
| 1997 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | NNW |  | S |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1998 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 1999 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 2000 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 2001 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 2002 | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | S |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 2003 | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | S |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 2004 | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | S |  | NNW |  | S |  | S |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  |
| 2005 | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | S |  | S |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  |
| 2006 | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | S |  | S |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  |
| 2007 | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | S |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  |
| 2008 | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | N |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  |
| 2009 | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  |
| 2010 | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  |
| 2011 | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  |
| 2012 | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  | SSE |  | S |  | S |  | NNW |  | NNW |  | NNW |  |

Fuente: Registro de la estación meteorológica M0055. Aeropuerto Mariscal Sucre 1981-2012. DAC

Elaboración: Margarita Arias Ortega

Finalmente se tiene la variación interanual del viento tanto para las series máximas del viento como para las series medias del viento.

En el Gráfico 4.11, se observa que a lo largo del período registrado los valores máximos de viento están incrementando, esto quiere decir que en los años siguientes se pueden esperar ráfagas de viento mayores que los ya registrados entre 1981 y 2012. El valor más alto registrado fue en 2004 con 70.4 km/h.

# Gráfico 4.11: Variación Interanual de la velocidad máxima del viento. Estación DAC-Aeropuerto M0055

Elaboración: Margarita Arias Ortega

Para realizar una extrapolación con determinados períodos de recurrencia se aplicó la distribución Pearson Tipo III a la serie máxima anual. A través de este cálculo se ha determinado que la recurrencia de la máxima velocidad de viento registrada de 70.1 km/h es de 50 años. En el cuadro 4.7 se coloca la serie anual y el cálculo de la velocidad máxima de viento asociada a un período de retorno en años.

# CUADRO 4.7. velocidad máxima de viento en la estación Dac Aeropuerto M0055

| Años | V. máx. anual en km/h |
| --- | --- |
| 1981 | 46.3 |
| 1982 | 40.8 |
| 1983 | 48.2 |
| 1984 | 37.1 |
| 1985 | 53.7 |
| 1986 | 55.6 |
| 1987 | 37.1 |
| 1988 | 38.9 |
| 1989 | 44.5 |
| 1990 | 53.7 |
| 1991 | 55.6 |
| 1992 | 53.7 |
| 1993 | 55.6 |
| 1994 | 53.7 |
| 1995 | 53.7 |
| 1996 | 61.2 |
| 1997 | 57.5 |
| 1998 | 46.3 |
| 1999 | 48.2 |
| 2000 | 50.0 |
| 2001 | 55.6 |
| 2002 | 61.2 |
| 2003 | 53.7 |
| 2004 | 70.4 |
| 2005 | 64.9 |
| 2006 | 61.2 |
| 2007 | 64.9 |
| 2008 | 51.9 |
| 2009 | 61.2 |
| 2010 | 64.9 |
| 2011 | 57.5 |
| 2012 | 66.7 |
| Media | 53.9 |
| Máxima | 70.4 |
| Mínima | 37.1 |
| Número de años que intervienen en el análisis “n” | 32 |
| Desviación Estándar “S” | 8.6 |
| Coeficiente de Variación “Cv” | 0.2 |
| Coeficiente de Sesgo “Cs” | -0.3 |

Fuente: Registro de la estación meteorológica M0055. Aeropuerto Mariscal Sucre 1981-2012. DAC

Elaboración: Margarita Arias Ortega

Con los valores estadísticos determinados en el cuadro anterior se aplica la  ecuación: VmaxTr = Vmed + S * Kt para obtener los valores de velocidad máxima de viento asociado a un período de retorno en años. Tr es el período de retorno.

# CUADRO 4.6. Velocidades máximas de viento  asociadas a un período de retorno en años para la estación Dac Aeropuerto M055

| Tr (años) | Kt | VmáxTr (km/h) |
| --- | --- | --- |
| 1.01 | -2.5 | 32.0 |
| 2 | 0.1 | 54.3 |
| 5 | 0.9 | 61.3 |
| 10 | 1.2 | 64.6 |
| 25 | 1.6 | 68.1 |
| 50 | 1.9 | 70.2 |
| 100 | 2.1 | 72.0 |
| 200 | 2.3 | 73.7 |

Elaboración: Margarita Arias Ortega

En el gráfico 4.12 no se observa una tendencia a incrementarse las velocidades medias de viento, si no que se observa permanencia.

# Gráfico 4.122: Variación Interanual de la velocidad media del viento. Estación DAC-Aeropuerto M0055

Elaboración: Margarita Arias Ortega

## HELIOFANÍA, NUBOSIDAD Y RADIACIÓN SOLAR

En el gráfico 4.13 se aprecia la variación estacional de la eliofanía y la nubosidad en sus medias mensuales para la estación INAMHI Iñaquito M0024, donde se puede apreciar que los meses donde el cielo está menos cubierto de nubes son en los cuales existe mayor número de horas de sol por mes, esto sucede en los meses de junio a septiembre, lo que concuerda además con la radiación solar estudiada en la zona norte de Quito, donde los meses con mayor incidencia de radiación son de junio a septiembre como se aprecia en el gráfico 4.14.

# Gráfico 4.133: Variación estacional de la heliofanía efectiva y la nubosidad. Estaciones  M0024 y M055 respectivamente

Elaboración: Margarita Arias Ortega

El mes con mayor incidencia de radiación es septiembre con casi 900 W-m2 (vatios por metro cuadrado), el resto de meses de verano: junio julio y agosto la radiación se encuentra entre 700 y 800 W-m2, mientras que el resto del año los valores de radiación oscilan entre 600 y 700 W-m2. (Cazorla M.,2013)

# Gráfico 4.144: Variación estacional de la heliofanía efectiva y la nubosidad. Estaciones  M0024 y M0055 respectivamente

Fuente: Revista Avances en Ciencia e Ingeniería, USFQ.

Elaboración: Cazorla M., (2013)

## ÍNDICES CLIMÁTICOS DE ARIDEZ

Estos índices relacionan la precipitación con la temperatura, y permiten conocer el grado de aridez o de humedad de una zona,  para el caso del área del proyecto en estudio se aprecia que tanto el índice de Lang, el de Martonne como el de Daning Revenga,  revelan que es una zona desértica. Concluyéndose que la única posibilidad de vida vegetal en el área necesariamente requerirá riego, esto para el caso de los parques lineales que se planteen.

# Gráfico 4.152: índices de aridez. Estación DAC-Aeropuerto M0055

Fuente: ------------.

Elaboración: Diego Jara

# CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA

La caracterización hidrológica de las áreas de drenaje de los ríos y quebradas es necesaria para entender los procesos físico-geográficos que condicionan la presencia de caudales en ellas. En el gráfico 5.1 se aprecia la relación general entre la precipitación y el escurrimiento existentes en las laderas adyacentes a los cauces principales de la zona de análisis, en las cuales suceden eventos como: precipitación, infiltración, escurrimiento superficial, escurrimiento subsuperficial y percolación, además de la evaporación desde el suelo.

# Gráfico 5.1: Caracterización hidrológica de las cuencas

Fuente: Principios de hidrogeografía. Estudio del ciclo hidrológico (Chow, 1964:14-214-3)

# Elaboración: http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/libros/hidrogeografia/cp5.pdf

## SUELOS Y CUBIERTA VEGETAL DE LA ZONA

Las imágenes satelitales obtenidas de Google Earth, así como lo observado en experiencias previas en trabajos similares en la zona, muestran que el tipo de cobertura vegetal de las cuencas estudiadas, están compuestas por zonas con pajonales, bosques, áreas de cultivo, pastizales y la creciente impermeabilización de la parte baja de las cuencas de estudio debido al crecimiento de las zonas urbanas.

## CÁLCULO DE CAUDALES EN ÁREAS DE DRENAJE

Para determinar los caudales en los cauces cuyas áreas de aporte son menores a 5 Km2 se utiliza el Método Racional, cuya ecuación es:

Q = C * I * A       (ecuación válida para áreas menores a 5 Km2)      Ec: (5.1)

Donde; Q es el caudal asociado a lluvias intensas, C es el coeficiente de escurrimiento, I la intensidad de precipitación con período de retorno asignado de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, y A el área que drenan los cauces que van a ser atravesados por la línea Roldós-Ofelia.

Para las cuencas mayores a 5 Km2 el cálculo del caudal se realiza mediante la modelación hidrológica de cuencas utilizando el método del Soil Conservation Service SCS con la ayuda del programa HEC-HMS. Este es un modelo de parámetros agregado con distribución espacial. Opera mediante la subdivisión de una cuenca en subcuencas tomando como criterio los tributarios de la corriente principal. Luego se pueden agrupar por áreas aproximadamente homogéneas en la vegetación, uso de suelo, grupo de suelo y condición hidrológica. Permite simular la transformación de una lluvia histórica o hipotética en caudal, mediante un sistema que integra diferentes métodos hidrológicos.

El programa tiene tres módulos principales, la cuenca, la precipitación y el control, que deben ser definidos completamente antes de iniciar la simulación.

Hay tres grupos básicos de información que deben ser suministrados al sistema HEC–HMS: precipitación histórica o de diseño, características del suelo, morfometría de las subcuencas e información hidrológica del proceso de transformación de lluvia en escurrimiento.

Con el objeto de modelar el escurrimiento fueron especificados los siguientes parámetros:

Para la infiltración, se seleccionó el método del número de curva  CN;

Para la transformación de la lluvia en escurrimiento fue usado el método del SCS;

No se tomó en cuenta el flujo base.

A continuación se hace una descripción de algunos de los parámetros que constituyen datos tanto para la modelación hidrológica como para la aplicación del Método Racional.

En el presente estudio se han determinado los caudales con 2, 5, 10, 25, 50 y 100  años de período de retorno mediante la modelación hidrológica en el programa HEC-HMS para la mayoría de cuencas, dejando el Método Racional solo para las cuencas Colinas del Norte Derecha y Colinas del Norte Izquierda, porque tienen menos de 1 km2. Aunque, sí se ha calculado mediante el método racional todas las cuencas hidrográficas, en el presente informe se entregarán los caudales calculados con el modelo hidrológico descrito arriba las cuencas de interés para el proyecto, excepto para las dos cuencas de drenaje pequeñas, para las que el caudal se calcula únicamente mediante el Método Racional.

### Intensidad de precipitación

Según las investigaciones de EMMAP-ORSTOM (Proyecto SISHILAD), las relaciones Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) en las estaciones pluviográficas ubicadas en la zona de estudio son:

# Cuadro 5.1: Curvas IDF SISHILAD, 1998

| Estación | Latitud Sur | Longitud Oeste | Altitud msnm | Ecuación IDF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chorrera | 0º12’06’’ | 78º32’06’’ | 3050 |  |
| Dac-Aeropuerto | 0º8’24’’ | 78º29’6’’ | 2811 |  |

Fuente: EMMAP-ORSTOM (Proyecto SISHILAD).

Donde:

I, es la intensidad en mm/hora;

Tr, es el período de retorno en años (2, 5, 10, 25, 50 y 100);

t:  es la duración de la lluvia en minutos; para el presente estudio la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración,  dichas duraciones de la lluvia dependen de la ecuación a aplicar para el cálculo del tiempo de concentración y se describen a continuación.

El cálculo de la intensidad de precipitación se realizó con las dos ecuaciones mostradas en el cuadro 5.1, y se optó por utilizar únicamente la ecuación Chorrera, debido a que con esta se obtuvieron mayores valores de intensidad de precipitación por ende mayor caudal. La intensidad permite obtener los valores de precipitación asociado a diferentes duraciones de lluvia, en el presente estudio se asume que el tiempo que dura un aguacero es igual al tiempo de concentración de cada una de las 11 cuencas de drenaje estudiadas Las precipitaciones máximas calculadas se anotan en el cuadro 5.2.

No se generaron ecuaciones propias de intensidad duración frecuencia en el presente estudio, porque la EMAPS ha determinado la las mismas en estudios de investigación previos, para distintas zonas de la ciudad de Quito, cuyos resultados se han presentado en el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado y citado aquí en el cuadro 5.1

# Cuadro 5.2: Precipitaciones máximas asociadas a un período de retorno en años

| Precipitación [mm] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuenca | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| El Colegio | 26.0 | 29.2 | 31.6 | 34.9 | 37.5 | 40.4 |
| La Pulida Chico | 20.1 | 22.6 | 24.4 | 27.0 | 29.0 | 31.2 |
| La Pulida Grande | 17.6 | 19.7 | 21.4 | 23.6 | 25.4 | 27.3 |
| Atucucho | 18.3 | 20.6 | 22.3 | 24.6 | 26.5 | 28.5 |
| Rumiurco | 26.2 | 29.4 | 31.9 | 35.2 | 37.9 | 40.7 |
| Chiriyacu | 24.2 | 27.1 | 29.3 | 32.4 | 34.9 | 37.5 |
| Grande | 18.0 | 20.2 | 21.8 | 24.1 | 26.0 | 27.9 |
| San Antonio | 13.9 | 15.6 | 16.8 | 18.6 | 20.0 | 21.5 |
| Colinas del Norte Dr. | 11.5 | 12.9 | 13.9 | 15.4 | 16.6 | 17.8 |
| Colinas del Norte Iz. | 12.8 | 14.3 | 15.5 | 17.1 | 18.4 | 19.8 |
| El Rancho | 20.3 | 22.8 | 24.7 | 27.3 | 29.4 | 31.6 |

Elaboración: Margarita Arias Ortega

### Tiempo de concentración

Se utilizaron seis diferentes ecuaciones de cálculo de tiempo de concentración, dichas ecuaciones son: Soil Conservation Service SCS, Hathaway, Viparelli, Puglisi, Merlo y Kirpich las cuales se citan a continuación:

SCS;

Ec: (5.4)

Donde:

CN, es el número de curva (coeficiente asociado a la cobertura vegetal, uso del suelo, capacidad de infiltración, etc.), para el presente estudio se utilizó un valor de CN=80 para todas las áreas.

S, es la pendiente media de la cuenca y

L, es la longitud del cauce principal.

Hathaway;

Ec: (5.5)

Donde:

S= pendiente del cauce principal

n= rugosidad de Hathaway (0.5)

tc= tiempo de concentración (min)

L= longitud del cauce principal (km)

# Cuadro 5.3: VALORES REFERENCIALES DE LA RUGOSIDAD PARA LA FÓRMULA DE HATHAWAY

| Tipo de superficie | Valores de n |
| --- | --- |
| Lisa e impermeable Lisa, suelo desnudo Cobertura pobre, cultivos en surcos o suelo desnudo moderadamente rugoso Pastos Bosques, follaje al final de la temporada de crecimiento Bosques coníferos o bosques maderables con pastos de raíces profundas. | 0,02 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80 |

Elaboración: Margarita Arias Ortega

Viparelli;

Ec: (5.6)

Donde:

tc= tiempo de concentración (min)

L= longitud del cauce principal (km)

v= velocidad en crecida (km/h)

# Cuadro 5.4: VELOCIDADES MEDIAS PARA DETERMINAR EL Tc SEGÚN VIPARELLI

| Velocidad media [m/s] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc [%] |  | Bosque | Pastos | Canal natural no bien definido |
| 0 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 4 | 7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 8 | 11 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| 12 | 15 | 1.1 | 1.4 | 2.4 |

| Sc [%] |  | v m/s |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.6 |
| 2 | 4 | 0.9 |
| 4 | 6 | 1.2 |
| 6 | 8 | 1.5 |

Fuente:  Aparicio. Fundamentos de Hidrología de Superficie. Editorial Limusa. México D.F. 2005.

Referencia: U. S. Bureau of Reclamation. Design of Small Dams. U. S. Goverment Printing Office, Washingtong, 1974.

Puglisi, Zanframundo 1978;

Tc=6L23Hmax-Ho-13                                    Ec: (5.7)

Donde:

tc= tiempo de concentración (horas)

L= longitud del cauce principal (km)

Hmax= Cota más alta de la cuenca (km/h)

Ho= Cota del sitio de interés

Tournon da Merlo 1973;

Tc=0.396LiSL2iiv2                                              Ec: (5.8)

Donde:

tc= tiempo de concentración (horas)

L= longitud del cauce principal (km)

Hmax= Cota más alta de la cuenca (m)

Ho= Cota del sitio de interés (m)

Kirpich 1940;

Ec: (5.9)

Donde:

tc= tiempo de concentración (min)

L= longitud del cauce principal (km)

Hmax= Cota más alta de la cuenca (m)

H0= Cota del sitio de interés (m)

A continuación en el cuadro 5.5 se tiene los tiempos de concentración calculados con las ecuaciones mencionadas arriba y, el valor adoptado, en este caso la ecuación  Kirpich genera tiempos de concentración más razonables para determinar los caudales de diseño de las obras hidráulicas de drenaje, comparado con los tiempos determinados mediante las ecuaciones de Hathaway y SCS ya que las velocidades medias estimadas en los cauces con estos tiempos son muy altas o muy bajas respectivamente. El resto de ecuaciones producen tiempos de concentración muy grandes y las velocidades medias estimadas con ellos son muy bajas si se toma en cuenta la pendiente empinada de los cauces estudiados.

# Cuadro 5.5: Tiempos de concentración

| Cuenca | Tc [min] | Tc [min] | Tc [min] | Tc [min] | Tc [min] | Tc [min] | Tc [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SCS | Hathaway | Viparelli | Puglisi | Tournon Merlo | Kirpich | Adoptado |
| El Colegio | 80.4 | 45.2 | 186.4 | 155.1 | 13.7 | 52.0 | 52.0 |
| La Pulida Chico | 51.4 | 29.5 | 40.5 | 111.7 | 5.1 | 28.9 | 28.9 |
| La Pulida Grande | 40.8 | 24.4 | 30.3 | 98.4 | 4.2 | 22.3 | 22.3 |
| Atucucho | 41.4 | 25.1 | 31.0 | 104.6 | 4.7 | 24.1 | 24.1 |
| Rumiurco | 85.3 | 40.3 | 75.3 | 154.6 | 9.0 | 53.3 | 53.3 |
| Chiriyacu | 73.7 | 36.0 | 62.7 | 137.3 | 7.7 | 43.3 | 43.3 |
| Grande | 39.1 | 24.2 | 28.4 | 61.3 | 4.9 | 23.2 | 23.2 |
| San Antonio | 23.6 | 18.3 | 15.1 | 86.9 | 3.4 | 14.8 | 14.8 |
| Colinas del Norte Dr. | 15.2 | 15.8 | 13.5 | 81.5 | 3.1 | 11.0 | 11.0 |
| Colinas del Norte Iz. | 13.8 | 16.7 | 20.0 | 97.8 | 1.7 | 12.9 | 12.9 |
| El Rancho | 45.6 | 27.5 | 33.4 | 70.3 | 6.5 | 29.6 | 29.6 |

Elaboración: Margarita Arias Ortega

### Área de drenaje

Utilizando las cartas topográficas del IGM a escala 1:50 000, las curvas de nivel provistas por la EMAAP-Q escala 1:5 000 y la ubicación de los sitios de interés para el cálculo de los caudales, se delimitaron las cuencas hidrográficas,  posteriormente se estimó el área de aportación a cada cuenca (ver cuadro 2.1). Las cuencas hidrográficas delimitadas para el presente estudio se muestran en el Gráfico 2.1.

### CN

El valor de CN no solamente es utilizado para el cálculo del tiempo de concentración según la ecuación (5.4), sino que también es el dato para determinar la infiltración en el método de cálculo del caudal utilizado en el programa Hec-HMS, dicho método es el desarrollado por el Soil Conservation Service ó SCS.

Como ya se indicó anteriormente el CN utilizado en el presente estudio es de 80 y está dado por una condición de humedad antecedente alta (tipo II) es decir, entre tres y cinco días de lluvia antes del evento extremo a calcularse; un tipo de cobertura vegetal cuya condición hidrológica es mala por ende tiene un moderadamente alto potencial de escorrentía, en especial para las zonas desprovistas de vegetación original y suplantada por cultivos; y, se considera que el suelo es tipo B cuya especificación indicada en la bibliografía dice que son suelos con tasa de infiltración moderada cuando están muy  húmedos, que son moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, con texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas y con tazas de transmisión de agua moderadas, (Monsalve, 2008).

Existen varias opciones para determinar el valor de CN, una opción es apoyarse en la bibliografía, la observación de fotografías aéreas y una visita de campo para con el mejor criterio y la experiencia del  hidrólogo estimar un valor de CN.

Otra opción consiste en determinar un CN ponderado, el cual se requiere aparte de la destreza del hidrólogo citada anteriormente un mapa de cobertura vegetal de la zona en estudio para asignar un valor de CN a cada diferente cobertura, después determinar el peso del área de cada cobertura y finalmente obtener un CN ponderado para cada cuenca de drenaje. Este método no se ha utilizado en el presente estudio debido a que no se contó con información cartográfica de cobertura vegetal para la zona estudiada.

Una tercera opción constituye el apoyarse en recomendaciones de estudios previos, como es el caso de la “Memoria Técnica de la Modelación del Alcantarillado del DMQ y Presentación de Resultados” de HAZEN AND SAWYER, realizado en octubre de 2010, en el cual se determina mediante varias modelaciones iterativas un CN de 80 precisamente para la quebrada Rumiurco y se recomienda utilizar el mismo valor para otras cuencas ubicadas en las laderas del Pichincha.

En el presente estudio se ha decidido optar por la tercera opción, ya que el estudio de de HAZEN AND SAWYER está debidamente sustentado y aceptado por la EMAAPS, de ahí que se utilizó un CN de 80 para determinar la infiltración en el método SCS para el cálculo de los caudales.

## RESULTADOS

A continuación en el cuadro 5.6 se encuentran los valores de caudal determinados mediante modelación hidrológica en el programa HEC-HMS y método racional para los períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años.

# Cuadro 5.6: Caudales de drenaje

| Cuenca | Q [m3/s] Hec - Hms |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| El Colegio | 9.1 | 14.6 | 19.3 | 26.7 | 33.5 | 41.1 |
| La Pulida Chico | 1.4 | 2.4 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 7.8 |
| La Pulida Grande | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 |
| Atucucho | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 |
| Rumiurco | 8.6 | 12.7 | 16.2 | 21.5 | 26.2 | 31.4 |
| Chiriyacu | 5.7 | 8.6 | 11.1 | 15.0 | 18.5 | 22.4 |
| Grande | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.4 |
| San Antonio | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| Colinas del Norte Dr. | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.1 |
| Colinas del Norte Iz. | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| El Rancho | 1.8 | 3.0 | 4.1 | 5.8 | 7.4 | 9.2 |

Elaboración: Margarita Arias Ortega

En el anexo 4 se citan los hidrogramas resultantes de la modelación hidrológica en el programa Hec-HMS.

Para llegar al caudal determinado en la quebrada El Colegio se subdividió el área de drenaje en 4 partes, un área urbana y tres áreas de drenaje de tres quebradas, La Pulida Chico, La Pulida Grande y Atucucho; se calculó el caudal pico de las tres quebradas y se sumó al caudal pico generado en el área urbana, esto significa que los caudales picos de las tres quebradas llegan al mismo tiempo a los colectores sumándose y este a su vez se suma al caudal pico generado en la zona urbana, obteniéndose así un caudal máximo generado por la superposición instantánea de los caudales pico. Por otro lado para el resto de cuencas de drenaje se ha determinado el caudal pico generado en cada quebrada a partir de la modelación de cada cuenca completa.

# CONCLUSIONES

- La ecuación de intensidad utilizada en el presente estudio es La Chorrera, debido a que con esta las intensidades de precipitación son mayores que con la ecuación Dac-Aeropuerto.

- El tiempo de concentración ha sido determinado con la ecuación de Kirpich, la cual, genera tiempos de concentración más razonables para determinar los caudales de diseño de las obras hidráulicas de drenaje, comparado con los tiempos determinados mediante las ecuaciones de Hathaway y SCS ya que las velocidades medias estimadas en los cauces con estos tiempos son muy altas o muy bajas respectivamente

- Para determinar el valor de CN se ha decidido optar por la recomendación realizada en el estudio de de HAZEN AND SAWYER utilizándose un CN de 80 para determinar la infiltración en el método SCS para el cálculo de los caudales, a pesar de que el CN Ponderado en las quebradas estudiadas es menor.

- Mediante la metodología de trabajo explicada en el capítulo 5 se han calculado los caudales con período de retorno asignado en las quebradas y colectores que cruzan la Línea Roldós-Ofelia.

- No se ha encontrado que la Línea Roldós-Ofelia vaya a causar intervención en algún cauce de quebrada abierta como: Grande, San Antonio, Colinas del Norte derecha, Colinas del Norte izquierda, y El Rancho; ya que, la línea pasa aproximadamente a 30 metros por sobre la parte superior de las quebradas cuyos lechos son bastante profundos y, las pilonas se encuentran al menos a 20 metros alejadas del borde de las mismas, de tal manera que no es necesaria la intervención de ninguna quebrada con estructura alguna.

- En el caso de las quebradas El Colegio, Rumiurco y Chiriyacu estas pasan por debajo de la Línea Roldós Ofelia pero encausadas en colectores, tampoco se deben hacer intervención alguna en este caso debido a que los colectores ya están construidos y la única restricción  a tomarse en cuenta es mantener la ubicación de la cimentación de las pilonas y de la estación Ofelia, fuera de la proyección hacia la superficie de los colectores. Para apreciar esto se ha colocado en el plano PL-02 de Hidrología y meteorología la red de alcantarillado bajo la implantación de la línea.

- Es importante aclarar que no es labor de un estudio hidrológico proponer alguna alternativa de drenaje para las quebradas que cruzan la línea Roldós-Ofelia, eso es una solicitación de las obras que se implementen el cauce de las mismas. En el presente proyecto no existe la necesidad de intervenir en ninguna quebrada, ya que tanto las estaciones como las pilonas están implantadas lejos de los cauces de quebradas, pero si por ejemplo la arquitectura tuviera a bien proponer algún parque lineal, y, como parte de esta necesidad se requiriera rellenar una quebrada, será labor de la ingeniería hidráulica sanitaria la definición de las obras de drenaje pertinentes, y, el diseño de las mismas utilizará los caudales determinados en el presente estudio.

# BIBLIOGRAFÍA

| 1 | McCuen, R. (1989). HYDROLOGIC ANALYSIS AND DESIGN. |
| --- | --- |
| 2 | INAMHI (todos los años). ANUARIO METEOROLÓGICO 1962, 2008 Nro. |
| 3 | Voituriez Bruno, Guy Jacques (2000). EL NIÑO, realidad y ficción |
| 4 | Monsalve Sáenz Germán (1999). HIDROLOGÍA EN LA INGENIERÍA, Segunda Edición. |
| 5 | INAMHI, (1999). ESTUDIO DE LLUVIAS INTENSAS. Ministerio de Energía y Minas del Ecuador. Quito. |
| 6 | Chow Ven Te, (1994). HIDROLOGÍA APLICADA. Editorial McGraw-Hill. Bogotá Colombia. |
| 7 | Referencia: U. S. Bureau of Reclamation. (1974). DESIGN OF SMALL DAMS. U. S. Goverment Printing Office, Washingtong. |
| 8 | Aparicio (2005). FUNDAMENTOS DE HIDROLOGÍA DE SUPERFICIE. Editorial Limusa. México D.F. |
| 9 | Heredia E., (2009). INFORME HIDROLÓGICO DE LA VÍA IBARRA TULCÁN. Ministerio de Obras Públicas - Caminosca. Quito. |
| 10 | Caroni E., D'Alpaos L., Fattorelli S., Rossi F., Ubertini L., Versace P. u Enrico Marchi, (1982). VALUTAZIONE DELLE PIENE. Consiglio Nazionale del Suolo. Dinamica Fluviale. Publicación #165. Italia. |
| 11 | HAZEN AND SAWYER, (2010). MEMORIA TÉCNICA DE LA MODELACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL DMQ Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. EMAAPS. Quito |
| 12 | Ministerio del Ambiente, (2008). PROYECTO MAPA HISTÓRICO DE DEFORESTACIÓN. Quito |
| 13 | Cazorla M, (2013). ANÁLISIS DE LOS DATOS HORARIOS DE RADIACIÓN SOLAR Y ABUNDANCIA DE OZONO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DEL 2007 AL 2012. Universidad San Francisco de Quito, Quito. http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/avances/archivo_de_contenidos/Documents/volumen_5_numero_2/c67_5_2_2013.pdf |
| 14 | Orellana L, (2013). ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE LAS QUEBRADAS: RUMIHURCO ALTO Y BAJO 2013. |

# ANEXO 1:              INVENTARIO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Elaboración: Margarita Arias Ortega

# ANEXO 2:              CUADROS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

## 2.1    PLUVIOMETRÍA

## 2.2    EVAPORACIÓN POTENCIAL

## 2.3  HUMEDAD RELATIVA

## 2.4    TEMPERATURA

## 2.5    VELOCIDAD DEL VIENTO

## 2.6    NUBOCIDAD

## 2.7    HELIOFANIA

# ANEXO 3:              INDICES CLIMÁTICOS

# ANEXO 4:              HIDROGRAMAS DEL PROGRAMA HEC-HMS

TR=100 años

Para 50, 25, 10, 5 y 2 años de período de retorno los hidrogramas se encuentran en archivo magnético.

A continuación se muestran las capturas de pantalla de los archivos de salida del programa HEC-HMS, únicamente para el período de retorno de 100 años, debido a que se puede acceder a estos gráficos solamente con ingresar a los archivos digitales del software HEC-HMS para todos los períodos de retorno y para todas las cuencas hidrográficas.