INFORME TÉCNICO CALLE J Y S

- ANTECEDENTES

De conformidad con el Plan Equinoccio 21, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas EPMMOP observó la necesidad de crear condiciones y oportunidades para el desarrollo económico local, a fin de consolidar un territorio que potencie sus capacidades productivas, genere empleo y distribuya la riqueza con equidad.

Mediante resolución No. 539, de fecha 3 de septiembre de 2013, el Gerente General de la EPMMOP, resolvió autorizar el inicio del procedimiento de Lista Corta de Consultoría No. LCC-EPMMOP-012-2013, y aprobó los pliegos para la contratación de los “ESTUDIOS DE DISEÑO VIAL DE LAS VIAS A DESARROLLARSE EN LOS PREDIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL TURUBAMBA Y ACCESO MALDONADO SIMÓN BOLÍVAR EN LA CIUDAD DE QUITO”.

Mediante Resolución No. 694, de fecha 7 de noviembre de 2013, el Gerente General de la EPMMOP, resolvió adjudicar a la empresa HIDROPLAN CIA. LTDA., el contrato correspondiente al procedimiento de Consultoría de Lista Corta No. LCC-EPMMOP-012-2013, para contratar los “ESTUDIOS DE DISEÑO VIAL DE LAS VÍAS A DESARROLLARSE EN LOS PREDIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL TURUBAMBA Y ACCESO MALDONADO SIMÓN BOLÍVAR EN LA CIUDAD DE QUITO”., por el monto de USD139.806,45 más IVA y el plazo de ejecución de 90 días contados a partir de la suscripción del contrato.

- ÁREA DE ESTUDIO

Dentro de los documentos habilitantes del contrato, los Términos de Referencia identifican lo siguiente:

- El área de estudio para el planteamiento y diseño del sistema vial en el sector Del Parque Industrial de Turubamba, las vías internas y la vía de acceso hasta la Av. Simón Bolívar. El área se delimita de la siguiente manera (Ver Mapa 1):

- Norte: Escalón 3

- Sur: calle s/n

- Este: Av. Padre Carolo, Calle s/n

- Oeste: calle s/n

- Revisión del estudio de la Calle J y S, intersección con la Av. Simón Bolívar.

Gráfico 1 Área de estudio PIT, fuente: Términos de Referencia EPMMOP

- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA

  - CAPÍTULO I – GENERALIDADES

La localización y ubicación geográfica del estudio entregado por parte de la EPMMOP se indica en la siguiente tabla.

Tabla 1 Ubicación geográfica proyecto EPMMOP

HIDROPLAN dentro de los estudios que lleva a cabo al momento ha establecido que el inicio y fin de las vías J y S, se enmarca en las siguientes coordenadas WGS84 TMQ.

Tabla 2 Ubicación geográfica proyecto HIDROPLAN

    - Conclusiones y Recomendaciones

- Existe divergencia entre los valores de coordenadas, debido seguramente a que en los estudios entregados por la EPMMOP no se trabajó con el TMQuito.

- La causa de la diferencia de alturas no se puede establecer, ya que no se cuenta con los registros topográficos de las libretas de nivelación, HIDROPLAN ha generado la red micro geodésica del estudio con puntos de segundo y tercer orden, lo cual permite un altísimo grado de exactitud.

- Se recomienda que en caso de querer utilizar los valores del estudio de la EPMMOP, se hagan las respectivas transformaciones a las coordenadas del sistema WGS84 TMQ y se revise la nivelación y arrastre de puntas.

  - CAPÍTULO II – VIABILIDAD

En estudio entregado por parte de la EPMMOP se considera algunos parámetros que permitieron determinar en su momento el estado en el que se encuentra el área de estudio, lo cual HIDROPLAN realizo similar caracterización, con el fin de ser congruentes en los aspectos estudiados.

Tabla 3 Aspectos Técnicos de la vía

## Fuente: Elaboración propia y EPMMOP

En este estudio a la vía J está clasificada como Local, sin embargo, según las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo del Libro Innumerado “Del Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito” dicha vía se jerarquiza como una Vía Colectora, ya que enlaza las vías arteriales y las vías locales.

En el recorrido realizado por esta consultora al proyecto se recopilo información con respecto a la vía que se muestra en la tabla Nº 4:

Tabla 4 Características de la vía

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5  Situación visual de la vía

| Tramo 1: Calzada pavimento Flexible | Tramo 2: Calzada de lastrada |
| --- | --- |
| Tramo 3: Calzada pavimento Flexible | Tramo 4: Calzada pavimento Rígido |

Según las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo para una vía Colectora, se deberá adoptar las siguientes dimensiones de diseño y no las de Dimensiones mínimas de vías Suburbanas como hace referencia el estudio proporcionado por la EPMMOP.

Tabla 6 Dimensiones mínimas de Vías Urbanas Colectoras

|  | DIMENSIONES MÍNIMAS DE VÍAS URBANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | N° de carriles por sentido | Ancho de carril m. | Parterre m. | Acera 8 m. | Espaldón Interno m. | Espaldón Externo m. | N° Carriles estacionam. | Ancho carriles de estacionam. m. | Ancho total de Vía m. | Distancia paralela entre ejes viales m. | Longitud de la Vía m. | Velocidad de proyecto Km/h. |  | Velocidad Máxima de operación Km/h. |
| Colectoras 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 2 | 3.65 | 4 | 3.5 |  |  | 2 | 2.2 | 30 | 501-500 | 1001 ó > | 70 |  | 50 |
| B | 2 | 3.5 |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 400-500 | 501-1000 | 50 |  | 40 |

Fuente: Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo

Tabla 7 Dimensiones mínimas de Vías Urbanas Locales

|  | DIMENSIONES MÍNIMAS DE VÍAS URBANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | N° de carriles por sentido | Ancho de carril m. | Parterre m. | Acera 8 m. | Espaldón Interno m. | Espaldón Externo m. | N° Carriles estacionam. | Ancho carriles de estacionam. m. | Ancho total de Vía m. | Distancia paralela entre ejes viales m. | Longitud de la Vía m. | Velocidad de proyecto Km/h. |  | Velocidad Máxima de operación Km/h. |
| Locales 4 | N° total carriles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 16 |  | 401-500 |  |  |  |
| D | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 1 | 2 | 14 |  | 301-400 |  |  |  |
| E | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  | 201-300 |  |  |  |
| F | 2 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  | 101-200 |  |  |  |
| G | 2 | 2.8 |  | 1.2 |  |  |  |  | 8 |  | Hasta 100 |  |  |  |

Fuente: Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo

Tabla 8 Dimensiones mínimas de Vías Suburbanas

| Cuadro N° 2 | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LAS VÍAS RURALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | Nº Carriles Por sentido | Ancho Carril (m.) | Carril Estacionamiento (m.) | Parterre (m.) | Espaldón Interno (m.) | Espaldón Externo (m.) | Cuneta (m.) | Ancho (m). | Distancia paralela entre ejes viales (m.) | Longitud de la Vía (Km.) | Velocidad de proyecto (Km/h.) | Radio mínimo de esquinas al bordillo (m.) |
| Expresa* | 3 | 3,65 |  | 6 | 1,5 | 2,5 | 1 | 37,9 | 3001 ó > | Variable | 120 | -- |
| Arterial | 2 | 3,65 |  | 6 | 0,5 | 2,5 | 1 | 28,6 | 1501-3000 | Variable | 90 | -- |
| Colectora A | 2 | 3,65 |  | 4 | 0,5 | 2 | 1 | 25,6 | 1000 - 1500 | 5 - 15 | 60 | -- |
| Colectora B | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 16 | 1000 - 1500 | 5 - 15 | 60 | -- |
| Local | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 10 | Hasta 1000 | Menor a 5 | 30 | 5 |
| Ciclo vías | Nº carriles | Ancho carril m. | Banda de protección m. |  |  |  | Distancia paralela entre ejes viales m. | Ancho total mínimo m. |  |  | Velocidad del proyecto km/h. | Radio mínimo de curvatura |
| Ciclo vía Suburbana | 2 | 1,20 |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 30 | 3 |

NOTA 1: (*) El número de carriles puede ser menor al mínimo especificado si estudios de tráfico lo sustentan.

Fuente: Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo

Gráfico 2 Sección Transversal Vía Colectora propuesta en el estudio entregado por parte de la EPMMOP

Gráfico 3 Sección Transversal Vía Colectora según la Normativa Vigente

    - Conclusiones y Recomendaciones

- En los estudios proporcionados por la EPMMOP, en el Capítulo II, página 13 detallan las características de una vía suburbana Local, sin embargo, esta vía debería clasificar como una Colectora Urbana tipo B.

- El tipo de terreno del área de estudio es considerado como Montañosa a Ondulada, sin embargo la zona no se desarrolla dentro de ninguna parte montañosa por la que; la clasificación debería estar dentro de Plana a Ondulada.

- La sección transversal que presentan al final de los estudios (EPMMOP), corresponde a la de una vía Colectora tipo B, por lo que tienen una controversia al momento del diseño y parámetros tomados para la vía.

  - CAPÍTULO III – ESTUDIO DE TRÁFICO

En el diseño de una vía se deberá tener en cuenta que tipo de vehículos circulan por la misma, en el informe que se entregó a HIDROPLAN se verifico la realización de un conteo de vehículos en dos estaciones las cuales estaban ubicadas en:

- Av. Simón Bolívar (Intersección vía del proyecto, Calle J)

- Panamericana Sur (Intersección vía del proyecto, Calle J)

Gráfico 4 Ubicación de las estaciones de conteo en el proyecto

Fuente: Estudio proporcionado por la EPMMOP

Este conteo fue realizado en un periodo de 12 horas, de 7h00 a 19h00 los días martes 31 de marzo, miércoles 1, sábado 4 y domingo 5 del mes de abril del año 2009, cuyos resultados del TPDA una vez clasificados reportaron lo siguiente:

Tabla 9 TPDA Clasificado

| Tipo de vehículo |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Livianos | Buses | Pesados |  |
| 1372 | 70 | 254 | 1696 |
| 80.87 % | 4.14 % | 14.99 % | 100 % |

Gráfico 5 TPDA Clasificado

    - Conclusiones y Recomendaciones

- HIDROPLAN, añade lo siguiente, la calle J es el eje principal del parque Industrial del Sur, permite conectar los ejes viales Av. Maldonado con la Av. Simón Bolívar que son vías colectora y arterial respectivamente.  Si lo conteos se realizaron martes, miércoles, sábado y domingo, previo a obtener el volumen promedio, debe analizarse el comportamiento del tráfico en días laborables y el tráfico en fin de semana. Puesto que los comportamientos son diferentes y no pueden promediarse.

- Por ser un parque industrial, el crecimiento del PIB debe ser el parámetro que determine el crecimiento de los vehículos livianos y los pesados.

- La calle J constituye el eje conector del sector Oeste de la ciudad con la parte Oriental esto es conecta la Av. Maldonado con la Av. Simón Bolívar y atraviesa el parque industrial, por lo que su categoría vial urbana corresponde a un eje colector que debe permitir la circulación de transporte pesado y transporte público, de  por lo menos 2 carriles de circulación para permitir la movilizad en el sector y recibir el tráfico que colecte de las vías locales industriales del sector.

  - CAPÍTULO IV – DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Para realizar la descripción de la ruta en el estudio proporcionado se recopilo información de varios documentos así como realizó el levantamiento de campo que ayudó a determinar que el trazado vial ya estaba definido por lo que no puede tomarse otro alineamiento y debe ser el mismo sin variaciones.

Entre los datos obtenidos tenemos:

Tabla 10 Descripción de la Ruta

Fuente: Estudio proporcionado por la EPMMOP

    - Conclusiones y Recomendaciones

- El punto de inicio GPS de los estudios entregados por la EPMMOP no están con el TMQuito.

- Las fuentes de materiales para la construcción de la vía, tanto para agregados como para materiales finos se los puede encontrar en dos sectores:

Mina del puente Guayllabamba con materiales que pueden ser transportados para la construcción de las diferentes obras en la vía.

Cantera del sector de Categuilla, material que puede ser utilizado en la construcción de las diferentes obras en la vía.

Estas dos fuentes de materiales son muy conocidas en el medio, se han explotado desde hace muchos años y se han utilizado para sub bases, bases, hormigones hidráulicos y asfalticos.

- Se recomienda colocar los puntos de referencia GPS en coordenadas TMQuito ya que este es el sistema general en la ciudad que se debe trabajar los proyectos.

  - CAPÍTULO V – ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos es un parámetro fundamental para el diseño de vías, ya que este ayudará a determinar la capacidad portante del suelo y consecutivamente servirá para el diseño de la estructura interna de la vía.

En el estudio que se proporcionó a HIDROPLAN, se encontró información sobre los resultados que se obtuvieron en los ensayos de suelos realizados en la vía los cuales se presenta en la tabla Nº 11:

Tabla 11 Resultados  Estudios de Suelos

Fuente: Estudio proporcionado por la EPMMOP

    - Conclusiones y Recomendaciones

- El tipo de suelo que describen en el estudio proporcionado por la EPMMOP Suelo Arcilloso no concuerda con la información recolectada por HIDROPLAN, ya que según las prospecciones realizadas, el suelo se caracteriza principalmente por ser Limo – Arenoso.

  - CAPÍTULO VI – DISEÑO GEOMÉTRICO

Los datos obtenidos en campo tanto en el Balance Técnico de los estudios proporcionados por parte de la EPMMOP y los que realizo HIDROPLAN tenemos:

De igual manera, el diseño horizontal responde a la siguiente tabla, cuya información fue extraída de los planos PDF entregados.

Tabla 12 Curvas Horizontales del proyecto

| Curva Horizontal | Abscisa | Radio | T | Lc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 83N | 0+190 | 200 | 15.45 | 30.83 |
| 1 B S | 0+000 | 50 | 78.35 | 100.28 |
| 1 A N | 0+000 | 150 | 95.75 | 170.41 |
| 3 S | 0+600 | 350 | 80.89 | 158.99 |
| 4 N | 1+100 | 160 | 79.11 | 146.93 |
| 5 S | 1+632 | 350 | 94.90 | 185.34 |
| 6 S | 2+088 | 350 | 58.18 | 115.31 |
| 7 N | 2+635 | 120 | 55.07 | 103.26 |
| 14 | 2+788 | 45 | 12.63 | 24.62 |
| 8 S | 2+782 | 120 | 29.07 | 57.04 |
| 9 S | 2+880 | 120 | 22.78 | 45.02 |
| 10 S | 3+002 | 30 | 7.73 | 18.27 |
| 11 N | 3+035 | 95 | 15.12 | 36.10 |
| 12 | 3+100 | 20 | 13.50 | 23.75 |
| 13 | 3+100 | 35 | 15.36 | 28.94 |
| 17 | 3+517 | 35 | 16.45 | 30.75 |
| 18 | 3+461 | 30 | 70.05 | 69.97 |
| 15 | 3+227 | 25 | 44.62 | 53.01 |
| 16 | 2+840 | 115 | 106.46 | 171.77 |

Gráfico 6 Radio de Giros mínimos

Fuente:

Fuente:

    - Conclusiones y Recomendaciones

- El proyecto presentado considera curvas horizontales con radios entre 25 y 350 metros, tratando de ajustarse a los elementos laterales existentes.

- Se observa un cambio en el trazado horizontal en el sector de la iglesia (Km 1+100 aprox.) sin embargo en ninguna parte del documento se hace mención a este.

- El proyecto vertical no tiene en cuenta como punto obligado de paso, el cruce con la vía férrea, la cual tiene preferencia por sobre la red vía.

- Los radios de giro en el sector donde el proyecto se conecta con la Av. Simón Bolívar son pequeños y podrían generar inconvenientes de operación para realizar la maniobra de acceso; podrían generarse radios más grandes, pudiendo ser mínimo de 40m. 
CAPÍTULO VII – DRENAJE

Para mantener en buen estado y operando una vía se debe contar con un sistema de drenaje óptimo para la evacuación de aguas lluvias que caerán sobre la calzada y controlar el nivel freático si así lo existiera.

En la información a la que se hace referencia, se detalla lo siguiente, al igual que HIDROPLAN tomo los datos que serían de gran ayuda para evaluar dicha vía.

Tabla 13 Balance Técnico - Drenaje

No cuenta con alcantarillas a lo largo de la vía.

    - Conclusiones y Recomendaciones

- El drenaje de la vía debe ser por sumideros que estén conectados al alcantarillado existente, ya que está dentro de una zona urbana.

- El uso de cunetas limita el ancho efectivo de la vía y puede generar incidentes con los camiones dado que, en maniobras de acceso a las industrias, podrían presentarse volcamientos.

- No se presentan implantaciones de alcantarillas a lo largo del proyecto.

- Deberá realizarse un estudio del drenaje menor existente, así como tener en cuenta las zonas con nivel freático elevado, donde claramente existen en la actualidad pequeños pasos de agua, los cuales deberán incorporarse a la red de alcantarillado combinado.

- Debe determinarse las cotas de los pozos existentes con el fin de diseñar la red de conexión.

  - CAPÍTULO VIII – PATOLOGÍAS EN PAVIMENTOS

Los pavimentos una vez ya en mantenimiento pueden demostrar a lo largo del tiempo una serie de fallas las cuales pueden ser estructurales o funcionales, lo cual se las conoce como patologías.

En el siguiente cuadro podemos observar estas fallas que se han producido en el pavimento a lo largo del tiempo, unas fueron tomadas en el año 2009 cuando se realizó un estudio previo cuya información fue entregada por la EPMMOP a esta consultora, y las otras fueron tomadas por HIDROPLAN en la actualidad lo cual podemos observar en el siguiente cuadro:

Tabla 14 Patologías de Pavimentos de la vía

Al igual en el estudio que se está analizando, realizaron ensayos al pavimento tanto flexible como al rígido para determinar componentes y espesores, cuyos resultados se detallan a continuación:

Tabla 15 Resultados Ensayos Extracción de Núcleos - Pavimento Flexible

Tabla 16 Resultados Ensayos Extracción de Núcleos - Pavimento Rígido

    - Conclusiones y Recomendaciones

- El estado del pavimento en el año 2009 cuando se efectuó esta primera evaluación estaba en condiciones regulares a deficiente, el cual se podía reparar con un buen mantenimiento periódico sin embargo en la actualidad las condiciones no son favorables el estado funcional del pavimento esta entre Regular y Pobre, lo cual provoca daños a los vehículos e inseguridad a los conductores, así como bajas velocidades de operación.

- Para mejorar las condiciones de la vía se recomienda realizar una rehabilitación total de la estructura, así se brindará seguridad y confiabilidad a los conductores al momento de la circulación.

  - CAPÍTULO IX – DISEÑO DEL PAVIMENTO RÍGIDO

La estructura del pavimento rígido está conforma por capas como son: subrasante, sub base y losa o superficie de rodadura.  El espesor que deberá ir de pavimento dependerá de la calidad de subrasante, por lo que ésta capa tiene que cumplir con requisitos de resistencia, incompresibilidad e inmunidad debido a los cambios de la expansión y contracción por causa de la humedad. Por consiguiente, la subrasante se considera como la cimentación del pavimento y una de sus funciones primordiales es soportar las cargas que se transmite a través del pavimento.

    - Conclusiones y Recomendaciones

- El diseño presentado cumple con la normativa establecida, así también vale la pena destacar que los detalles constructivos no son lo suficientemente amplios en sitios tales como: cruce vía férrea, unión con otras vías y puentes.

  - CAPÍTULO X – IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental es un efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente, para esto se debe determinar el Área de Influencia Directa (AID) que serán los impactos previstos en la implementación del proyecto, los mismos que se pueden producir a corto o largo plazo, corta o extensa duración y pueden ser acumulativos, reversibles o irreversibles.

En el estudio de la EPMMOP enumeran algunos impactos que se podrían dar en la ejecución del proyecto como son los siguientes:

| Fase de construcción | El uso de maquinaria vial y herramientas, puede provocar impactos en: ruido, aire, y de manera directa a la población causando enfermedades respiratorias y de la piel. |
| --- | --- |
| Operación y Mantenimiento | Ocupación de terreno, se verá interrumpida la circulación de la vía. Ruido, aumentará las alteraciones sonoras de los pobladores debido a la gran cantidad de vehículos que circularan por la vía. Derrame de combustible, aceites. Acumulación de basura. Inseguridad al momento de cruce peatonal. |

Sin embargo, en uno de los aspectos importantes donde se deberá hacer énfasis es la calidad de aire, debido a que el proyecto está dentro de una zona de fábricas que son fuentes de contaminación de tipo industrial (extracción y transformación de materias primas) y se suma la contaminación de la maquinaria que se utilizará en la ejecución del proyecto.

Por otro lado, se deberá tener en cuenta el aspecto de ruido, como ya se identificó esta es una zona Industrial por lo que hay una gran circulación de vehículos pesados que ingresan u salen por la vía y emitirán un alto nivel de ruido, al igual dar seguridad de circulación de peatones por la vía.

    - Conclusiones y Recomendaciones

- En el EIA se deberá considerar los impactos ambientales que representaría la rehabilitación de dicha vía y por ende establecer las medidas de mitigación de estos impactos ambientales.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los diseños existentes, por condiciones de temporalidad y metodología, no se basan en información de base de tráfico actual y proyectado suficientes. El estudio actual realizó el estudio de tráfico en el mes de enero de 2014, considerando que la información del mes de inicio de los estudios correspondiente a diciembre de 2013 no es técnicamente representativa.

- El estudio existente no cuenta con detalles constructivos a nivel definitivo

- El estudio existente no incorpora el componente de soterramiento, aspecto de vigencia actual.

- Los rubros utilizados en el presupuesto que emite el estudio proporcionado por la EPMMOP no son suficientes para materializar la ejecución del  trabajo, en dicho presupuesto se deberá incorporar los rubros faltantes y reevaluar las cantidades de obra que van hacer necesarias.

En consecuencia, considerando los resultados de los estudios actualizados que realiza Hidroplan, así como las condiciones y características de temporalidad de los estudios con que cuenta la EPMMOP, se recomienda adoptar el diseño que se proponga con esta consultoría.